# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:   泰田集团股份有限公司年产140 万套气动工具

技改项目	 建设单位(盖章):       泰田集团股份有限公司		 编制 日期：                                2024 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 泰田集团股份有限公司年产 140 万套气动工具技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 2403-331002-07-02-273077 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 *** |  |  | 联系方式 | *** |
| 建设地点 台州市椒江区东太和路 98 号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 121 度 28 分 1.040 秒，28 度 39 分 44. 120 秒 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3392 有色金属铸造 C3465 风动和电动工具 制造 |  | 建设项目 行业类别 | 30-068 铸造及其他金属制品 制造 31-069 烘炉、风机、包装等 设备制造 |
| 建设性质 | o新建（迁建） o改建 o扩建 技术改造 |  | 建设项目申 报情形 | 首次申报项目 o不予批准后再次申报项目 o超五年重新审核项目 o重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） |  | / | 项目审批（核 准/备案）文号 （选填） | / |
| 总投资（万元） 120 |  |  | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比 （%） | 8.3 |  | 施工工期 | 9 个月 |
| 是否开工建设 | 否 o是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | /（无新增用地） |
| 专项评价设置 情况 | 本项目专项评价设置情况见表 1-1： 表 1-1 专项评价设置情况表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染 物 1 、二噁英、苯并[a]芘、氰化 物、氯气且厂界外 500 米范围内 有环境空气保护目标 2 的建设项 目。; 本项 目外排大气 污染物中无有毒有害 污染物、二噁英、苯并 [a]芘、氰化物、氯气 污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项 目（槽罐车外送污水处理厂的除 外）；新增废水直排的污水集中 处理厂。; 本项 目工艺废水 经预处理后与经化粪 池预处理的生活污水 纳管排入市政污水管 网，最终经台州市水处 理发展有限公司处理 达标后外排。; 否. |

| 专项评价设置 情况 | 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险 物质存储量超过临界量 3 的建设 项目。; 本项 目有毒有害 和易燃易爆危险物质 存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有 重要水生生物的自然产卵场、索 饵场、越冬场和洄游通道的新增 河道取水的污染类建设项目。; 本项 目用水为自 来水，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海 洋工程建设项目。; 本项 目非海洋工 程项目。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物 （不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景 名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计 算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B 、附录 C。. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试 行）》：“土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项 评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资 源保护区的开展地下水专项评价工作。”本项目建设范围内不涉及集 中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因 此无需开展土壤、声环境、地下水专项评价。 综上，本项目不设置专项评价。 |
| --- | --- |
| 规划情况 无 |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1 、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，利用现有厂房用于本 项目生产，根据企业提供的不动产权证（浙（2022）台州椒江不动产 权第 0017349 号），用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源、 风景区、自然保护区等生态保护区内，根据《台州市区生态保护红线 划定技术报告》，不在划定的生态保护红线内，满足生态保护红线要 求。 （2）环境质量底线 |

| 其他符合性分析 | 本项目所在区域环境质量底线：大气环境质量执行《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年 第 29 号） 中二级标准 ，水环境质量执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目所在区域环境空气环境质量良好，基本污染物能达到《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；附近地表水体 总体评价为Ⅲ类，水质满足Ⅳ类水环境功能区要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周 边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目能源采用电和天然气，用水来自市政供水管网，本次技改 项目实施后一厂区总用水量 19511t/a。项目建成运行后通过内部管理、 设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、 降耗、减污 ”为目标，有效地控制污染，符合能源资源利用上线和水 资源利用上线要求。本项目利用现有厂房用于本项目生产，根据不动 产权证（浙（2022）台州椒江不动产权第 0017349 号），项目所在用 地性质为工业用地，不涉及基本农田、林地等，满足土地资源利用上 线要求。综上所述，本项目的建设不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，根据《台州市“三线一 单”生态环境分区管控方案》，属于“ 台州市椒江区中心城区产业集 聚重点管控单元 ZH33100220061 ”，本项目的建设符合该管控单元的 环境准入清单要求。具体符合性分析见表 1-2。 表 1-2 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单 ”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否 符合. 空 间 布 局 约 束; 优化完善区域产业布局，合理规划布 局三类工业项目。调整优化产业结构，加 快医化主导行业升级，严格按照台州市医 药产业发展规划和医药产业环境准入指 导意见要求进行管控，推进医化产业“腾 笼换鸟” ，实施外沙、岩头区块土地整合， 推进医化企业装备升级改造，综合整治区; 本项 目位于台州市 椒江区东太和路 98 号， 主要生产气动工具，采用 “熔化保温、压铸、机加 工、热处理、抛丸、抛光、 硅烷处理、喷塑、固化、 组装 ”等工序属于《台州; 是. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 域生态环境，积极打造“绿色药都” 。合理 规划居住区与工业功能区，在居住区和工 业区、工业企业之间设置防护绿地、生活 绿地等隔离带。; 市“三线一单”生态环境 分区管控方案》附件中规 定的二类工业项目，满足 空间布局约束要求。. 污 染 物 排 放 管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据 区域环境质量改善目标，削减污染物排放 总量。新建二类、三类工业项目污染物排 放水平要达到同行业国内先进水平。加强 污水处理厂建设及提升改造，推进工业园 区（工业企业） “污水零直排区 ”建设， 所有企业实现雨污分流。加强区域内医 化、电镀、印染、造纸等重点涉水污染企 业整治，实施工业企业废水深度处理，严 格重污染行业重金属和高浓度难降解废 水预处理和分质处理，加强对纳管企业总 氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物 的管控，强化企业污染治理设施运行维护 管理。全面推进医化、船舶修造等重点行 业 VOCs 治理和工业废气清洁排放改造， 强化工业企业无组织排放管控。二氧化 硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全 面执行国家排放标准大气污染物特别排 放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁 排放改造。强化椒江热电厂煤电机组清洁 排放设施运行监管，对安装在线监测和刷 卡排污的锅炉进行实时监控，避免其超标 超总量排放。加强土壤和地下水污染防治 与修复。; 本项目实施后，污染 物排放严格落实总量控 制制度，一厂区总量控制 指 标 值 为 ： CODCr0.721t/a 、 氨 氮 0.072t/a 、总氮 0.216t/a 、 烟 粉 尘 2.597t/a 、 NOx0.938t/a、SO20.02t/a、 VOCs3.09t/a 。本项 目厂 区实现雨污分流，项目工 艺废水经厂区内废水处 理设施处理后与经化粪 池预处理的生活污水一 起纳管进入台州市水处 理发展有限公司处理达 标后排放，各废气经收集 后达标排放。本项目进行 分区防渗，加强对土壤和 地下水的污染防治。; 是. 环 境 风 险 防 控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业 集聚区环境和健康风险，落实防控措施。 相关企业按规定编制环境突发事件应急 预案，重点加强事故废水应急池建设，以 及应急物资的储备和应急演练。强化工业 集聚区企业环境风险防范设施设备建设 和正常运行监管，落实产业园区应急预 案，加强风险防控体系建设，建立常态化 的企业隐患排查整治监管机制。定期评估 高排放区大气环境和健康风险，落实防控 措施。加强土壤和地下水污染防治与修 复。建立土壤污染隐患排查和定期监测制 度，开展园区及周边土壤和地下水环境风 险点位布设，根据园区产业特点，制定“常 规+特征”污染物监测指标体系，定期组织 园区及周边土壤和地下水环境风险监测。; 企业在生产过程中 必须做好物料的贮存运 输工作，严格做好安全生 产工作 ，做好危废的贮 存，定期检查，做好废气、 废水处理设施的维护。同 时做好应急措施，配备应 急物资，使事故发生时能 及时有效地得到控制，缩 短事故发生的持续时间， 从而降低对周围环境的 影响。; 是. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 资 源 开 发 效 率 要 求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大 力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水 用量，提高企业中水回用率。落实最严格 水资源管理制度落实煤炭消费减量替代 要求，提高能源使用效率。; 本项目能源采用电、 天然气，用水来自市政供 水管网，本项目实施过程 中加强节水用电管理。; 是. 2 、与《椒江区金属熔炼铸造行业控制性发展指导意见（修订）》符 合性分析 表 1-2 与《椒江区金属熔炼铸造行业控制性发展指导意见（修订）》 符合性分析 类 别; 内容; 序 号; 相关要求; 本项目情况; 是否 符合. 优 化 产 业 布 局; 环境 功能 区划 要求; 1; 符合环境功能区划、城市 发展规划和土地利用要求。; 本项目位于台 州市椒江区东太和 路 98 号，符合《台 州市区“三线一单 ” 环境管控单元生态 环境准入清单》、城 市发展规划和土地 利用要求。; 符合. 园区 化管 理; 2; 新建（含搬迁）熔炼铸造 项目必须进入园区，在园区以 外原则上不再新批含再生金 属熔炼工艺的项目。; 本项目不属于 新建（含搬迁）项目， 为铝锭熔铸项目，为 现有产品配套工艺， 且已取得浙江省企 业投 资项 目备案信 息表。; 符合. 调 整 产 业 结 构; 装备; 3; 不使用燃煤火焰反射加 热炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 4; 不使用无芯工频感应电 炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 5; 不使用 GGW 系列中频无 心感应熔炼炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 6; 不使用直径 1.98 米以下 水煤气发生炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 7; 再生有色金属生产中不 采用直接燃煤的反射炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 8; 不使用焦炭炉熔化有色 金属。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 9; 不使用以焦炭为燃料的 有色金属熔炼炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 10; 不利用坩埚炉熔炼再生 铝合金的工艺及设备。; 本项目为新料 铝锭铸造项目，不涉 及坩埚炉。; 符合. 11; 4 吨以上反射炉再生铝 生产工艺及设备。; 本项目不涉及 上述加热炉剂工艺。; /. 12; 50 吨以上传统固定式反 射炉再生铜生产工艺及设备。; 本项目不涉及 上述加热炉剂工艺。; /. 13; 不使用冲天炉。; 本项目不涉及 上述加热炉。; /. 工艺; 14; 不使用铜线杆（黑杆）生 产工艺。; 本项目不涉及 上述工艺。; /. 15; 不使用无烟气治理措施 的再生铜焚烧工艺及设备。; 本项目不涉及 上述工艺。; /. 16; 不属于砂型铸造粘土烘 干砂型及型芯。; 本项目不涉及 上述工艺。; /. 17; 不属于砂型铸造油砂制 芯。; 本项目不涉及 上述工艺。; /. 18; 不属于粘土砂干型/芯铸 造工艺。; 本项目不涉及 上述工艺。; /. 产能; 19; 不属于采用砂型或离心 铸造工艺 ， 且生产能力在 5000t/a 以下的铸铁企业或生 产能力在 4000t/a 以下的铸钢 企业，或生产能力 400t/a 以下 的其他有色金属铸造企业。; 本项目铝铸造 产能为 1520t/a。; 符合. 20; 5 万吨/年以上的再生铝 项目。; 本项目不涉及 再生铝。; 符合. 用 地 指 标 和 规 模 要 求; 生产 规模; 21; 新建企业生产规模：铜铸 造≥1000 吨/年，铝铸造≥3000 吨/年，锌铸造≥1000 吨/年， 铸铁≥10000 吨/年。扩建企业 生产规模（包含企业原有的生 产规模） ：铜铸造≥1000 吨/ 年，铝铸造≥3000 吨/年，锌铸 造≥1000 吨/年 ，铸铁≥10000 吨/年。; 本项目为技改 项目。; /. 污染 物指 标; 22; 废气收集率≥90% ，除尘 效率≥95%。; 本项目熔化工 序 的 废 气 收 集 率 ≥90% ， 除 尘 效 率 ≥95%。; 符合. 工 艺 和 设; 有色 金属 合金 铸造; 23; 对各种废杂铜原料，应分 离混杂在废金属中的塑料、橡 胶、钢铁、树脂、油污、油漆 等其他物质并尽量综合利用，; 本项目不涉及 废杂铜。; /. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 备 要 求; 行业; 减少后续熔炼过程中有毒有 害污染物的产生。. 24; 铜合金制造企业须配置 除尘系统，并鼓励推广蓄热利 用、热风回收等余热回收技 术。; 本项目不涉及 铜合金。; /. 25; 熔炼除尘过程须在密闭 条件下进行，防止有害气体和 粉尘逸出；必须设置尾气净化 系统、报警系统和应急处理装 置。; 本项目不涉及 熔炼过程。; /. 26; 新建铜合金项目的熔化、 保温等相关设备应采用带有 废气收集系统的中频感应电 炉。; 本项目不涉及 铜合金。; /. 27; 铜合金行业禁止采用无 烟气治理设施的焚烧工艺和 装备，以及直接燃煤反射炉、 无芯工频感应电炉、鼓风炉、 冲天炉、50 吨以下的传统固 定式反射炉。; 本项目不涉及 铜合金。; /. 28; 金属熔炼过程中应选用 环保型的覆盖剂、熔剂、精炼 剂等，降低添加剂可能带来的 污染。选用环保高效的清渣剂 代替传统的清渣剂。; 本项目不涉及 覆盖剂、熔剂、精炼 剂、清渣剂等。; /. 29; 尾气余热回收、除尘工艺 及设备必须满足国家关于环 保、节能等法律法规的要求。; 熔化烟尘采用 “ 冷却沉降+ 布袋除 尘”废气处理设施处 理。; 符合. 铸造 行业; 30; 落砂、抛丸等工序应采用 封闭型机械设备。; 本项目抛丸机 采用封闭型机械设 备; 符合. 31; 铸造过程应配有相应造 型、制芯、砂处理、清理和除 尘等设备。; 本项目压铸机 铸 口上方设置集气 罩，废气经收集后经 油雾净化器处理后 通过 25m 高排气筒 （ DA002 ） 高 空 排 放。; 符合. 32; 熔模铸造的造型、制蜡、 脱蜡工序及采用树脂砂造型 的工序必须配套建设废气收 集处理装置。; 本项目不涉及 熔模铸造工艺。; /. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 33; 新建铁铸造、铜铸造项目 禁止使用燃煤或焦炭，熔化、 保温等相关设备应采用带有 废气收集系统的中频感应电 炉；新建铝铸造和锌铸造项目 应采用带有废气收集系统的 中频感应电炉或天然气熔化 炉。; 本项目为技改 项目，铝铸造采用天 然气熔化炉，配有相 应的废气收集系统。; 符合. 34; 不得采用“ 粘土砂干型/ 芯、油砂制芯、七零砂制型/ 芯”等落后铸造工艺；不得采 用无芯工频感应电炉、无磁扼 的铝壳中频感应电炉、铸造用 燃油加热炉； 不得采用冲天 炉、一段式固定煤气发生炉 （不含粉煤气化炉）等国家已 明令淘汰的设备。; 本项目不涉及 上述铸造工艺和设 备。; 符合. 污 染 防 治 要 求; 水污 染防 治措 施; 35; 废水排放应符合《污水综 合排放标准》（GB8978-1996） 和《再生铜、铝、铅、锌工业 污 染 物 排 放 标 准 》 （ GB 31574-2015）要求，排入集中 式污水处理设施的，应符合相 应的纳管标准。; 本项目按要求 执行。; 符合. 36; 提高水资源利用率，冷却 水应循环使用，循环利用率达 到 98%以上。; 本项目冷却水 循环使用。; 符合. 37; 废水规范处理，实现清污 分流、雨污分流。; 本项目工艺废 水经废水处理设施 预处理后与经化粪 池预处理的生活污 水纳管排入市政污 水管网，最终经台州 市水处理发展有限 公司处理达标后外 排。企业厂区实现清 污分流、雨污分流。; 符合. 38; 企业应设置初期雨水收 集池 ，并要进行防腐防渗处 理。废气喷淋水、堆场渗滤液、 初期雨水和生活污水应稳定 达标排放，并委托第三方监测 机构进行定期监测。; 本项目按要求 执行。; 符合. 39; 每个企业原则上只能设; 本项目按要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 一个污水标准化排放口和一 个雨水（含清下水）排放口； 规范化标排口应设置专门的 废水采样口，设立明显的标志 牌 ；雨水排放口应设置检查 井，并设立明显的标识牌。; 执行。. 大气 污染 防治 措施; 40; 生产过程中产生粉尘、烟 尘和其他废气的部位均应配 置收集及净化装置，废气排放 应分别符合《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996） 和《再生铜、铝、铅、锌工业 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB31574-2015）要求。; 本项目按要求 对废气进行收集处 理。; 符合. 41; 禁止采用露天焚烧的方 法去除废金属中的塑料、橡 胶、树脂以及其他杂质，禁止 废旧原料等露天堆放。所有破 碎、筛分、混辗、清理、输送 等设备均应安装良好的负压 集气系统，尾气处理系统须配 备高效除尘器，确保除尘效率 在 95%以上。; 本项目不涉及 旧料焚烧，且不涉及 上述等工序。; /. 42; 熔化烟尘和压铸废气经 集气系统收集后，通过冷却系 统冷却，再进入除尘器处理后 通过 15m 高排气筒高空排放。; 本项目熔化烟 尘收集后，经“冷却 沉降+布袋除尘 ”处 理后，通过 25m 高的 排气筒（DA001）高 空排放。; 符合. 43; 制芯工序废气主要为甲 醛和苯酚，建议企业安装集气 装置将废气进行收集，宜采用 吸附法处理后 15m 高空排放。; 本项目不涉及 制芯工序。; /. 44; 在造型工序上方须采用 集气装置将造型粉尘收集后 与铁砂分离工序的负压粉尘 吸收处理装置收集的粉尘一 并经除尘器处理后通过 15m 高的排气筒高空排放。; 本项目不涉及 造型工序。; /. 45; 抛丸机须自带废气处理 装置，抛丸粉尘经自带的除尘 器处理后通过 15m 高的排气 筒高空排放。; 本项目抛丸粉 尘通过设备自带管 路收集，经“湿式除 尘”处理后通过一根 17m 高 排 气 筒; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （ DA003 ） 和 一 根 20m 高 排 气 筒 （ DA004 ） 高 空 排 放。. 46; 企业须设置专门的打磨 操作台，将打磨过程产生的粉 尘通过集气装置收集，并经除 尘器处理后高空排放。; 本项目抛光机 设置三面围挡，粉尘 通过专门的引风机 引至“湿式除尘 ”处 理后通过 20m 高排 气 筒 （ DA005 、 DA006 、 DA007 、 DA008）高空排放。; 符合. 47; 砂再生过程产生的粉尘 须经除尘器处理后通过 15m 高的排气筒高空排放。; 本项目不涉及 砂再生工序。; /. 固体 废弃 物管 理、 处置 措施; 48; 固体废弃物处置应符合 减量化、资源化和无害化的要 求。各企业均应设置规范的固 废堆场，符合防腐防渗的要 求。按照“减量化、资源化和 无害化”要求，对各类固废应 按其性质和特点分类收集、包 装、贮运、处置。; 本项目按要求 执行。; 符合. 49; 对于金属熔炼废渣、集尘 灰等固废须根据危险特性鉴 别规定进行管理。涉及废乳化 液、废切削液、废皂化液以及 其他危废的企业厂内应设置 符合国家要求的危险废物临 时贮存设施，危险废物临时贮 存设施应做到防腐防渗。危险 化学品和危险废物的包装废 物应按照危废进行管理。危险 废物要委托有资质单位进行 无害化处置，同时严格执行危 险废物转移联单制度。; 本项目按要求 执行。; 符合. 50; 严禁各种固废露天堆放， 随意处置。; 所有固体废物 均在室内分区堆放。; 符合. 土壤 和地 下水 污染 防治 措施; 51; 对于可能造成土壤、地下 水污染的地下工程应尽可能 做成为地面或架空工程。生产 车间地面均应严格落实防腐、 防渗及防漏措施，企业车间地 面严禁使用水直接冲洗，如涉; 本项目按要求 对车间地面、固废堆 场等进行防腐、防渗 及防漏处理。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 及搪壳车间，车间地面必须铺 设具有防腐防渗功能的花岗 岩等材质的地坪。污水管道应 满足防腐、防渗要求。初期雨 水收集池及雨水管网应进行 防腐防渗处理。所有使用、存 储物料的容器及场所地面均 采用防腐、防渗及防雨处理， 周边应设置围堰等二次防泄 漏措施。污水处理设施、废气 处理设施、固废堆场等地面应 作硬化、防渗、防沉降处理， 并设防二次泄漏措施。. 52; 开展项 目用地土壤环境 状况调查评估。用地单位应在 办理建设项目环境影响评价 报告审批前，开展土壤环境状 况调查评估，评估结果报台州 市环境保护局椒江分局备案。; 本项目按要求 执行。; 符合. 53; 加强金属熔炼铸造园区 的土壤、地下水背景监测、环 境跟踪监测。新建熔炼铸造项 目做好地下水水环境现状监 测。; 本项目按要求 执行。; 符合. 3 、与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规 范》的符合性分析 表 1-4 《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术 规范》 类 别; 内 容; 序 号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 政 策 法 规; 生 产 合 法 性; 1; 严格执行环境影响评价制度 和“三同时 ”验收制度。; 本次技改项目建设完成 后要求企业按“三同时 ”验 收制度进行验收。; 符合. 2; 依法申领排污许可证，严格落 实企业排污主体责任。; 本次技改项目建成后， 企业依法申领排污许可证。; 符合. 工 艺 装 备/ 生 产 现 场; 工 艺 装 备 水 平; 3; 淘汰产业结构调整指导 目录 中明确的落后工艺与设备。; 本次技改项目无产业结 构调整指导目录中的落后工 艺和设备。; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表 面处理工艺技术和新设备，减少 酸、碱等原料用量。; 本次技改项目表面处理 线使用自动硅烷化流水线。; 符合. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封 闭性较强的设计。; 本次技改项目表面处理 线使用自动硅烷化流水线，; -. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 |  |  |  |  |  | 无酸洗工艺。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 清 洁 生 产 | 6 | 酸洗磷化鼓励采取多级回收、 逆流漂洗等节水型清洗工艺。 | 本次技改项目不涉及酸 洗磷化。 | - |  |
|  |  |  |  | 7 | 禁止采用单级漂洗或直接冲 洗等落后工艺。 | 本次技改项目采用逆流 水洗工艺等。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 8 | 鼓励采取工业污水回用、多级 回收、逆流漂洗等节水型清洁生产 工艺。 | 本次技改项目采用逆流 水洗工艺等。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 9 | 完成强制性清洁生产审核。 | 企业将按要求实施。 | 符合 |  |
|  |  |  | 生 产 现 场 | 10 | 生产现场环境清洁、整洁、管 理有序；危险品有明显标识。 | 加强管理，生产现场环 境清洁、整洁、管理有序； 危险品有明显标识。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 11 | 生产过程中无跑冒滴漏现象。 | 加强管理，确保生产过 程无跑、冒、滴、漏现象。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 12 | 车间应优化布局，严格落实防 腐、防渗、防混措施。 | 优化车间布局，严格落 实防腐、防渗、防混措施。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 13 | 车间实施干湿区分离，湿区地 面应敷设网格板，湿件加工作业必 须在湿区进行 | 车间实施干湿区分离， 湿区地面应敷设网格板，湿 件加工作业必须在湿区进 行。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 14 | 建筑物和构筑物进出水管应 有防腐蚀、防沉降、防折断措施。 | 建筑物和构筑物进出水 管有防腐蚀、防沉降、防折 断措施。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 15 | 酸洗槽必须设置在地面上，新 建、搬迁、整体改造企业须执行酸 洗槽架空改造。 | 本次技改项目无酸洗工 艺。 | - |  |
|  |  |  |  | 16 | 酸洗等处理槽须采取有效的 防腐防渗措施。 | 本次技改项目不涉及酸 洗工艺。 | - |  |
|  |  |  |  | 17 | 废水管线采取明管套明沟 （渠）或架空敷设，废水管道（沟、 渠）应满足防腐、防渗漏要求；废 水收集池附近设立观测井。 | 企业废水管线采取明管 套明沟敷设，废水管道满足 防腐、防渗漏要求；废水收 集池附近设有观测井。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 18 | 废水收集和排放系统等各类 废水管网设置清晰，有流向、污染 物种类等标示。 | 企业废水管网须设置清 晰，有流向、污染物种类等 标示。 | 符合 |  |
|  |  | 污 染 治 理 | 废 水 处 理 | 19 | 雨污分流、清污分流、污水分 质分流，建有与生产能力配套的废 水处理设施。 | 雨污分流、清污分流、 污水分质分流，企业目前建 有一套处理能力 10t/h 的废 水处理设施，主要处理工艺 为“物化+生化 ”，能满足废 水处理能力要求。 生产废水经厂内废水处 理设施预处理达进管标准后 与经化粪池预处理的生活污 | 符合 |  |

| 其他符合性分析 |  |  |  |  |  | 水一起纳入市政污水管网， 经椒江区前所水处理有限公 司处理达标后排放。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 | 含第一类污染物的废水须单 独处理达标后方可并入其他废水 处理。 | 本次技改项目无含第一 类污染物的废水。 | - |  |
|  |  |  |  | 21 | 污水处理设施排放口及污水 回用管道需安装流量计。 | 企业将按要求在污水处 理设施排放口安装流量计。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 22 | 设置标准化、规范化排污口。 | 企业将按要求设置标准 化、规范化排污口。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 23 | 污水处理设施运行正常，实现 稳定达标排放。 | 要求企业加强管理，保 证废水处理设施运行正常， 实现稳定达标排放。 | 符合 |  |
|  |  |  | 废 气 处 理 | 24 | 酸雾工段有专门的收集系统 和处理设施，设施运行正常，实现 稳定达标排放。 | 本次技改项目无酸雾产 生。 | - |  |
|  |  |  |  | 25 | 废气处理设施安装独立电表， 定期维护，正常稳定运行。 | 企业将按要求实施。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 26 | 锅炉按照要求进行清洁化改 造，污染物排放达到《锅炉大气污 染物排放标准》（GB 13271-2014） 中燃气锅炉大气污染物特别排放 限值要求。 | 本次技改项目无锅炉。 | - |  |
|  |  |  | 固 废 处 理 | 27 | 危险废物贮存应满足《危险废 物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求，一般工业固废暂存处 置分别满足《一般工业废物贮存、 处 置 污 染 控 制 标 准 》 （GB18599-2001）要求。危险废物 贮存场所必须按照《环境保护图形 标志 固体废物贮存( 处置) 场》 （GB15562.2-1995）中的规定设置 警示标志，危险废物运输应符合 《危险废物收集贮存运输技术规 范》（HJ2025-2012）技术要求。 | 危废按相关要求贮存。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 28 | 建立危险废物、一般工业固体 废物管理台账，如实记录危险废物 贮存、利用处置相关情况。 | 企业将按规范建立危险 废物、一般工业固体废物管 理台账，并如实记录危险废 物贮存、利用处置相关情况。 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 29 | 进行危险废物申报登记，如实 申报危险废物种类、产生量、流向、 贮存、处置等有关资料。 | 本次技改项目危险废物 需进行危险废物申报登记， 并如实申报危险废物种类、 产生量、流向、贮存、处置 等有关资料。 | 符合 |  |

| 其他符合性分析 | 30; 危险废物应当委托具有相应 危险废物经营资质的单位利用处 置，严格执行危险废物转移联单制 度。; 本次技改项目危险废物 须委托具有相应危险废物经 营资质的单位利用处置，并 严格执行危险废物转移联单 制度。; 符合. 环 境 监 管 水 平; 环 境 应 急 管 理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应 急阀门。; 按要求切实落实雨、污 排放口设置应急阀门。; 符合. 32; 建有规模合适的事故应急池， 应急事故水池的容积应符合相关 要求且能确保事故废水能自流导 入。; 企业将按要求实施。; 符合. 33; 制定环境污染事故应急预案， 具备可操作性并及时更新完善。; 按要求编制环境污染事 故应急预案，具备可操作性 并及时更新完善。; 符合. 34; 配备相应的应急物资与设备。; 按要求补充相应的应急 物资与设备。; 符合. 35; 定期进行环境事故应急演练。; 企业需制定事故应急预案， 需按要求定期进行环境事故 应急演练。; 符合. 环 境 监 测; 36; 制定监测计划并开展排污口、 雨水排放口及周边环境的自行监 测。; 项目技改后企业需制定 监测计划并按要求开展自行 监测。; 符合. 内 部 管 理 档 案; 37; 配备专职、专业人员负责日常 环境管理和“三废 ”处理。; 企业已按要求配备专 职、专业人员负责日常环境 管理和“三废 ”处理。; 符合. 38; 建立完善的环保组织体系、健 全的环保规章制度。; 企业已建立完善的环保 组织体系、健全的环保规章 制度。; 符合. 39; 完善相关台帐制度，记录每天 的废水、废气处理设施运行、加药、 电耗、维修情况；污染物监测台帐 规范完备；制定危险废物管理计 划，如实记录危险废物的产生、贮 存及处置情况。; 企业按要求设有相关台 账制度。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来及报告类别判定 泰田集团股份有限公司原名泰田集团有限公司，企业一厂区位于台州市椒江 区东太和路 98 号，二厂区位于台州市椒江区海门街道太和二路以北、G228 国道 以西 JHM061-0204 地块，主要从事气动/电动工具、压缩机的生产。企业一厂区于 2017 年 6 月 29 日审批通过了《泰田集团有限公司年产 50 万台气动工具建设项目 （变更）环境影响报告表》（台环建（椒）[2017]26 号），该项目已于 2019 年完 成了废气、废水、噪声自行验收以及固废先行验收（台环验（椒）[2019]44 号）。 企业二厂区于 2023 年 2 月 22 日审批通过了《泰田集团股份有限公司年产 1 万台 高端磁悬浮空压机、2 万台高端节能压缩机整机、3 万台高端压缩机主机、2 万台 智能传感器定扭工具高端制造项目环境影响报告表》（台环建（椒）[2023]2 号）， 该项目建设中。企业具体环保手续履行情况见表 2-14。 现因企业产品方案及生产工艺调整，企业拟利用现有一厂区厂房，对原有生 产线进行调整，在现有设备的基础上新增购置硅烷化处理线、抛丸机、数控车床 等设备，采用“机加工、热处理、抛丸、熔化保温、压铸、抛光、硅烷处理、喷 塑、固化、组装 ”等工艺，项目建成后可形成一厂区全厂年产 140 万套气动工具 的能力。项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017 ，2019 年修订）及其 注释中规定的 C3392 有色金属铸造——指有色金属及其合金铸造的各种成品、半 成品的制造，C3465 风动和电动工具制造——指带有电动机、非电力发动机或风 动装置的手工操作加工工具的制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （2021 年版），本项目评价类别为报告表，具体见表 2-1。 表 2-1 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 68; 铸造及其他金属制品制造 339; 黑色金属铸造年产 10 万吨及以上的；有色金 属铸造年产 10 万吨及 以上的; 其他（仅分割、焊 接、组装的除外）; /. 三十一、通用设备制造 34. 69; 锅炉及原动设备制造 341；金属加 工机械制造 342；物料搬运设备制 造 343；泵、阀门、压缩机及类似 机械制造 344；轴承、齿轮和传动; 有电镀工艺的；年用溶 剂型涂料（含稀释剂） 10 吨及以上的; 其他（仅分割、焊 接、组装的除外； 年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10; /. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 部件制造 345；烘炉、风机、包装 等设备制造 346；文化、办公用机 械制造 347；通用零部件制造 348； 其他通用设备制造业 349; 吨以下的除外）. 2 、本项目工程组成 表 2-2 本项目基本情况表 工程组成; 工程内容及生产规模; 备注. 主体工程; 因企业产品方案及生产工艺调整，企业拟对现有项目（ 一 厂区）进行技改调整，企业本次拟投资 120 万元，利用现有厂 房进行生产，在现有设备的基础上新增购置硅烷化处理线、抛 丸机、数控车床等设备，采用机加工、热处理、抛丸、抛光、 硅烷处理、喷塑、固化、组装等生产工艺，技改项目实施后， 实现一厂区全厂年产 140 万套气动工具的能力。; /. 辅助工程; 本项目设有 1 幢办公楼，位于厂房西南侧；设有食堂，位 于办公楼 1F。; 依托现有. 公 用 工 程; 供水 系统; 由市政供水管网供水。; /. 排水 系统; 采用雨、污分流制。生产废水经厂区废水处理站处理达标 后与经化粪池预处理的生活污水纳管排入市政污水管网，最终 经台州市水处理发展有限公司处理。; /. 供电 系统; 由区域电网供电。; /. 环 保 工 程; 废气; （1）本项目在投料口、扒渣口、保温炉上方设置集气罩， 天然气燃烧直接接触铝锭使其加热熔化，燃气废气通过炉膛接 管引风引出。熔化烟尘、燃气炉燃气废气和保温炉废气经集气 罩收集，经“冷却沉降+布袋除尘器 ”处理，处理后的废气通过 一根 25m 高排气筒（DA001）高空排放。废气处理设施总风量 按 12000m3/h 计。; 依托现有. （2）本项目在压铸模具开合点上方集气罩合拢集气排风对 压铸脱模废气进行收集，收集后的废气经油雾净化装置处理后 通过一根 25m 高排气筒（DA002）高空排放。废气处理设施总 风量按 25000m3/h 计。; 压铸废气收集设 施为现有，本次 技改新增油雾净 化装置。. （3）本项目共设有 4 台抛丸机，其中 3 台有铁件抛丸，位 于 1#厂房 1F 东侧，抛丸粉尘通过设备自带管路收集，经“湿式 除尘 ”处理后通过一根 17m 高排气筒（DA003） ；1 台为铝件 抛丸，位于 5#厂房 4F 东侧，抛丸粉尘通过设备自带管路收集， 通过设备自带布袋除尘处理后通过一根 20m 高排气筒（DA004） 高空排放。; 铁件抛丸粉尘废 气处理设施改造 为湿式除尘；铝 件抛丸废气处理 设施为新建。. （4）本项目共设有 20 台抛光机，抛光机设置三面围挡， 粉尘通过专门的引风机引至“湿式除尘 ”处理后通过一根 20m 高排气筒（DA005 、DA006 、DA007 、DA008）高空排放。; 抛光粉尘废气处 理设施改造为湿 式除尘。. （5）本项目设有 1 条喷塑流水线（共设有 20 个喷台）， 喷塑粉尘通过设备自身的集气装置收集，经自带的“滤筒+布袋 ”; 喷塑粉尘废气处 理设施、塑粉固. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 回用后通过 20m 排气筒（DA009）高空排放，风量按 6000m3/h 计。本项目设有 1 条喷塑烘道，密闭设置，采用整体换风。塑 粉固化废气经收集后通过 17m 排气筒（DA010）高空排放，风 量按 1000m3/h 计。; 化废气处理设施 依托现有。. （6）本项目塑粉固化烘道加热采用天然气，烘道燃气废气 通过设备自带管路收集后通过 17m 排气筒高（DA011）空排放。; 企业原塑粉固化 烘道为电加热， 本项目更换为天 然气加热，新建 燃气排放口。. （7）本项目淬火工序采用油淬，企业在多用炉上方设置集 气罩对淬火废气进行收集，收集后的废气经油雾净化装置处理 后通过一根 17m 高排气筒（DA012）高空排放。废气处理设施 总风量按 6000m3/h 计。; 淬火废气收集设 施为现有，本次 技改新增油雾净 化装置。. （8）本项目拟在硅烷处理流水线上方设置集气罩，对水蒸 气进行集中收集；本项目设有 1 条硅烷处理流水线烘道，密闭 设置，采用整体换风。清洗废气、清洗烘干废气经收集后通过 17m 排气筒（DA013 、DA014 、DA015 、DA016 、DA017）高空 排放。; 新建. （9）本项目硅烷处理流水线加热、烘道加热采用天然气， 硅烷处理燃气废气通过设备自带管路收集后通过 17m 排气筒高 （DA018 、DA019 、DA020）高空排放。; 新建. （10）本项目废水站废气经收集后采用“次氯酸钠喷淋 ” 处理后通过一根 15m 高排气筒（DA021）高空排放。; 依托现有. 废水; 本项目工艺废水经“物化+生化 ”设施预处理后与经化粪池 预处理的生活污水纳管排入市政污水管网，最终经台州市水处 理发展有限公司处理达标后外排。; 依托现有. 固废; 企业现状建有 1 间 70m2 一般固废仓库，位于 3#厂房 1F 东 北侧；建有 1 间 84m2 危废仓库 1 ，位于 2#厂房 2F 西侧，1 间 110m2 危废仓库 2 ，位于 5#厂房 2F 东北侧。; 依托现有. 储运工程; 半成品仓库位于 1#厂房 1F 、5#厂房 2F 和 5#厂房4F；成品 仓库为 1#厂房 2F 、2#厂房 2F 和 4#厂房 2F；原料仓库位于 3# 厂房 3F ，模具仓库位于 5#厂房 3F。; 依托现有. 依 托 工 程; 废水 处理 设施; 本次技改项目实施后，废水处理站依托厂区现有已建成的 处理规模 10t/d 的处理设施。; 企业现状废水处 理设施处理规模 满足技改后全 厂。. 废气 处理 设施; 本次技改项目实施后，熔化烟尘、喷塑粉尘、固化废气、 废水站废气依托现有废气处理设施及排气筒。; /. 固废 仓库; 本次技改项目实施后，一般固废仓库、危废仓库依托现有。; 企业现状一般固 废仓库、危废仓 库暂存能力满足 技改后全厂。. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 3 、主要产品及产能 表 2-3 本次技改后一厂区产品方案表 序 号; 产品名称; 产能（万套 /年）; 工艺. 1; 气 动 工 具; 气动扳手; 120; 机加工、热处理、抛丸、熔化保温、压铸、抛光、 硅烷处理、喷塑、固化、组装. 2; 黄油机; 10; 熔化保温、压铸、机加工、抛光、硅烷处理、喷 塑、固化、组装. 3; 冲击式螺丝起子; 2; 机加工、热处理、抛丸、熔化保温、压铸、机加 工、抛光、硅烷处理、喷塑、固化、组装. 4; 扭矩螺丝刀; 2; 机加工、热处理、抛丸、熔化保温、压铸、喷塑、 固化、组装. 5; 零部件（盖板）; 6; 熔化保温、抛丸、喷塑、机加工. 合计; 140; /. 4 、主要生产设施 表 2-4 本次技改后一厂区主要生产设施一览表 单位：台/套/条 （该部分内容涉及商业机密，不予公开） 表 2-5 硅烷表面处理线具体设置情况表 （该部分内容涉及商业机密，不予公开） 5 、主要原辅材料及能源 表 2-6 本次技改后一厂区主要原辅材料及能源消耗情况表 （该部分内容涉及商业机密，不予公开） 表 2-7 主要原辅料成分表 序号; 原料名称; 主要成分. 1; 淬火油; （该部分内容涉及商业机密，不予公开）. 2; 压铸脱模剂. 3; 脱脂剂. 4; 硅烷处理化剂. 5; 切削液. 6; 磨削液. 7; 防锈剂. 6 、产能匹配性分析 （1）熔化设备产能匹配性分析 本项目共设 1 台 0.5t/h 燃气炉，配套 8 台压铸机。根据企业提供的资料，铝锭 集中熔化完成后，利用自动给汤线转运至压铸机配套保温炉内，再根据产品规格 进行压铸。由于单批压铸工序时间较长，限制了燃气炉的产能（有效熔化时间为 12h/d，总计全年熔化量约 1800t/a）。根据物料平衡可知，燃气炉熔化量约为 1510t/a， |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 满足本项目熔化能力要求。 表 2-8 铝压铸产能匹配性分析 设备名称; 数量; 单台小时生产能力; 日运行时间; 运行天数; 年加工产量. 压铸机; 8 台; 32~40 个; 16h; 300d; 122.9 万~ 153.6 万个/a. 本项目年产 140 万套气动工具，合计 140 万套（每套 1 个铝铸件半成品）， 由上表可知本项目压铸设备产能与申报规模基本相匹配。 （2）喷塑产能匹配性分析 根据企业提供的资料，本项目喷塑工序设有一条喷塑流水线，共设 20 个喷台 （每个喷台设有 1 把喷枪），喷枪同时最大用量为 3 把。本环评对喷塑流水线生 产能力进行核算，具体见下表。 表 2-9 喷塑设备生产能力核算 设备名称; 数量; 工作喷枪数量; 单把喷枪最大实际 喷涂量; 工作时间; 理论用量; 实际用量. 喷塑流水线; 1 条; 3 把; 3kg/h; 2400h/a; 21.6t/a; 20t/a. 注：企业共设置 20 把喷枪，为喷涂不同颜色工况下使用， 日常生产过程中仅涉及 2-3 种颜色 使用，即同时最大用量为 3 把。 7 、物料平衡和水平衡 （1）铝物料平衡 图 2-1 铝物料平衡（单位：t/a） （2）硅烷处理氟平衡 表 2-10 硅烷处理氟平衡一览表 单位：t/a 入方; 出方. 硅烷处理化剂; 0.223（折纯氟）; 硅烷槽液; 0.009. /; /; 硅烷后清洗废水; 0.001. /; /; 硅烷槽渣; 0.063. /; /; 硅烷化膜; 0.15. 合计; 0.223; 合计; 0.223. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | （3）淬火油物料平衡 表 2-11 淬火油平衡一览表 单位：t/a 入方; 出方. 淬火油; 9.6; 挥发性有机废气; 1.8. /; /; 油雾（颗粒物）; 1.35. /; /; 淬火槽渣（绝干）; 0. 1. /; /; 清洗机浮油（绝干）; 6.166. /; /; 进入污水石油类; 0.184. 合计; 9.6; 合计; 9.6. （4）水平衡 图 2-2 本次技改后全厂水平衡 单位：t/a 8 、劳动定员及工作制度 本项目老厂区现状劳动定员 380 人，新增劳动定员 140 人，年工作时间 300 天，热处理工序为三班制 24h/d ，硅烷化处理、喷塑工序为单班制 8h/d ，其余工序 为双班制 16h/d 。厂区内设有食堂，无宿舍。 9 、厂区平面布置 本项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，利用已建 5 幢生产车间、1 幢办公 楼用于本项目生产，各功能布局情况具体见表 2-12。 表 2-12 企业技改后厂区平面布置情况一览表 厂房; 用途. 1#厂房; 1F; 热处理车间、半成品仓库、一般固废仓库. 2F; 成品整机仓库. 2#厂房; 1F; 机加工车间. 2F; 危废仓库、成品整机仓库. 3#厂房; 1F; 机加工车间、一般固废仓库. 2F; 组装车间. 3F; 包装车间、原料仓库. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 |  | 4#厂房 | 1F | 机加工车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2F | 喷塑车间、零部件成品仓库 |
|  |  |  | 3F | 成品整机仓库 |
|  |  | 5#厂房 | 1F | 压铸车间、机加工车间 |
|  |  |  | 2F | 危废仓库、半成品仓库 |
|  |  |  | 3F | 机加工车间、模具仓库 |
|  |  |  | 4F | 抛光车间、半成品仓库 |
|  |  | 办公楼（共 4 层） |  | 办公室、食堂 |

|  | 1 、工艺流程简述（图示） 本项目气动工具主要为气动扳手、黄油机、扭矩螺丝刀、冲击式螺丝起子、 零部件（盖板），各产品工艺流程如下，其中热处理工序具体见图 2-16 ，硅烷化 处理工序具体见图 2-17： ①气动扳手生产工艺流程 a.主轴生产工艺流程图及产污节点 |
| --- | --- |
| 工艺 |  |
| 流程和 | 图 2-3 主轴生产工艺流程图及产污节点 b.打击块生产工艺流程图及产污节点 |
| 产 排 污 环 节 |  |
|  | 图 2-4 打击块生产工艺流程图及产污节点 c.手柄生产工艺流程图及产污节点 |
|  | 图 2-5 手柄生产工艺流程图及产污节点 |

|  | d. 叶轴生产工艺流程图及产污节点 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 图 2-6 叶轴生产工艺流程图及产污节点 e.气动扳手生产工艺流程图及产污节点 图 2-7 气动扳手生产工艺流程图及产污节点 气动扳手工艺流程说明： 气动扳手主要由主轴、打击块、手柄和叶轴 4 个部分组成。 钢材经锻压毛坯、铣端面、车外圆加工、轮廓铣加工等机加工工序后，进入 热处理工序（具体见图2-16），处理后的物件经抛丸处理、磨削成型后形成主轴。 钢材经锻压毛坯、车端面、打中心孔、磨外圆加工、加工中心轮廓等机加工 工序后，进入热处理工序（具体见图2-16），处理后的物件经抛丸处理后形成打 击块。 铝锭投入燃气炉中进行集中熔化（熔化温度约为 730~750℃) , 熔化后的铝水 通过铝水煲转移至压铸机配套的保温炉内待用。压铸时，通过机械臂自动将铝水 舀入压铸机模具中，用压铸机将高温铝水压铸成所需的毛坯件（在铝水倒入模具 之前，需在模具表面喷洒脱模剂）。压铸后的毛坯件经车端面及内孔、加工中心 孔、抛光等工序得到铝毛坯件，抛光后的铝毛坯件进入硅烷处理流水线（具体见 图 2-16），处理后进入喷塑流水线进行喷塑、固化后形成手柄。 钢材经车端面、打中心孔、铣床加工、滚齿加工等机加工工序后，进入热处 理工序（具体见图2-16），处理后的物件经抛丸处理、精磨外圆后形成叶轴。 ②黄油机生产工艺流程 |

|  | a.泵头生产工艺流程图及产污节点 |
| --- | --- |
|  | 图 2-8 泵头生产工艺流程图及产污节点 b.黄油机外壳生产工艺流程图及产污节点 |
| 工艺流 |  |
| 程 和 产 排 污 环 节 | 图 2-9 黄油机外壳生产工艺流程图及产污节点 c.黄油机生产工艺流程图及产污节点 图 2-10 黄油机生产工艺流程图及产污节点 黄油机工艺流程说明： 黄油机主要由泵头、黄油机外壳、进油管（外购）和油水分离器（外购）4 个部分组成。 铝锭投入燃气炉中进行集中熔化（熔化温度约为 730~750℃) , 熔化后的铝水 通过铝水煲转移至压铸机配套的保温炉内待用。压铸时，通过机械臂自动将铝水 舀入压铸机模具中，用压铸机将高温铝水压铸成所需的毛坯件（在铝水倒入模具 之前，需在模具表面喷洒脱模剂）。压铸后的毛坯件经车端面及外圆加工、车内 孔加工、抛光等工序得到铝毛坯件，抛光后的铝毛坯件进入硅烷处理流水线（具 体见图2-16）后形成手柄。 |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 外购的金属桶进入硅烷处理流水线（具体见图2-16），处理后进入喷塑流水 线进行喷塑、固化后形成黄油机外壳。 ③扭矩螺丝刀生产工艺流程 a.变速齿轮生产工艺流程图及产污节点 图 2-11 变速齿轮生产工艺流程图及产污节点 b. 叶轴生产工艺流程图及产污节点（具体见图2-6） c.手柄生产工艺流程图及产污节点（具体见图2-3） d.扭矩螺丝刀生产工艺流程图及产污节点 图 2-12 扭矩螺丝刀生产工艺流程图及产污节点 扭矩螺丝刀工艺流程说明： 扭矩螺丝刀主要由变速齿轮、叶轴和手柄 3 个部分组成。 钢材车内孔及平面机加工处理后形成变速齿轮。 ④冲击式螺丝起子生产工艺流程 a.主轴生产工艺流程图及产污节点（具体见图2-3） b.打击块生产工艺流程图及产污节点（具体见图2-4） c.冲击架生产工艺流程图及产污节点 |
| --- | --- |
|  | 图 2-13 冲击架生产工艺流程图及产污节点 d.手柄生产工艺流程图及产污节点（具体见图2-5） e. 叶轴生产工艺流程图及产污节点（具体见图2-6） f.冲击式螺丝起子生产工艺流程图及产污节点 |

| 工 | 图 2-14 冲击式螺丝起子生产工艺流程图及产污节点 冲击式螺丝起子工艺流程说明： 冲击式螺丝起子主要由主轴、打击块、冲击架、手柄和叶轴5 个部分组成。 钢材经车削加工、粗、精加工等机加工工序后，进入热处理工序（具体见图 2-16），处理后的物件经抛丸处理后形成冲击架。 ⑤零件（盖板）生产工艺流程 |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 |  |
|  | 图 2-15 零件（盖板）生产工艺流程图及产污节点 零件（盖板）工艺流程说明： 铝锭投入燃气炉中进行集中熔化（熔化温度约为 730~750℃) , 熔化后的铝水 通过铝水煲转移至压铸机配套的保温炉内待用。压铸时，通过机械臂自动将铝水 舀入压铸机模具中，用压铸机将高温铝水压铸成所需的毛坯件（在铝水倒入模具 之前，需在模具表面喷洒脱模剂）。压铸后的毛坯件经抛丸处理得到铝毛坯件， 处理后进入喷塑流水线进行喷塑、固化，经加工中心铣平面后形成零件（盖板）。 ⑥热处理、硅烷处理工艺流程 图 2-16 热处理工艺流程图及产污节点 |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 图 2-17 硅烷处理工艺流程图及产污节点 热处理： 加工半成品通过料车输送至先经密闭清洗机中进行喷淋冲洗，去除工件表面 附着的油污脏物，利于后续活性碳原子渗入钢件表层，热处理清洗用水循环使用， 定期补充，每月排放一次。清洗机自带烘干功能，烘干采用电加热。 多用炉渗碳过程采用甲醇作为保护气氛，丙烷作为渗碳剂。炉口采用小火炬 燃烧器燃烧（通入丙烷助燃）阻止空气中的氧气进入炉内，甲醇在高温下裂解为 CO 和 H2；通入炉内的丙烷作为碳源，在高温作用下（约 860~920℃ , 采用电加热）， 使炉内甲醇、丙烷分解，其分解产物主要为 CH4、碳原子、H2 及 CO，其中分解产 物碳原子作为渗碳剂被金属工件吸收，渗入到工件表面层，从而获得表层高碳， 其余的 CO、CH4、H2 以及未分解的甲醇、丙烷在尾气出口处采用小火炬燃烧器燃 烧处理（通入天然气助燃），燃烧产物主要 CO2 、H2O。 将渗碳后的工件采用淬火油冷却淬火，淬火油循环使用，定期补加，不外排； 淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变，得到马氏体或贝氏体组织。 淬火过程会形成油雾。 淬火完成后的工件由料车送至清洗机中进行喷淋冲洗，去除工件表面附着的 油污脏物，清洗产生的废淬火油定期收集（清洗机底部为储液池，储液池设有过 滤器，浮油经过滤器过滤后集中浮于侧边表面，由人工通过器具将表层浮油转移 至容器内），热处理清洗用水循环使用，定期补充，每月排放一次。清洗机自带 烘干功能，烘干采用电加热。 硅烷处理： 本项目脱脂清洗为超声波清洗，脱脂液破坏油污在金属表面的附着力，达到 使油污脱落的清洗目的，脱脂用水循环使用，定期补充，每 7 天排放一次。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 本项目脱脂后设有 3 道水洗工序，分别为清水喷淋 1、清水喷淋 2 和清水喷淋 3 ，清洗过程采用自来水，主要对脱脂后工件的表面进行进一步清洗，去除剩余的 脱脂剂等成分，有利于工件进行硅烷化，脱脂后喷淋水洗用水循环使用，定期补 充，每 3 天排放一次。 本项目硅烷处理是喷塑前处理的中心环节，环保金属表面硅烷处理剂是有机 硅烷为主体，高分子防锈材料等助剂复合而成的。工件经处理后，能在金属表面 形成纳米级硅烷转化膜，具有增强涂装附着力和耐腐蚀功能。硅烷槽液循环使用， 定期补充，每 7 天排放一次。 本项目硅烷处理后设有 1 道喷淋水洗工序，主要为去除表面多余硅烷处理槽 液，硅烷处理后喷淋用水循环使用，定期补充，每 3 天排放一次。 喷淋除锈是通过防锈剂对工件进行防锈处理。本工序喷淋除锈用水由防锈剂 与自来水 1:3 配置组成。喷淋除锈用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 2 、产排污环节分析 表 2-13 本项目产排污环节汇总表 类别; 产生环节; 污染物种类; 主要污染因子. 废气; 熔化、保温; 熔化烟尘、熔化燃气废气、保 温燃气废气（G1）; 颗粒物、NOx 、SO2. 压铸; 压铸废气（G2）; 非甲烷总烃. 抛丸; 抛丸粉尘（G3）; 颗粒物. 抛光; 抛光粉尘（G4）; 颗粒物. 喷塑; 喷塑粉尘（G5）; 颗粒物. 固化; 固化废气（G6）; 非甲烷总烃. 固化; 烘道燃气废气（G7）; 颗粒物、NOx 、SO2. 渗碳; 渗碳废气（G8）; CO2 、H2O 、颗粒物、NOx、 SO2. 淬火; 淬火废气（G9）; 油雾（颗粒物）、非甲烷总烃. 回火; 回火废气（G10）; 非甲烷总烃、水蒸气. 清洗、烘干; 清洗废气、清洗烘干废气（11）; 水蒸气. 清洗线加热、烘干; 硅烷处理流水线燃气废气 （G12）; 颗粒物、NOx 、SO2. 废水处理; 废水站废气（G13）; NH3 、H2S 、臭气浓度. 食堂; 食堂油烟（G14）; 油烟. 废水; 热处理清洗; 热处理清洗废水（W1）; pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、石 油类、LAS 、总氮. 预脱脂、主脱脂; 脱脂槽液（W2）; pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、石 油类、LAS 、总氮. |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 脱脂水洗; 脱脂废水（W3）; pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、石 油类、LAS 、总氮. 硅烷化; 硅烷槽液（W4）; pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、总 氮、氟化物. 硅烷化水洗; 硅烷后清洗废水（W5）; pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、总 氮、氟化物. 防锈清洗; 防锈清洗废水（W6）; pH 、CODCr 、BOD5 、SS 、总 氮. 废水处理设施喷淋; 废水处理设施喷淋废水（W7）; pH 、CODCr. 脱模剂循环; 脱模剂循环更换废水（W8）; pH 、CODCr 、石油类. 职工生活; 生活污水（W9）; pH 、CODCr 、BOD5 、氨氮. 噪声; 各设备运行时的噪声; 等效声级 dB（A）. 固废; 机加工; 金属边角料（S1）; 干加工金属边角料、湿加工金 属边角料. 机加工; 废切削液（S2）; 废切削液. 机加工; 磨泥（S3）; 废磨削液、金属屑. 熔化废气处理; 熔化集尘灰（S4）; 铝及其氧化物等. 熔化; 铝渣（S5）; 铝渣. 废气处理; 熔化废布袋（S6）; 铝灰、废布袋. 压铸废气处理; 废油（S7）; 废压铸脱模剂. 压铸脱模剂; 脱模剂循环处理滤渣（S8）; 浮油、滤渣等. 抛丸、抛光废气处 理; 抛光/抛丸集尘灰与沉渣（S9）; 金属集尘灰. 硅烷材料; 硅烷槽渣（S10）; 硅烷槽渣. 浮油过滤; 清洗机浮油（S11）; 废淬火油. 淬火; 淬火槽渣（S12）; 金属氧化物、淬火油. 淬火废气处理; 废淬火油（S13）; 废淬火油. 废水处理; 废水处理污泥（S14）; 污泥. 原料包装; 一般包装材料（S15）; 纸箱、木箱、塑料布等. 原料包装; 废包装材料（S16）; 有机溶剂. 原料包装; 废油桶（S17）; 包装桶、油类物质. 设备维护; 废液压油（S18）; 废液压油. 设备维护; 废润滑油（S19）; 废润滑油. 职工生活; 生活垃圾（S20）; 塑料、纸张等. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1 、企业现有项目情况介绍 泰田集团股份有限公司现有项目相关环保手续情况汇总见下表。 表 2-14 企业环保手续履行情况一览表 序 号; 项目名称; 项目地址; 批复情况; 验收情况; 排污许 可情况. 1; 泰田集团有限公 司年产 50 万台气 动工具建设项目 （变更）*; 台州市椒 江区东太 和路 98 号; 建设内容：年产 200 万套气动工具 批复文号：台环建 （椒）[2017]26 号; 验收内容：年产 128 万台气动工具（先 行），企业于 2019 年 1 月对（先行，废气、 废水和噪声部分）进 行自行验收；于 2019 年 8 月对（先行，固 废部分）进行验收 验收文号：台环验 （椒）[2019]44 号; 已申 领，许 可证编 号： 913310 027976 39425T 002U. 2; 泰田集团股份有 限公司年产 1 万 台高端磁悬浮空 压机、2 万台高端 节能压缩机整机、 3 万台高端压缩机 主机、2 万台智能 传感器定扭工具 高端制造项目; 台州市椒 江区海门 街道太和 二路以 北、G228 国道以西 JHM061-0 204 地块; 建设内容：年产 1 万台高端磁悬浮 空压机、2 万台高 端节能压缩机整 机、3 万台高端压 缩机主机、2 万台 智能传感器定扭 工具 批复文号：台环建 （椒）[2023]2 号; 项目建设中; /. 注*：①该项目审批产能为 200 万台气动工具，具体以批复为准，详见附件 4。 ②该项目原审批建设地址分为东厂区和西厂区，其中东厂区为企业自有厂房（主要建设内容 为熔化、压铸、抛丸、机加工等），西厂区为租赁台州市中天灯饰电器有限公司厂房（主要 审批建设内容为机加工、注塑）；现企业机加工设备全部转移至东厂区自有厂房，注塑工序 外协完成，西厂区不再作为该项目建设地址。 由上表可知，企业现有项目“泰田集团有限公司年产 50 万台气动工具建设项 目（变更） ”已通过竣工验收（先行，验收产能为 128 万台气动工具），并已申 领了排污许可证；现有项目“泰田集团股份有限公司年产 1 万台高端磁悬浮空压 机、2 万台高端节能压缩机整机、3 万台高端压缩机主机、2 万台智能传感器定扭 工具高端制造项目 ”建设中。 本次现有项目调查企业 2023 年全年生产情况，2023 年企业现有“年产 128 万台气动工具（先行） ”生产负荷约为 80% ，具体见表 2-15。 表 2-15 企业现有项目生产规模 序号; 项目名称; 产品名称; 先行验收产能; 2023 年规模. 1; 泰田集团有限公司年产; 气动扳手; 70 万台/a; 56 万台. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 2; 50 万台气动工具建设项 目（变更）; 黄油机; 30 万台/a; 24 万台. 3; 冲击式螺丝起子; 8 万台/a; 6.4 万台. 4; 切割机; 5 万台/a; 4 万台. 5; 气钻; 2 万台/a; 1.6 万台. 6; 扭矩螺丝刀; 3 万台/a; 2.4 万台. 7; 绕管器; 10 万台/a; 8 万台. 2 、企业现有项目生产设备清单 根据调查，企业现有项目生产设备与验收情况一致，具体见下表。 表 2-16 企业现有项目生产设备清单表 单位：台/套/条 （该部分内容涉及商业机密，不予公开） 3 、企业现有项目原辅料消耗情况 根据调查，企业现有项目原辅料消耗情况具体见下表。 表 2-17 企业主要原辅料消耗变化一览表 单位：t （该部分内容涉及商业机密，不予公开） 4 、企业现有项目生产工艺 根据调查企业现有项目各产品生产工艺与原审批/验收基本一致，具体见如下。 （1）泰田集团有限公司年产 50 万台气动工具建设项目（变更）（一厂区） ①黄油机生产工艺流程及产污环节 黄油机主要由泵头、桶（黄油机外壳）、进油管和油水分离器等组成，具体 工艺流程如下： 图 2-18 黄油机生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 铝合金锭经熔化炉熔化后放入保温炉内，再进行压铸成型，后经切削加工、 深孔加工后，由抛光机对物件表面进行抛光，抛光后的物件经表面处理，形成泵 头。 外购的桶经表面处理后经喷塑固化形成黄油机外壳。 泵头、桶、进油管（外购）、油水分离器组装成黄油机。 ②气动扳手生产工艺流程及产污环节 图 2-19 气动扳手生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 钢材经劈断面、打中心孔、内孔加工、型面加工等机加工工序后，进入热处 理工序对物件进行处理后，处理后的物件经磨削加工后形成主轴。 钢材经冲床冲压后，经机加工设备劈断面、打中心孔、内外圆加工后划线打 样，经沟槽与型面加工后进入热处理工序处理，处理后的物件经磨削加工后形成 打击块。 铝合金锭经熔化炉熔化后放入保温炉内，再进行压铸成型，后经切削加工、 深孔加工后，由抛光机对物件表面进行抛光，抛光后的物件经表面处理，后进入 喷塑台进行表面喷塑，喷塑后形成手柄。 钢材经劈断面、打中心孔、内孔加工、铣床加工、外圆、轴肩等机加工工序 后，进入热处理工序对物件进行处理后，处理后的物件经磨床加工后形成叶轴。 将主轴、打击块、手柄、叶轴等组装成成品。 ③扭转螺丝刀生产工艺流程及产污环节 扭转螺丝刀主要由变速齿轮、叶轴、手柄 3 个部分组成，具体工艺流程如下： 图 2-20 扭转螺丝刀生产工艺流程及产污环节图 钢材经滚齿机滚齿后，经内孔平面加工后，进入热处理线进行热处理，取件 后经抛丸机处理后形成变速齿轮。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 钢材经劈断面、打中心孔、铣床加工、滚齿加工、外圆轴肩等机加工后，进 入热处理生产线处理，处理后的物件经磨床加工、抛丸加工后形成叶轴。 铝合金锭经熔化炉熔化后放入保温炉内，再进行压铸成型，后经切削加工、 抛光加工后，形成手柄。 变速齿轮、叶轴、手柄组装后形成扭转螺丝刀。 ④切割机生产工艺流程及产污环节 图 2-21 切割机组装工艺流程及产污环节图 六角棒经内孔平面加工后，进入热处理生产线进行处理，处理后为主轴。 钢材经劈断面、打中心孔、铣床加工、滚齿加工、外圆轴肩等机加工后，进 入热处理生产线处理，处理后的物件经磨床加工、抛丸加工后形成叶轴。 铝合金锭经熔化炉熔化后放入保温炉内，再进行压铸成型，后经切削加工、 抛光加工后，形成手柄。 ⑤冲击式螺丝起子生产工艺流程及产污环节 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 |  | 图 2-22 冲击式螺丝起子组装工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- | --- |

第 35  页

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 钢材经劈断面、打中心孔、外圆、轴肩、内孔加工、冷挤（外协）、加工中 心加工等机加工后，进入热处理线进行处理，打孔后经抛丸机抛丸后形成主轴。 钢材经加工中心加工、车削加工后进入热处理生产线进行处理，处理后的物 件经铰孔后由抛丸机进行处理形成打击块。 铝合金锭经熔化炉熔化后放入保温炉内，再进行压铸成型，后经切削加工、 孔加工后由抛光机进行抛光后，经表面处理后喷塑固化后形成手柄。 钢材经劈断面、打中心孔、铣削加工、外圆、轴肩等机加工处理后，进入热 处理生 产线处理后经磨削加工后，进入抛丸机进行抛丸处理，处理后形成叶轴。 将上述的主轴、打击块、叶轴、冲击架、手柄等组装形成冲击式螺丝起子。 ⑥气钻生产工艺流程及产污环节 图 2-23 气钻生产工艺流程及产污环节图 钢材经冷打（外协）、内孔平面加工等机加工后进入热处理生产线进行热处 理，后进入抛丸机进行处理，形成变速齿轮。 钢材经劈断面、打中心孔、铣床加工、外圆轴肩等机加工后，进入热处理生 产线进行处理，处理后的物件经磨外圆、抛丸加工后形成叶轴。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 铝合金锭经熔化炉熔化后放入保温炉内，在压铸机内压铸成型，后经切削加 工后由抛光机进行抛光后。 将变速齿轮、叶轴、手柄组装后形成气钻。 ⑦绕管器工艺流程及产污环节 图 2-24 绕管器生产工艺流程及产污环节图 注塑半成品外协加工完成。 钢材经劈断面、打中心孔、型面加工、削磨加工、抛丸等机加工后形成主轴。 将塑料外壳、主轴、油管（外购）组装后形成绕管器。 （2）泰田集团股份有限公司年产 1 万台高端磁悬浮空压机、2 万台高端节能 压缩机整机、3 万台高端压缩机主机、2 万台智能传感器定扭工具高端制造项目（二 厂区、建设中） ①压缩机主机（包括零部件和主机组装）生产工艺流程 a.箱体、底座、齿轮盖板和法兰生产工艺流程 图 2-25 箱体、底座、齿轮盖板和法兰生产工艺流程及产污环节图 箱体、底座、齿轮盖板和法兰生产工艺流程简述： 箱体、底座、齿轮盖板和法兰毛坯经热处理退火（采用全纤维台车炉对毛坯 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 件进行退火，电加热，物料加热至650℃ , 保温 3 小时，冷却至 300℃后出炉，降 低金属材料的硬度，提高塑性，以利于后续的机加工，减少残余压力，提高组织 和成分均匀化）以及抛丸机抛丸处理后进行喷漆。 喷漆生产线利用自传输送系统采用流水线喷涂作业，即工件挂上后进入油性 漆生产线进行工件喷漆，完成后进入晾干房自然晾干（油性漆在 4℃以上可自然 晾干，时长约 8 小时，晾干工艺能满足产品的光洁度，防止漆膜气泡等现象）。 整个环节均在密闭房间内进行，且设有密闭回收物料系统（即涂装作业结束后将 剩余的所有涂料及含 VOCs 的辅料送回相应储存间）。 涂装完成后到加工中心加工，机加工完成后再到零部件清洗线清洗（具体清 洗线工艺及工艺简述），吹气沥干后形成箱体、底座、齿轮盖板和法兰半成品。 b.螺杆生产工艺流程 图 2-26 螺杆生产工艺流程及产污环节图 螺杆生产工艺流程简述： 螺杆毛坯经热处理退火（采用全纤维台车炉对毛坯件进行退火，电加热，物 料加热至650℃ , 保温 3 小时，冷却至 300℃后出炉，降低金属材料的硬度，提高 塑性，以利于后续的机加工，减少残余压力，提高组织和成分均匀化）后进行打 中心孔、车外圆、铣床铣槽、磨外圆和磨槽等机加工，完成后再到零部件清洗线 清洗（具体清洗线工艺及工艺简述），吹气沥干后形成螺杆半成品。 c.盖板生产工艺流程 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 图 2-27 盖板生产工艺流程及产污环节图 盖板生产工艺流程简述： 盖板毛坯经喷塑生产线进行喷塑固化处理。喷塑生产线利用自传输送系统采 用流水线喷塑作业，即工件挂上后先进入喷塑流水线进行喷涂，后进入烘道固化 （天然气加热，烘道温度 190℃ , 烘干时间在 1h 左右）；喷塑完成后工件运至加 工中心进行机加工后形成盖板半成品。 d.油封座生产工艺流程 图 2-28 油封座生产工艺流程及产污环节图 油封座生产工艺流程简述： 油封座毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后再到零部件清洗线清洗（具体 清洗线工艺及工艺简述），吹气沥干后形成油封座半成品。 e.压缩机主机装配工艺流程 图 2-29 压缩机主机装配生产工艺流程及产污环节图 压缩机主机装配工艺流程简述： 将箱体、底座、螺杆、盖板和油封座等进行组装成主机后进行试气检测，检 测通过后将主机运至清洗线清洗（具体清洗线工艺及工艺简述）；清洗完成后进 入水性漆喷漆线进行喷漆，再进入烘道固化（天然气加热，烘道温度 190℃ , 固化 时间约 1h），完成后进行包装成品。整个环节均在密闭房间内进行，且设有密闭 回收物料系统（即涂装作业结束后将剩余的所有涂料及含 VOCs 的辅料送回相应 储存间）。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | ②空压机、压缩机整机（钣金件和整机组装）生产工艺流程 a.钣金件生产工艺流程 图 2-30 钣金件生产工艺流程及产污环节图 钣金件生产工艺流程简述： 铁板经激光切割后用数控冲床及折弯机机加工成型，根据需求将工件进行焊 接（焊接采用二氧化碳保护焊和氩弧焊）。之后将工件进行脱脂、清洗、硅烷化、 防锈、烘干工序。 喷淋脱脂：喷淋脱脂是为了除去工件表面存在的各类油脂及污物。本工序喷 淋脱脂用水由脱脂剂与自来水 1:3 配置组成，喷淋时间为 5min ，温度为 50~60℃ , 天然气加热。喷淋脱脂用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 喷淋漂洗：在脱脂、硅烷化工序后均设有喷淋漂洗工序， 目的是洗去滞留在 工件表面的脱脂液、硅烷化液。本工序喷淋漂洗用水为自来水，喷淋时间为 1min， 温度为常温。喷淋漂洗用水循环使用，定期排放，三天更换一次。 硅烷化：硅烷处理工艺采用的硅烷处理剂是无磷的多金属涂装前处理剂，可 在铝、铝合金、镀锌板、钢铁上产生硅烷膜；可为铝、铝合金、镀锌板、钢铁等 基材在涂漆或粉末涂层前提供极佳的底层。 喷淋除锈：喷淋除锈是通过防锈剂对工件进行防锈处理。本工序喷淋除锈用 水由防锈剂与自来水 1:3 配置组成，喷淋时间为 1min ，温度为常温。喷淋除锈用 水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 烘干：流水线设 1 条烘道，采用天然气间接加热进行烘干。 将烘干后的工件挂入喷塑生产线进行喷塑固化处理。喷塑生产线利用自传输 送系统采用流水线喷塑作业，即工件挂上后先进入喷塑流水线进行喷涂，后进入 烘道固化（天然气加热，烘道温度 190℃ , 烘干时间在 1h 左右）。喷塑完成后工 件形成钣金件半成品。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | b.空压机、压缩机整机装配工艺流程 图 2-31 空压机、压缩机整机装配生产工艺流程及产污环节图 空压机、压缩机整机装配工艺流程简述： 将电机、油气分离器、联轴器、连接管路进行喷漆。喷漆生产线利用自传输 送系统采用流水线喷涂作业，即工件挂上后进入油性漆生产线进行工件喷漆，完 成后进入晾干房自然晾干（油性漆在 4℃以上可自然晾干，时长约 8 小时，晾干工 艺能满足产品的光洁度，防止漆膜气泡等现象）。整个环节均在密闭房间内进行， 且设有密闭回收物料系统（即涂装作业结束后将剩余的所有涂料及含 VOCs 的辅 料送回相应储存间）。涂装完成后的零部件与主机、散热器、控制系统、滤芯、 钣金件等进行组装，再进行性能检测，检测合格后进行包装成品。 ③定扭工具（零部件和整机组装）生产工艺流程 a.前壳生产工艺流程 图 2-32 前壳生产工艺流程及产污环节图 前壳生产工艺流程简述： 前壳毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后再经喷塑生产线进行喷塑固化处 理。喷塑生产线利用自传输送系统采用流水线喷塑作业，即工件挂上后先进入喷 塑流水线进行喷涂，后进入烘道固化（天然气加热，烘道温度 190℃ , 烘干时间在 1h 左右），喷塑固化完成后形成前壳半成品。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | b.主轴生产工艺流程 图 2-33 主轴生产工艺流程及产污环节图 主轴生产工艺流程简述： 主轴毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后委外进行热处理，之后将工件进 行抛丸及精磨，完成后再到零部件清洗线清洗（具体清洗线工艺及工艺简述）， 吹气沥干后形成主轴半成品。 c.弯头生产工艺流程 图 2-34 弯头生产工艺流程及产污环节图 弯头生产工艺流程简述： 弯头毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后委外进行电镀，完成后形成弯头 半成品。 d.定扭工具整机装配工艺流程 图 2-35 定扭工具整机装配工艺流程及产污环节图 定扭工具整机装配工艺流程简述： 将前壳、主轴、弯头、标准件、控制系统等零部件组装后进行性能检测，检 测通过后进行包装成品。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | ④清洗工艺流程 a.零部件清洗线生产工艺流程 图 2-36 前壳生产工艺流程及产污环节图 b.主机清洗线生产工艺流程 图 2-37 主轴生产工艺流程及产污环节图 清洗工艺流程简述： 喷淋脱脂：喷淋脱脂是为了除去工件表面存在的各类油脂及污物。本工序喷 淋脱脂用水由脱脂剂与自来水 1:3 配置组成，喷淋时间为 5min ，温度为 50~60℃ , 天然气加热。喷淋脱脂用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 喷淋漂洗：在脱脂工序后均设有喷淋漂洗工序， 目的是洗去滞留在工件表面 的脱脂液。本工序喷淋漂洗用水为自来水，喷淋时间为 1min ，温度为常温。喷淋 漂洗用水循环使用，定期排放，三天更换一次。 喷淋除锈：喷淋除锈是通过防锈剂对工件进行防锈处理。本工序喷淋除锈用 水由防锈剂与自来水 1:3 配置组成，喷淋时间为 1min ，温度为 50~60℃ , 天然气 加热。喷淋除锈用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 烘干：主机清洗流水线设 1 条烘道，采用天然气间接加热进行烘干。 5 、现有项目源强核算 （1）废水 根据调查，企业现状废水主要包括脱脂废水、钝化废水和生活污水 根据调查，企业 2023 年新鲜用水为 13078 吨，其中生活用水约为 11400 吨， 生产用水约为 530 吨，脱模剂配比用水约 600 吨，切削液配比用水约 548 吨，废 水产生量约为 10140 吨。生产废水经厂区废水处理设施处理达纳管标准后，与经 化粪池预处理的生活污水纳入市政污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。 |
| --- | --- |

|  | 因此企业现有项目废水污染物的排放量为：CODCr0.507t/a 、氨氮 0.051t/a。 |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 图 2-38 一厂区 2023 年水平衡 单位：t/a （2）废气 根据调查，企业现状废气主要为抛丸粉尘、熔化烟尘、燃气炉燃气废气、保 温炉废气、压铸废气、抛光粉尘、淬火废气、喷塑粉尘、固化废气、废水站废气。 ①抛丸粉尘 企业抛丸粉尘主要为抛丸过程中产生的粉尘。根据调查，企业抛丸量约为 3900t/a ，则抛丸粉尘颗粒物产生量约为 70.2t/a 。抛丸粉尘通过设备管道收集，经 布袋除尘设施处理后通过 17m 高排气筒高空排放，处理效率以97%计。因此抛丸 粉尘颗粒物有组织排放量为 2. 106t/a。 ②熔化烟尘、燃气炉燃气废气、保温炉废气 企业熔化烟尘、燃气炉燃气废气和保温炉废气主要为熔铝过程产生的烟尘、 熔化炉燃烧产生的燃气废气（颗粒物、NOx 、SO2 ）以及保温炉加热产生的燃气废 气（颗粒物、NOx 、SO2 ），其中因原环评时间较早，SO2 排放量原环评未进行分 析。根据调查，企业铝锭用量约为 900t/a ，天然气用量约为 1.8 万 m3/a ，则颗粒物 产生量 1. 182t/a、NOx0.011t/a 、SO20.001t/a 。废气通过集气罩收集，经“冷却沉降 +布袋除尘 ”设施处理后通过 25m 高排气筒高空排放，废气收集效率以 90% ，布 袋除尘效率以 85%计。因此熔化烟尘、燃气炉燃气废气、保温炉废气有组织排放 量为颗粒物 0. 16t/a、NOx0.01t/a 、SO20.0009t/a ，无组织排放量为颗粒物 0. 118t/a、 NOx0.001t/a 、SO20.0001t/a。 ③压铸废气 企业压铸废气主要为压铸过程中压铸脱模剂汽化产生的有机废气。根据调查， 企业压铸脱模剂用量约为 7.5t/a ，则压铸废气非甲烷总烃产生量约为 0.922t/a 。压 铸废气经集气罩收集后通过 25m 高排气筒高空排放，废气收集效率以 85%计。因 |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 此压铸废气非甲烷总烃有组织排放量为 0.784t/a ，无组织排放量为 0. 138t/a ④抛光粉尘 企业抛光粉尘主要为抛光过程中产生的粉尘。根据调查，企业抛光量约为 900t/a ，则抛丸粉尘颗粒物产生量约为 1.35t/a 。抛光工位设置三面围挡，粉尘通过 集气罩收集，经布袋除尘设施处理后通过 20m 高排气筒（共设置 4 个排放口）高 空排放，废气收集效率以95%计，处理效率以 99%计。因此抛光粉尘颗粒物有组 织排放量为 0.013t/a ，无组织排放量为 0.068t/a。 ⑤淬火废气 企业淬火废气主要为淬火过程中淬火油汽化产生的有机废气。根据调查，企 业淬火油用量约为 4t/a ，则淬火废气非甲烷总烃产生量约为 0.004t/a 。淬火工位上 方设置集气罩，淬火废气经收集后通过 17m 高排气筒高空排放（共设置 6 个排放 口），废气收集效率为 85% 。因此淬火废气非甲烷总烃有组织排放量为 0.003t/a， 无组织排放量为 0.001t/a。 ⑥喷塑粉尘 企业喷塑粉尘主要为喷塑过程中产生的粉尘（未附着在工件表面塑粉）。根 据调查，企业塑粉用量约为 21t/a ，则喷塑粉尘颗粒物产生量约为 3. 15t/a 。喷塑工 序在密闭喷房及配套喷台内完成，喷塑粉尘经收集后通过“滤筒+布袋除尘 ”设施 处理，通过 20m 高排气筒高空排放，废气收集效率以90%计，处理效率以98%计。 因此喷塑粉尘颗粒物有组织排放量为 0.057t/a ，无组织排放量为 0.315t/a。 ⑦固化废气 企业固化废气主要为塑粉固化过程产生的有机废气。固化废气产生少量有机 废气，经收集后通过 17m 高排气筒高空排放，仅定性分析。 ⑧废水站废气 企业废水站废气主要为废水处理设施工作时产生的臭气。废水站废气产生少 量 H2S 、NH3 和臭气浓度，经收集后通过喷淋设施处理，通过 15m 高排气筒高空 排放，仅定性分析。 （3）固废 根据调查，现有项目固体废物主要有钢材边角料、铝边角料、集尘灰、一般 包装材料、废切削液、磨泥、熔化集尘灰、铝渣、熔化废布袋、废滤芯、脱模剂 循环处理滤渣、槽渣、浮油、废水处理污泥、废包装材料和生活垃圾。根据企业 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 2023 年台账记录，相关固废产生及处置情况如下表。 表 2-18 2023 年固体废物产生情况一览 序号; 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置去向. 1; 钢材边角料; 44; 一般固废; 出售给相关企业综合利用. 2; 铝边角料; 92; 一般固废. 3; 集尘灰; 79.6; 一般固废. 4; 一般包装材料; 7.6; 一般固废. 5; 废切削液; 36.9145; 危险废物; 委托浙江绿保再生资源科技有限 公司安全处置. 6; 磨泥; 34.341; 危险废物; 委托台州环海环保科技有限公司 安全处置. 7; 铝渣; 54.97; 危险废物; 委托浙江凯康金属制品有限公司 安全处置. 8; 熔化集尘灰; 1.2; 危险废物; 委托浙江凯康金属制品有限公司 安全处置. 9; 槽渣; 0.5; 危险废物; 委托台州环海环保科技有限公司 安全处置. 10; 浮油; 0.421; 危险废物; 委托台州环海环保科技有限公司 安全处置. 11; 废水处理污泥; 40.664; 危险废物; 委托浙江金泰莱环保科技有限公 司安全处置. 12; 废包装材料; 3.147; 危险废物; 委托台州环海环保科技有限公司 安全处置. 13; 生活垃圾; 58; 一般固废; 委托环卫部门清理. （4）噪声 企业现有噪声主要为各类设备运行噪声，噪声值在 70~90dB(A)之间。 （5）小结 表 2-19 企业现有项目污染源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评排 放量; 2023 年排 放量; 折算达产 排放量; 变化量. 废水; 生活污水、工艺废 水; 废水量; 10649; 10140; 10250; -399. CODCr; 0.532; 0.507; 0.513; -0.019. 氨氮; 0.053; 0.051; 0.051; -0.002. 废气; 熔化烟尘、抛丸粉 尘、抛光粉尘、喷 塑粉尘、燃气废气; 颗粒物; 5.778; 2.837; 3.546; -2.232. 淬火废气、压铸脱 模废气、固化废气; VOCs; 1.279; 0.926; 1.158; -0. 121. 燃气废气; NOx; 0.063; 0.011; 0.014; -0.049. 燃气废气; SO2; 0.004; 0.001; 0.001; -0.003. |
| --- | --- |

第 46  页

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 固废 （以 产生 量统 计）; 一般 固废; 钢材边角料; 70; 44; 55; -15. 铝边角料; 144; 92; 115; -29. 集尘灰; 124.53; 79.6; 100; -24.53. 一般包装材料; 0; 7.6; 10; +10. 注塑边角料; 0.05; 0; 0; -0.05. 危险 废物; 废切削液; 40; 36.9145; 46; +6. 磨泥; 0; 34.341; 43; +43. 铝渣; 14.4; 54.97; 69; +54.6. 熔化废布袋; 1.52; 1.2; 1.5; -0.02. 槽渣; 6; 0.5; 0.7; -5.3. 浮油; 0; 0.421; 0.6; +0.6. 废水处理污泥; 3.5; 40.664; 51; +47.5. 废包装材料; 12; 3.147; 4; -8. 注：①根据原环评台州市水处理发展有限公司排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》 （GB18918-2002）二级标准，即 CODCr 外排量为 1.06t/a 、氨氮外排量为 0.16t/a ，因台 州市水处理发展有限公司提标改造为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中的一级 A 标准，现企业核定 CODCr 外排量为 0.532t/a 、氨氮外排量为 0.053t/a。 ②企业原环评较早，未考虑燃气废气 SO2 排放量，根据原环评用量计算 SO2 排放量为 0.004t/a。 ③企业原环评较早，未考虑一般包装材料、磨泥等产生情况，故较原环评审批增多。 6 、企业现有项目污染防治措施及达标排放情况 （1）现有项目污染防治措施 根据一厂区现有污染防治措施调查及原环评审批要求，相关污染防治措施情 况汇总如下表。 表 2-20 现有项目污染防治措施汇总 项目; 原审批要求; 建设情况. 废水; 厂区内进行雨污分流，生产废水 经厂区污水处理站处理后与经化粪 池、隔油池处理后的生活污水一起纳 入市政污水管网；东西两厂区只设一 个污水排放口。; 企业现状建有一套废水处理设 施，设计处理能力为 10t/d ，生产废 水经该设施处理后与经化粪池处理 的生活污水一起纳入市政污水管 网。企业实际仅在东厂区生产，只 设一个污水排放口。. 废 气; 淬火油烟; 加强车间通风换气，在淬火油废 气产生工序集气罩收集后经不低于 15m 高排气筒排放。; 淬火废气经集气罩收集后通过 17m 高排气筒排放，共设置 6 个排 放口。. 抛光粉尘; 抛光工序工位自带布袋除尘系统 抛光粉尘处理后经 15m 高的排气筒排 放。; 抛光工序工位自带布袋除尘系 统，抛光粉尘处理后经 20m 高排气 筒排放，共设置 4 个排放口。. 熔铝废气 （含天然 气燃烧废; 经炉顶集气罩收集通过风管进入 冷却房进行冷却降温预处理，预处理 后由脉冲袋式除尘器处理后经 15m 排; 熔铝废气经炉顶集气罩收集会 同天然气燃烧废气通过风管进入冷 却室进行冷却降温处理，预处理后. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 气）; 气筒屋顶高空排放。; 由脉冲袋式除尘器处理后经 25m 高排气筒屋顶高空排放。. 压铸废气; 压铸废气经集气罩收集后由不低 于 15m 高排气筒高空排放。; 压铸废气经集气罩收集后通过 25m 高排气筒高空排放。. 抛丸粉尘; 抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后 经不低于 15m 高排气筒排放。; 抛丸粉尘经设备自带的布袋除 尘装置处理后经 17m 高排气筒排 放。. 喷塑粉尘; 喷塑粉尘经布袋除尘处理后经不 低于 15m 高排气筒排放，加强车间通 风，采用全密闭的喷塑流水线。; 喷塑粉尘经“滤筒+布袋除尘 ” 处理后经 20m 高排气筒高空排放。. 固化废气; 经收集后经不低于 15m 高排气筒 排放。; 经收集后经 17m 高排气筒排 放。. 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后排放。; 经油烟净化装置处理后屋顶排 放。. 废水站废 气; /; 废水站废气收集后经“氢氧化 钠+双氧水溶液水浴”处理后 15m 高 排气筒处理后高空排放。. 固废; 一般固废委托出售给相关企业综 合利用；危险废物委托有资质单位安 全处置；生活垃圾由环卫部门负责清 运。; 钢材边角料、铝边角料、集尘 灰、一般包装材料出售给相关企业 综合利用；废切削液、磨泥、熔化 集尘灰、铝渣、熔化废布袋、废滤 芯、脱模剂循环处理滤渣、槽渣、 浮油、废水处理污泥、废包装材料 委托有资质单位安全处置；生活垃 圾由环卫部门负责清运。. 噪声; 设备选型（铝熔化炉、压铸机） 时，应选用低噪声设备:加强设备维 护，确保设备处于良好的运行状态， 避免非正常运行，产生强噪声；机加 工生产加工时，关闭生产车间门窗； 建议企业对机加工设备（如抛丸机、 加工中心、冲床等高噪声设备）采取 隔声 （隔声窗等）、减振 （减震垫 等）措施；风机加消声器，周围加隔 声屏障，辅以进风消声百叶一般能降 低噪声 20~30dB ，同时合理调节风机 的风档调速。; 合理布局，将高噪声设备布置 在厂区的中间厂房， 以减轻噪声对 厂界的影响。在选购设备时，优先 选用低噪声设备:加强设备的日常 检修，确保设备的正常运转，减少 非正常运转的噪声产生。生产时关 闭门窗，同时加强厂区的绿化工作， 降低噪声。. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | （2）废水污染防治措施及达标排放情况 根据调查，企业现有项目废水处理设施设计处置能力为 10t/d ，具体废水处理 工艺如下： 图 2-38 废水处理工艺流程 企业现有项目废水排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司2023 年 5 月 9 日 对企业废水总排口的监测结果（绿安检测（2023）综字第 609 号），具体见下表。 表 2-21 现有项目废水达标排放情况表 单位：mg/L（pH 值除外） 污染物名称 监测点位; pH 值; CODCr; 氨氮; 悬浮物; 石油类; LAS; BOD5; 总氮; 总锌. 总排口; 7.9; 64; 0.48; 25; <0.06; 0.38; 18.9; 69. 1; 0.04. 排放标准 限值; 6~9; 500; 35; 400; 20; 20; 300; 70; 5.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知 ，现有项 目总排放口污染物能满足污水综合排放标准（ GB 8978-1996）中排放标准（其中氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限 值》（DB33/887-2013））。 （3）废气污染防治措施及达标排放情况 根据调查，企业现有项目主要废气为抛丸粉尘、熔化烟尘、燃气炉燃气废气、 保温炉废气、压铸废气、抛光废气、淬火废气、喷塑粉尘、固化废气、废水站废 气，企业实际废气处理设施情况如下。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 表 2-22 企业废气处理设施一览表 排放口名称; 废气种类; 污染物种类; 废气处理设施; 排放口数量 （个）; 排气筒高度 （m）. 抛丸粉尘排 放口; 抛丸粉尘; 颗粒物; 布袋除尘; 1; 17. 熔化废气排 放口; 熔化废气、燃 气炉燃气废 气、保温炉废 气; 颗粒物、 SO2 、NOx; 冷却沉降+布 袋除尘; 1; 25. 压铸废气排 放口; 压铸废气; 非甲烷总烃; /; 1; 25. 抛光粉尘排 放口; 抛光粉尘; 颗粒物; 布袋除尘; 4; 20. 喷塑粉尘排 放口; 喷塑粉尘; 颗粒物; 滤筒+布袋除 尘; 1; 20. 固化废气排 放口; 固化废气; 非甲烷总烃; /; 1; 17. 淬火废气排 放口; 淬火废气; 非甲烷总烃; /; 6; 17. 废水站排放 口; 废水站废气; H2S 、NH3、 臭气浓度; 氢氧化钠+次 氯酸钠喷淋; 1; 15. 企业现有项目废气参考浙江绿安检测技术有限公司2023 年 5 月 9 日对企业废 气的监测结果（绿安检测（2023）气字第610 号）相关监测结果，具体如下。 表 2-23 现有项目废气有组织排放情况表 排放口; 废气 种类; 污染物 种类; 排放速率 （kg/h）; 最大允许排放 速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 最大允许 排放浓度 （mg/m3）; 是否 达标. 抛丸粉尘 排放口; 抛丸 粉尘; 颗粒物; 0.014; 2.25*; 2.7; 120; 是. 熔化废气 排放口; 熔化 废气; 颗粒物; /; /; 3. 1; 30; 是. NOx; /; /; <3; 400; 是. SO2; /; /; <3; 100; 是. 压铸废气 排放口; 压铸 废气; 非甲烷 总烃; /; /; 29.2; 100; 是. 抛光粉尘 排放口（1）; 抛光 粉尘; 颗粒物; /; /; 4.0; 30; 是. 抛光粉尘 排放口（2）; /; 3.5; 是. 抛光粉尘 排放口（3）; /; 3.8; 是. 抛光粉尘 排放口（4）; /; 3.3; 是. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 喷塑粉尘 排放口; 喷塑 粉尘; 颗粒物; /; /; 4.5; 30; 是. 固化废气 排放口; 固化 废气; 非甲烷 总烃; /; /; 30.8; 80; 是. 淬火废气 排放口（1）; 淬火 废气; 非甲烷 总烃; 0.022; 6.75*; 19.3; 120; 是. 淬火废气 排放口（2）; 0.027; 28.2; 是. 淬火废气 排放口（3）; 0.025; 29.2; 是. 淬火废气 排放口（4）; 0.037; 32.8; 是. 淬火废气 排放口（5）; 0.024; 23.5; 是. 淬火废气 排放口（6）; 0.05; 47.4; 是. 废水站废 气排放口; 废水 站废 气; H2S; 6.86×10-5; 0.33; /; /; 是. NH3; 3.89×10-4; 4.9; /; /; 是. 臭气 浓度; 309（无量 纲）; 2000（无量纲）; /; /; 是. 注*：根据《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） ，排气筒高度除须遵守表列排放 速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应 按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 表 2-24 现有项目废气无组织排放情况表 测试项目; TSP （mg/m3）; 非甲烷总烃 （mg/m3）; 氨 （mg/m3）; 硫化氢 （mg/m3）; 臭气浓度 （无量纲）. 厂界东 北; 1; 0.218; 0.46; 0.06; 0.003; 11. 2; 0.234; 0.90; 0.06; 0.005; <10. 3; 0.207; 0.62; 0.01; 0.004; 12. 4; 0.222; 0.89; <0.01; 0.003; <10. 厂界南; 1; 0.254; 0.49; <0.01; 0.002; <10. 2; 0.241; 0.68; <0.01; 0.004; 11. 3; 0.231; 0.50; 0.03; 0.003; <10. 4; 0.215; 0.37; <0.01; 0.003; <10. 厂界西 南; 1; 0.290; 0.55; <0.01; 0.005; 12. 2; 0.274; 0.56; <0.01; 0.002; <10. 3; 0.284; 0.44; 0.04; 0.003; <10. 4; 0.266; 0.47; 0.02; 0.003; 11. 厂界西; 1; 0.281; 0.40; 0.04; 0.003; 11. 2; 0.300; 0.45; 004; 0.003; <10. 3; 0.257; 0.35; <0.01; 0.003; 12. 4; 0.265; 0.34; <0.01; 0.002; <10. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 标准限值; 1.0; 4.0; 1.5; 0.06; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上述监测结果，企业现有项目废气有组织和无组织排放均能满足《大气 污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB39726-2020）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的相关标准。 （3）噪声污染防治措施及达标排放情况 根据调查，企业现状已采取以下降噪措施：在空间布局上，噪声较大的车间 远离厂内生活办公区，并避免布置在靠近敏感点的厂界。高噪声设备底座设置减 振装置；选用低噪的空压机等设备。厂界砌筑围墙，加强厂界绿化，可以有效隔 音降噪。 企业现有项目厂界噪声参考浙江绿安检测技术有限公司 2023 年 6 月 13 日和 2023 年 10 月 21 日监测结果（绿安检测（2023）声字第 751 号、绿安检测（2023） 声字第 1465 号），具体如下。 表 2-25 企业现有项目厂界噪声排放情况 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 是否达标; 监测值; 标准值; 是否达标. 厂界东; 64; 65; 是; 53; 55; 是. 厂界南; 60; 65; 是; 51; 55; 是. 厂界西; 59; 65; 是; 52; 55; 是. 厂界北; 59; 65; 是; 52; 55; 是. （4）固废污染防治措施及处置情况 根据调查， 目前企业一厂区在 3#厂房 1F 东北侧建有 1 个 70m2 的一般固废仓 库，可做到防渗漏、防雨淋、防扬尘，现有项目一般工业固废收集后出售给相关 企业综合利用。 根据现场调查，企业一厂区建有 1 间 84m2 危废仓库 1（废切削液、废水处理 污泥、硅烷槽渣、废包装材料、浮油），位于 2#厂房 2F 西侧，1 间 110m2 危废仓 库 2（铝渣、熔化集尘灰和磨泥暂存），位于 5#厂房 2F 东北侧，2 间危废仓库地 面及墙面均涂有环氧树脂漆，满足防雨淋、防渗漏等相关要求；仓库外粘贴相关 标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装， 日常管理中履行申报的登记制度、 建立台账制度（包括落实电子台账），危险废物处置应执行报批和转移联单等制 度。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 7 、排污许可证执行落实情况 通过查询全国排污许可证管理信息平台，企业现有已建项目已申领了排污许 可证，2023 年的年度和季度执行报告均已落实填报。 8 、企业现有项目总量控制情况 根据现有项目环评批复、排污许可证及排污权交易凭证，现有项目总量控制 情况见下表。 表 2-26 企业现有项目总量控制情况 项目; CODCr; 氨氮; NOx; SO2; VOCs; 颗粒物. 排污权交易量; 0.532; 0.053; 0.063; /; /; /. 现有项目总量控制值; 0.532; 0.053; 0.063; 0.004; 1.279; 5.778. 现有项目达产排放量; 0.513; 0.051; 0.014; 0.001; 1.158; 3.546. 根据上表可知，企业现有项目主要污染物排放量在总量控制范围内。 9 、“ 以新带老 ”情况 （1）废气 本次技改项目对现有工序调整，故对现有项目废气（抛丸粉尘、熔化烟尘、 燃气炉燃气废气、保温炉废气、压铸废气、抛光粉尘、淬火废气、喷塑粉尘、固 化废气、废水站废气）重新核算。 （2）废水 技改项目对现有项目脱脂清洗及钝化处理进行调整，变更为硅烷化处理流水 线，生产废水产生排放已于技改项目重新核算，此外原环评编制时台州市水处理 发展有限公司执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标 准（其中氨氮排放标准执行 15mg/L），现台州市水处理发展有限公司已提标达《城 镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，因此最终企 业废水各污染物“以新带老 ”削减量为废水量 959t/a、CODCr0.576t/a、氨氮 0. 111t/a。 综上，本项目实施后“ 以新带老 ”削减源强见下表。 表 2-27 “ 以新带老 ”削减情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; “ 以新带老 ”削减量. 废水; CODCr; 0.576. 氨氮; 0. 111. 废气; 颗粒物; 5.778. VOCs; 1.279. NOx; 0.063. SO2; 0.004. |
| --- | --- |

| # 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 10 、企业现有项目存在的环境问题及整改措施 表 2-28 企业现有项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境类别; 存在的环境问题; 整改措施; 整改期限. 1; 废气; 企业现状压铸废气、淬 火废气经收集后直接高空排 放。; 企业需对收集的压铸废 气、淬火废气分别采用油烟净 化器处理后高空排放。; 三个月. 2; 废气; 企业原环评未核算 SO2 排放量，SO2 总量未购买。; 企业需购买 SO2 总量。; 一个月. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、大气环境 ①基本污染物 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项 目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地 的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2022 年 度）》，具体见表 3-1。 表 3-1 2022 年台州市区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 标准值 (μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60; 达标. 第 95 百分位数日平均质量浓度; 46; 75; 61; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第 95 百分位数日平均质量浓度; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 48; 达标. 第 98 百分位数日平均质量浓度; 41; 80; 51; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 第 98 百分位数日平均质量浓度; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第 95 百分位数日平均质量浓度; 700; 4000; 18; 达标. O3; 最大 8 小时年均浓度; 94; -; -; -. 第 90 百分位数 8h 平均质量浓度; 139; 160; 87; 达标. ②其他污染物（TSP） 项目所在地 TSP 环境质量现状参考宁波市华测检测技术有限公司于 2021 年 8 月 20 日～2021年 8 月 27 日对项目所在地区域的监测结果，具体监测点位见附图 7。 表 3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. A1; 350912.10; 3171098.55; TSP; 24 小时平均; 东南; 752. 表 3-3 监测结果评价表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准/ (μg/m3）; 监测浓度 范围/ (μg/m3）; 最大浓 度占标 率/%; 超标 率/%; 达标 情况. X; Y. A1; 350912. 10; 3171098. 55; TSP; 24 小时 平均; 300; 35~53; 17.7; 0; 达标. |
| --- | --- |

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 综上，项目地所在地环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量 达标区。TSP 监测结果能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 二级标准限值。项目所在地环境空气质量良好。 2 、地表水环境 本项目所在地附近水体为二条河、三才泾，根据《浙江省水功能区水环境功 能区划分方案》， 属于椒江（温黄平原）水系，编号 74 ，水功能区为三条河、洪 家场浦椒江、路桥农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区， 目标 水质为Ⅳ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ 类标准。本项目所在地所在区域地表水水质现状参考 2022 年岩头闸断面（东北面 1470m 处）的常规监测数据，具体数据见表 3-4。 表 3-4 岩头闸断面水质现状评价表 单位：mg/L（pH 值除外） 断面名称; pH; DO; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 岩头闸; 7; 7.2; 3.8; 18.3; 1. 1; 0.55; 0.099; 0.03. Ⅳ类标准; 6~9; ≥3; ≤10; ≤30; ≤4; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 水质类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 由常规监测结果可知，2022 年岩头闸断面水质指标中 pH 值、BOD5 、石油类 为 I 类，DO 、高锰酸盐指数、总磷为Ⅱ类，CODCr 、氨氮为Ⅲ类，总体评价水体水 质为Ⅲ类，符合水环境功能区划要求。 |
| --- | --- |
|  | 1470m |
|  | 图 3-1 监测断面示意图 3 、声环境 根据《椒江区声环境功能区划方案》，本项目所在地位于“1002-3-15” ，属于 3 类声功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 3 类标 准。本项目厂界 50m 范围内无居民点，可不开展声环境现状调查。 |

| 4 、生态环境 本项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，无产业园区外新增用地。 5 、地下水环境、土壤环境 项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源。项目在采取分区防渗等措施后，正常生产情况下不存在地 下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境现状调查。 6 、电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁 辐射类项目，本项目可不对电磁辐射现状开展监测与评价。 |  |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 、大气环境 项目厂界外 500m 范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标， 但厂界东侧 383m有悦都天华在建小区居民区，厂界东南侧 375m有东丰名苑居民 区，厂界南侧 270m有嘉和名苑居民区，厂界西南侧 400m有海景名苑居民区，厂 界西侧 455m有岩头小区居民区。 2 、声环境 项目厂界 50m 范围内无居民点。 3 、地下水环境 项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源。 4 、生态环境 项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，无产业园区外新增用地。 本项目的主要环境保护目标情况见表 3-5 、附图 6。 表 3-5 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 （m）. 经度; 纬度. 环境 空气; 悦都天华 在建小区; 121°28'20.95"; 28°39'45.16"; 居住区; 人群; 环境 空气 二类 区; 东; 383. 东丰名苑; 121°28' 17.40"; 28°39'27.34"; 居住区; 人群; 东南; 375. 嘉和名苑; 121°27'58.08"; 28°39'30.64"; 居住区; 人群; 南; 270. 海景名苑; 121°27'41.62"; 28°39'29.01"; 居住区; 人群; 西南; 400. 岩头小区; 121°27'36.69"; 28°39'47.39"; 居住区; 人群; 西; 455. |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、废气 本项目产生的废气为抛丸粉尘、抛光粉尘、淬火废气、渗碳废气、回火废气、 喷塑粉尘、固化废气、烘道燃气废气、清洗废气、清洗烘干废气、硅烷处理流水 线燃气废气、废水站废气和食堂油烟。 （1）有组织废气 铁件抛丸粉尘（颗粒物）、淬火废气（非甲烷总烃）有组织排放执行《大气 污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体见表 3-6。 表 3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级标准（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 17; 4.5. 20; 5.9. 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 17; 12.8. 20; 17. 注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度除须遵守表列排放速 率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按 其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 铝件抛丸粉尘（颗粒物）、抛光粉尘（颗粒物）有组织排放执行《铸造工业 大气污染物排放标准》（GB39726-2020），具体见表 3-7。 表 3-7 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 序号; 废气; 污染因子; 有组织. 标准限值（mg/m3）; 监测点位. 1; 铝件抛丸粉尘; 颗粒物; 30; 车间或生产设 施排气筒. 2; 抛光粉尘; 颗粒物; 30. 喷塑粉尘（颗粒物）、固化废气（非甲烷总烃）有组织排放执行《铸造工业 大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表面涂装标准，但由于《工业涂装工 序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 1 大气污染物排放限值更严格， 故从严执行，具体见表 3-8。 表 3-8 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监 控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设 施排气筒. 2; 非甲烷总烃（NMHC）; 80. 3; 总挥发性有机物（TVOC）; 150. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 淬火废气（颗粒物）、渗碳废气（颗粒物、NOx 和 SO2 ）、硅烷处理流水线燃 气废气（颗粒物、NOx 和 SO2 ）、烘道燃气废气（颗粒物、NOx 和 SO2 ）有组织排 放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改 建相关炉窑标准。根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案> 的通知》（环 大气[2019]56 号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》烟尘、二氧 化硫、氮氧化物排放限值分别 30mg/m3 、200mg/m3 、300mg/m3 。此外，烟气黑度 （林格曼级）排放限值为 1。 表 3-9 燃气废气排放标准 炉型类别; 颗粒物; NOX; SO2; 烟气黑度（林格曼级）. 干燥炉、窑; 30mg/m3; 300mg/m3; 200mg/m3; 1. 废水站废气（H2 S、NH3、臭气浓度）有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）中表 2 恶臭污染物排放标准值。 表 3-10 恶臭污染物排放标准值 序号; 污染物; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）. 1; H2S; 15; 0.33. 2; NH3; 4.9. 3; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具 体标准值如下表所示。 表 3-11 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1 ，<3; ≥3 ，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67 ，<5.00; ≥5.00 ，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（平方米）; ≥1. 1 ，<3.3; ≥3.3 ，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 本项目食堂共设置 2 个基准灶头，对照表 3-11 可知，本项目的规模划分应属 小型。 （2）无组织废气 企业厂区内颗粒物无组织排放执行《 大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）相关标准，非甲烷总烃、臭气浓度无组织排放执行《工业涂装 工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018），H2 S、NH3 无组织排放执行《恶 臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 恶臭污染物厂界标准值。企业厂区 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 内颗粒物无组织排放监控点浓度执行《 铸造工业大气污染物排放标准》 （GB39726-2020）表 A.1 规定的限值。 表 3-12 本项目废气无组织排放标准表 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 监测点位; 执行标准. 1; 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; GB16297-1996. 2; 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界任何 1 小时大气污染物平 均浓度; DB33/2146-2018. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. 4; H2S; 0.06; 工厂厂界的下风向 侧; GB14554-1993. 5; NH3; 1.5. 6; 颗粒物; 5（监控点处 1 h 平均浓度值）; 在厂房外设置监控 点; GB39726-2020. 2 、废水 本项目废水经预处理达进管标准（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 新改扩的三级排放标准，其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接 排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值）后纳入区域污水管网，最终经 台州市水处理发展有限公司处理达《 城镇污水处理厂污染物排放标准 》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准，具体标准限值见下表。 表 3-13 进管标准及污水处理厂排放标准 单位：mg/L（pH 除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 石油类; 总氮; LAS; 氟化物. 纳管标准; 6~9; 500; 300; 35; 400; 8; 20; 70; 20; 20. 出水标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10; 0.5; 1; 15; 0.5; /. 3 、噪声 企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，具体标准限值见下表。 表 3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4 、固废 危险废物按照《国家危险废物名录》（2021版）分类，危险废物贮存应符合 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集 贮存 运输 技术规范》（HJ2025-2012）要求，危废仓库和危险废物标识应符合《危险废物识 别标志设置技术规范 》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存 （处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求；一般工业固废按照《中华人民共 |
| --- | --- |

|  | 和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）的工业固体废物管理条 款要求执行，同时根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废 物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、 防扬尘等环境保护要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五 ”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通 知》（环发[2014]197 号）等文件要求，台州市实施污染物排放总量控制的指标为 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟粉尘、总氮。根据 本项目污染物排放特征，建议纳入总量控制的污染物为 CODCr 、氨氮、总氮、二 氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟粉尘。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的 通知》（环发[2014]197 号），用于建设项目的“可替代总量指标 ”不得低于建设 项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不 达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替 代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5 ）年平均浓 度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需 进行 2 倍削减替代。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 根据《浙江省“十四五 ”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号）。 严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先 来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设 区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs 排放 量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项 目 VOCs 排放量实行 2 倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。2022 年 度台州市区属于环境空气质量达标区，项目新增 VOCs 排放量实行等量削减，即 VOCs 排放量实施 1:1 削减替代。 根据《台州市生态环境局关于明确水污染物排放总量削减替代比例的函》（台 环函[2022]128），本项目位于椒江区，2023 年度水环境质量未达到年度目标要求， COD 、氨氮削减替代比例为 1:2。 根据以上文件，本项目新增污染物的削减替代比例 CODCr 为 1:2、氨氮为 1:2、 |

| 总 量 控 制 指 标 | SO2 为 1:1 、NOx 为 1:1 、VOCs 为 1:1。 根据企业排污权交易凭证，企业历史排污权交易量情况见下表。 表 3-15 企业历史排污权交易量情况一览表 项目名称; 污染 指标; 排污权交易/购买量; 交易 凭证; 备注. 类型; 数量（t/a）. 泰田集团有限公司年产 50 万台气动工具建设项 目（变更）; CODCr; 政府储备出让; 1.06; 201797; 已到期. 氨氮; 政府储备出让; 0.16; 201797; 已到期. 根据企业“十四五 ”初始排污权核定结果，企业现有排污交易量情况见下表。 表 3-16 企业现有污权交易量情况一览表 单位：t/a 项目; CODCr; 氨氮; NOx. 历史排污权交易量; 1.06; 0.16; 0.063. 排污权到期回收量; 1.06; 0.16; 0.063. “十四五 ”初始排污权核定量（椒 2022-105 号）; 0.532; 0.053; 0.063. 企业现有排污权量; 0.532; 0.053; 0.063. 综上，本项目实施后企业总量控制指标及相应削减替代比例见表 3-18 ，新增 污染物削减替代情况见表 3-17。 表 3-17 本项目污染物排放总量情况 单位：t/a 污染物名称; 废水; 废气. 水量; CODCr; 氨氮; 总氮; 烟粉尘; NOx; SO2; VOCs. 排污权交易量; 10649; 0.532; 0.053; /; 5.778; 0.063; /; 1.279. 二厂区现有审 批量; 15049; 0.752; 0.075; 0; 2.271; 0.935; 0.02; 0.534. 企业现有审批 量小计; 25698; 1.284; 0.128; 0; 8.049; 0.998; 0.02; 1.813. 以新带老削减 量; 10649; 0.532; 0.053; 0; 5.778; 0.063; /; 1.279. 本项目达标排 放量（一厂区）; 14419; 0.721; 0.072; 0.216; 2.597; 0.938; 0.02; 3.09. 技改后企业排 放总量; 29468; 1.473; 0.147; 0.216; 4.868; 1.873; 0.04; 3.624. 污染物变化量; +3770; +0.189; +0.019; +0.216; -3.181; +0.875; +0.02; +1.811. 注：企业二厂区未实施，故审批总量未购买。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 本次技改项目实施后建议一厂区总量控制指标值为：CODCr0.896t/a 、氨氮 0.09t/a 、烟粉尘 1.684t/a、NOx0.938t/a 、SO20.02t/a、VOCs3. 198t/a ，企业具体值由 当地生态环境主管部门确定。 表 3-18 本项目主要新增污染物需削减替代的量情况 单位：t/a 污染物; 新增量; 削减替代比例; 削减替代量. CODCr; 0.189; 1:2; 0.378. 氨氮; 0.019; 1:2; 0.038. NOx; 0.875; 1:1; 0.875. SO2; 0.02; 1:1; 0.02. VOCs; 1.811; 1:1; 1.811. |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用已建成的厂房进行生产，施工期主要是设备的搬运、安装等，不存 在土建施工，污染物主要为设备搬运安装噪声、废包装袋以及施工人员产生的生活 污水等。要求相关工作人员尽量控制搬运、安装噪声，注意设备轻拿轻放，废包装 袋分类收集后外售物资回收公司，生活污水经厂区内已有的化粪池预处理后纳管排 放。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 、废气 本项目产生的废气主要为熔化烟尘、燃气炉燃气废气、保温炉燃气废气 G1、压 铸脱模废气 G2、抛丸粉尘 G3、抛光粉尘 G4、喷塑粉尘 G5、固化废气 G6、喷塑固 化燃气废气 G7、渗碳废气 G8、淬火废气 G9、回火废气 G10、清洗废气、清洗烘干 废气 G11、硅烷处理流水线燃气废气 G12、废水站废气 G13 和食堂油烟 G14。 （1）源强分析 ①熔化烟尘、燃气炉燃气废气和保温炉废气 G1 铝合金锭在高温熔化过程会产生少量的烟尘，主要是金属氧化物和一些低沸点 的金属。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，熔化工序烟尘产生 系数为 0.943kg/t 产品。根据物料平衡，燃气炉铝熔出量为 1510t/a ，则烟尘产生量 约 1.5t/a 。另外，本项目压铸机配套有 10 台保温炉，集中熔化的铝水通过自动给汤 线转运至保温炉内待用，铝水保温过程不涉及铝锭熔化，烟尘产生量较小，本环评 不做定量分析，企业需加强车间通风，确保室内空气清洁。 本项目拟在投料口、扒渣口和保温炉上方设置集气罩，将投料口、扒渣口、保 温炉口及操作区域包裹在内，以提高废气收集效率；天然气燃烧直接接触铝锭使其 加热熔化，燃气废气通过炉膛接管引风引出；扒渣操作平台下方设置炉渣暂存间用 于冷却炉渣，扒渣时炉渣直接通过扒渣平台上开口进入暂存间内的炉渣罐，炉渣罐 待冷却基本无烟气后再移至固废堆场，炉渣暂存间采取整体换风。另外，本项目燃 气炉天然气燃烧、保温炉天然气燃烧为直接加热，产生的燃气废气经收集后同熔化 烟尘一并处理。根据企业提供的资料，熔化炉、保温炉天然气消耗量约分别为为 15 万 m3/a 、5 万 m3/a ，燃气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手 册》中天然气工业炉窑相关系数，具体见表 4-1。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4-1 燃气废气污染物产生系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染因子 |  |  | 工业废气量 （立方米/万立方米） |  |  |  | 颗粒物（kg/万 m3） |  |  |  | NOx（kg/万 m3） |  | SO2（kg/万 m3） |  |
|  | 排污系数 |  |  | 136259.17 |  |  |  | 2.86 |  |  |  | 18.71 |  | 0.02S |  |
|  | 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%） 是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S%）为 200 毫克/立方米， 则 S=200 ，本项目所在区域天然气均满足国家天然气 1 类标准，总硫含量≤20mg/m3。 根据企业提供的资料，本项目熔化烟尘、燃气炉燃气废气和保温炉燃气废气经 收集后通过“冷却沉降+布袋除尘 ”处理，集气风量约 12000m3/h，集气罩等收集率 可达 90%，布袋除尘效率按 95%计；废气经处理后通过一根 25m 高排气筒（DA001） 高空排放。根据调查，铝合金锭有效熔化时间为 3600h，保温炉年运行时间为 1200h， 具体熔化烟尘、燃气炉燃气废气和保温炉燃气废气产生排放情况见表 4-2。 表 4-2 熔化烟尘和燃气炉燃气废气源强核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产排 污环 节 |  | 污染物 种类 |  | 产生 量 （t/a） | 有组织排放情况 无组织排放情况 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排气 筒编 号 | 风量 （m3/h） |  | 排放量 （t/a） | 排放 速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放量 （t/a） | 排放 速率 （kg/h） | 排放 量 （t/a） |
|  | 熔化 颗粒物 1.5 0.068 0.019 / 0.038 0.011 0.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔化 燃气 | 颗粒物 0.043 NOx 0.281 SO2 0.006 |  |  |  |  | 0.002 0.001 / 0.004 0.001 0.006 0.253 0.07 / 0.028 0.008 0.281 0.005 0.001 / 0.001 0.0003 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温 颗粒物 0.014 0.001 0.001 / 0.001 0.001 0.002 DA001 12000 炉燃 NOx 0.094 0.085 0.071 / 0.009 0.008 0.094 气 SO2 0.002 0.0018 0.002 / 0.0002 0.0002 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 1.557 0.071 0.021 2. 1 0.043 0.013 0. 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 NOx 0.375 0.338 0. 141 14. 1 0.037 0.016 0.375 SO2 0.008 0.007 0.003 0.3 0.001 0.0005 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：熔化烟尘的颗粒物无组织排放量按废气收集系统未能收集的烟尘量的25%计，其余 75% 沉降在设备周围及车间内。 ③压铸脱模废气 G2 本项目在压铸前需向模具喷洒脱模剂。在压铸过程中，脱模剂水溶液挥发产生 大量烟气，烟气中绝大部分是水蒸气，少量是有机废气（以非甲烷总烃计）。根据 脱模剂成分，本项目铝压铸脱模剂用量约为 9.6t/a，则非甲烷总烃产生量约为 9.6t/a。 根据企业提供的资料，本项目共设压铸机 8 台，拟在压铸模具开合点上方设置集气 罩对压铸脱模废气进行收集，收集后的废气经油雾净化装置处理后通过 25m 排气 筒（DA002）高空排放。当喷洒脱模剂、铝水进料和开模取工件时，集气罩开启集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 气。压铸废气收集率按 90%计，去除效率按 80%计。喷洒脱模剂、铝水进料和开模 取工件时间约为 4800h 。具体产生排放情况见表 4-3。 表 4-3 压铸脱模废气源强核算表 产排 污环 节; 污染物 种类; 产生 量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气 筒编 号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 压铸; 非甲烷 总烃; 9.6; DA002; 25000; 1.728; 0.36; 14.4; 0.96; 0.2; 2.688. ②抛丸粉尘 G3 本项目共设 4 台抛丸机对工件表面进行抛丸处理。根据《排放源统计调查产排 污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册，工件抛丸预处理过程中颗粒物产生 系数为 2. 19kg/t；本项目铁件年加工量约为 5700t（原料量 6000t-前道机加工边角料 300t）、铝件年加工量约为 60t，综上，抛丸粉尘总产生量分别为 12.483t/a 和 0. 131t/a。 本项目设置 3 台抛丸机用于铁件抛丸（位于 1#厂房 1F 东侧），抛丸机密闭运 行，粉尘通过设备自带管道收集后通过湿式除尘设施处理，铁件抛丸粉尘机集气风 量约为 6000m3/h（单台设备风机风量约 2000m3/h 计），因铁件抛丸粉尘产生浓度 较大，故处理效率按 95%计。铁件抛丸机粉尘经湿式除尘处理后通过 1 根 17m 的 排气筒高空排放（DA003）。根据企业提供的资料，铁件抛丸工序年工作运行时间 为 4800h。 本项目设置 1 台抛丸机用于铝件抛丸（位于 5#厂房 4F 西侧），抛丸机密闭运 行，单台设备风机风量约 2000m3/h 计，因铝件抛丸粉尘产生浓度较小，故处理效 率按 90%计。铝件抛丸机粉尘经设备自带布袋除尘器处理后通过 1 根 20m 的排气 筒高空排放（DA004）。根据企业提供的资料，铝件抛丸工序年工作运行时间为 1600h。 综上，本项目抛丸粉尘产生与排放情况见下表。 表 4-4 抛丸粉尘源强核算表 产排 污环 节; 污染 物种 类; 产生量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气筒 编号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 铁件 抛丸; 粉尘; 12.483; DA003; 6000; 1.248; 0.26; 43.3; 0; 0; 1.248. 铝件; 粉尘; 0.131; DA004; 2000; 0.02; 0.013; 6.5; 0; 0; 0.02. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 抛丸. ④抛光粉尘 G4 本项目在 5#厂房 4F 共设 20 台抛光机对工件进行抛光处理。根据《排放源统 计调查产排污核算方法和系数手册》 ，工件抛光处理过程中颗粒物产生系数为 2. 19kg/t；本项目工件年加工量约为 1335t ，综上，抛光粉尘总产生量为 2.924t/a 。 抛光机设置三面围挡，粉尘通过专门的引风机引至湿式除尘设施处理，处理后通过 一根 20m 高排气筒（DA005 、DA006 、DA007 、DA008）排放，抛光年加工时间约 4800h 。为保证引风效果，企业拟设置 4 个排放口，即每 5 台抛光机合并排放，风 机风量均为 5000m3/h（单台设备风量为 1000m3/h），收集率按 95%计，湿式除尘 效率按 90%计，未收集的部分因比重大，大部分（按 75%计）沉降在设备周围，少 部分逸散。抛光工序年工作运行时间为 4800h 。本项目抛光粉尘产生与排放情况见 下表。 表 4-5 抛光粉尘源强核算表 产排 污环 节; 污染 物种 类; 产生量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气筒 编号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 抛光; 粉尘; 0.731; DA005; 5000; 0.104; 0.022; 4.4; 0.009; 0.002; 0.113. 粉尘; 0.731; DA006; 5000; 0.104; 0.022; 4.4; 0.009; 0.002; 0.113. 粉尘; 0.731; DA007; 5000; 0.104; 0.022; 4.4; 0.009; 0.002; 0.113. 粉尘; 0.731; DA008; 5000; 0.104; 0.022; 4.4; 0.009; 0.002; 0.113. ⑤喷塑粉尘 G5 本项目在 4#厂房 2F 设置 1 条喷塑流水线，塑粉使用量为 20t/a。粉末喷涂过程 中的塑粉附着率约 70% ，未附着的塑粉吸入回收系统（滤筒+布袋）重复使用，则 喷塑粉尘产生量约 6t/a 。喷塑房密闭，仅留两端进出，喷塑粉尘通过喷台顶部的吸 风装置收集，在引风机牵引下通过“滤筒除尘+ 布袋除尘 ”处理，集气风量约 6000m3/h ，喷塑粉尘收集效率按 95%计（喷塑粉尘颗粒物较大，未收集粉尘约 80% 沉降在喷塑台附近，经收集后回用），滤筒除尘+布袋除尘效率按 98%计；喷塑粉 尘经滤筒除尘处理后通过 1 根 25m 的排气筒高空排放（DA009）。本项目喷塑粉尘 产生与排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4-6 喷塑粉尘源强核算表 产排 污环 节; 污染 物种 类; 产生量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气筒 编号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 喷塑; 粉尘; 6; DA009; 6000; 0. 114; 0.051; 8.5; 0.06; 0.027; 0.174. 注：喷塑台最大排放速率以3 把喷枪同时工作的情况计。 ⑥固化废气 G6 静电粉末喷涂后的烘烤固化会产生少量的有机废气，项目使用的是聚酯环氧树 脂混合型粉末涂料，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为 220℃ , 固化时间 25-30min。资料显示聚酯环氧树脂的热分解温度在 300℃以上，因此固化过程产生的 废气中不会含有树脂的分解物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》， 有机废气（以非甲烷总烃计）产生量按塑粉用量的 0. 12%计，附着在工件表面塑粉量 为 19.826t/a ，则非甲烷总烃产生量为 0.024t/a 。本项目设有 1 条喷塑流水线烘道，烘 道密闭设置，一端与喷塑台对接，烘道保持微负压状态，烘道每小时换风次数取 8 次，烘道风量取 500m3/h，烘道废气收集效率可达 98%。塑粉烘烤固化有机废气经集 气罩收集后通过 17m 高排气筒（DA010）高空排放，则本项目喷塑线固化废气产排 情况如下： 表 4-7 固化废气源强核算表 产排 污环 节; 污染物 种类; 产生 量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气 筒编 号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 固化; 非甲烷 总烃; 0.024; DA010; 500; 0.023; 0.01; 20; 0.001; 0.0002; 0.024. ⑦塑粉固化烘道燃气废气 G7 本项目塑粉固化烘道采用天然气燃烧间接加热，产生的燃气废气经收集后通过 17m 排气筒高（DA011）高空排放。根据企业提供的资料，塑粉固化烘道燃气消耗 量约为 5 万 m3/a。燃气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中天然气工业炉窑相关系数（具体见表 4-1），则塑粉固化烘道燃气废气产生排放 情况详见表 4-8。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4-8 燃气废气源强核算表 产排 污环 节; 污染物 种类; 产生 量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气 筒编 号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 塑粉 固化 烘道; 颗粒物; 0.014; DA011; 284; 0.014; 0.006; 21. 1; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 137.3; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 3.5; 0; 0; 0.002. ⑧渗碳废气 G8 、淬火废气 G9 本项目在 1#厂房 1F 共设 6 台多用炉对工件渗碳、淬火处理，其中后室为渗碳， 前室为淬火。 本项目渗碳工序采用甲醇作为保护气氛，丙烷作为渗碳剂；生产过程中会产生 多余的 CO 、CH4 、H2 等气体以及未分解的甲醇、丙烷气体，尾气出口处采用小火 炬燃烧器燃烧处理（通入天然气助燃），尾气燃烧后为 CO2 、H2O ，天然气燃烧后 为颗粒物、NOx 、SO2。根据企业提供的资料，渗碳燃气消耗量约为 10 万 m3/a。燃 气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中天然气工业炉窑 相关系数（具体见表 4-1），则渗碳废气产生排放情况详见表 4-9。 本项目淬火工序采用油淬，淬火油受热过程挥发产生油雾（以颗粒物来表征） 及挥发性有机物，形成淬火废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手 册》，工件淬火过程中颗粒物产生系数为 200kg/t；参考企业现状监测数据（绿安 检测（2023）气字第 610 号），工件淬火过程中非甲烷总烃产生系数约为 150kg/t； 本项目淬火油使用量为 9t/a，则淬火过程油雾产生量约为 1.8t/a，非甲烷总烃产生量 约为 1.35t/a 。本项目淬火油物料平衡具体见表 2-9。 企业拟在多用炉炉口开口处设置集气罩对淬火废气进行收集，集中收集的废气 经“油雾净化装置 ”处理后通过一根 17m 高排气筒（DA012）高空排放。集气效率 以 80%计，处理效率以90%计，废气处理设施总风量按 6000m3/h 计，项目淬火工序 按年工作 7200h 计，则淬火废气产生及排放情况见表 4-9。 表 4-9 淬火废气源强核算表 产排 污环 节; 污染物 种类; 产生 量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气 筒编 号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 渗碳; 颗粒物; 0.029; DA012; 6000; 0.026; 0.004; /; 0.003; 0.0004; 0.029. NOx; 0.187; 0.168; 0.023; /; 0.019; 0.003; 0.187. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | SO2; 0.004; 0.0036; 0.001; /; 0.0004; 0.0001; 0.004. 淬火; 油雾; 1.8; 0.324; 0.045; /; 0.18; 0.025; 0.504. 非甲烷 总烃; 1.35; 0.243; 0.034; /; 0.135; 0.019; 0.378. 合计; 颗粒物; 1.829; 0.35; 0.049; 8.2; 0.183; 0.0254; 0.533. NOx; 0.187; 0.168; 0.023; 3.8; 0.019; 0.003; 0.187. SO2; 0.004; 0.0036; 0.001; 0.2; 0.0004; 0.0001; 0.004. 非甲烷 总烃; 1.35; 0.243; 0.034; 5.7; 0.135; 0.019; 0.378. ⑨回火废气 G10 本项目工件经过清洗后进入回火炉，在清洗过程中大部分淬火油已清洗下来， 少量沾染在工件表面，在回火工段高温挥发，其产生量少，主要为工件表面水蒸气。 ⑩清洗废气、清洗烘干废气 G11 为保持生产车间干燥洁净，企业拟在硅烷处理流水线上方设置集气罩，对水蒸 气进行集中收集。此外，本项目设有 1 条硅烷处理流水线烘道，烘道密闭设置，采 用整体换风。清洗废气、清洗烘干废气经收集后通过 17m 排气筒（DA013、DA014、 DA015 、DA016 、DA017）高空排放。 ⑪硅烷处理流水线燃气废气 G12 本项目硅烷处理流水线加热设有 3 台燃烧机（2 台用于加热，1 台用于水分烘 干） ，采用天然气燃烧间接加热，产生的燃气废气经收集后通过 17m 排气筒高 （DA018 、DA019 、DA020）高空排放。根据企业提供的资料，每台燃烧机天然气 消耗量均为 5 万 m3/a。燃气废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数 手册》中天然气工业炉窑相关系数，具体见表 4-1 。硅烷处理流水线燃气废气产生 排放情况详见表 4-10。 表 4-10 燃气废气源强核算表 产排 污环 节; 污染物 种类; 产生 量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排气 筒编 号; 风量 （m3/h）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 量 （t/a）. 流水 线加 热; 颗粒物; 0.014; DA018; 284; 0.014; 0.006; 21. 1; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 137.3; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 3.5; 0; 0; 0.002. 流水 线加 热; 颗粒物; 0.014; DA019; 284; 0.014; 0.006; 21. 1; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 137.3; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 3.5; 0; 0; 0.002. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  | 流水 线烘 干 |  | 颗粒物 |  |  | 0.014 |  | DA020 |  | 284 |  |  | 0.014 |  | 0.006 |  | 21. 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NOx |  |  | 0.094 |  |  |  |  |  |  | 0.094 |  | 0.039 |  | 137.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0.094 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 3.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.002 |  |
|  | ⑫废水站废气 G13 本项目设有废水处理设施，主要采用“物化+生化 ”工艺进行处理，废水处理 过程会有少量氨、硫化氢和恶臭产生，企业拟对废气进行收集后，采用“次氯酸钠 喷淋 ”进行处理，最终经一根 15m 高排气筒（DA021）高空排放。 ⑬食堂油烟 G14 本项目设有员工食堂，设有灶头 2 个，每天工作以4h 计，油烟气量按每个灶 头 2000m3/h ，则油烟气产生总量为 4000m3/h ，全年油烟气量为 480 万 m3 。油烟浓 度按 15mg/m3 计，则油烟产生量为 72kg/a。企业需安装油烟净化器，将产生的油烟 进行收集处理后至屋顶排放，排放浓度按 2mg/m3 计，则排放量为 9.6kg/a。 ⑩非正常工况 本环评以熔化烟尘废气处理设施风机失效（收集效率按 0 计）作为非正常工况 进行估算，则非正常工况下废气排放源强见下表。 表 4-11 污染源非正常排放量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 |  | 污染源 |  |  | 非正常排放原因 |  |  |  |  |  | 污染物 |  |  | 非正常排放 浓度（mg/m3） |  |  |  | 非正常排放 速率（kg/h） |  |  | 单次持续 时间（h） |  | 年发生 频次 |  |
|  | 1 |  | DA001 |  |  | 废气处理设施失效 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | / |  |  |  | 0.128 |  |  | 1~2 |  | 0~2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx |  |  | / |  |  |  | 0.156 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  |  | / |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑮废气源强汇总 表 4-12 废气源强汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产排污 环节 |  |  |  | 污染物 |  |  | 产生情况 |  | 有组织排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放情况 |  |  |  | 合计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产生量 （t/a） |  | 排气筒 编号 |  |  | 风量 （m3/h） |  | 排放量 （t/a） |  | 排放速率 （kg/h） |  |  | 排放量 （t/a） |  | 排放速率 （kg/h） |  | 排放量 （t/a） |  |
|  | 熔化、保 温 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 1.557 |  | DA001 |  |  | 12000 |  | 0.071 |  | 0.021 |  |  | 0.043 |  | 0.013 |  | 0. 114 |  |
|  |  |  |  |  | NOx |  |  | 0.375 |  |  |  |  |  |  | 0.338 |  | 0. 141 |  |  | 0.037 |  | 0.016 |  | 0.375 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  | 0.007 |  | 0.003 |  |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.008 |  |
|  | 压铸 |  |  |  | 非甲烷总 烃 |  |  | 9.6 |  | DA002 |  |  | 25000 |  | 1.728 |  | 0.36 |  |  | 0.96 |  | 0.2 |  | 2.688 |  |
|  | 抛丸 |  |  |  | 粉尘 |  |  | 12.483 |  | DA003 |  |  | 6000 |  | 1.248 |  | 0.26 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.248 |  |
|  | 抛丸 |  |  |  | 粉尘 |  |  | 0.131 |  | DA004 |  |  | 2000 |  | 0.02 |  | 0.013 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |
|  | 抛光 |  |  |  | 粉尘 |  |  | 0.731 |  | DA005 |  |  | 5000 |  | 0.104 |  | 0.022 |  |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.113 |  |
|  | 抛光 |  |  |  | 粉尘 |  |  | 0.731 |  | DA006 |  |  | 5000 |  | 0.104 |  | 0.022 |  |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.113 |  |
|  | 抛光 |  |  |  | 粉尘 |  |  | 0.731 |  | DA007 |  |  | 5000 |  | 0.104 |  | 0.022 |  |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.113 |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 抛光; 粉尘; 0.731; DA008; 5000; 0.104; 0.022; 0.009; 0.002; 0.113. 喷塑; 粉尘; 6; DA009; 6000; 0. 114; 0.051; 0.06; 0.027; 0.174. 固化; 非甲烷总 烃; 0.024; DA010; 500; 0.023; 0.01; 0.001; 0.0002; 0.024. 塑粉固 化烘道; 颗粒物; 0.014; DA011; 284; 0.014; 0.006; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 0; 0; 0.002. 渗碳、淬 火; 颗粒物; 1.829; DA012; 6000; 0.35; 0.049; 0.183; 0.0254; 0.533. NOx; 0.187; 0.168; 0.023; 0.019; 0.003; 0.187. SO2; 0.004; 0.0036; 0.001; 0.0004; 0.0001; 0.004. 非甲烷总 烃; 1.35; 0.243; 0.034; 0.135; 0.019; 0.378. 流水线 加热; 颗粒物; 0.014; DA018; 284; 0.014; 0.006; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 0; 0; 0.002. 流水线 加热; 颗粒物; 0.014; DA019; 284; 0.014; 0.006; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 0; 0; 0.002. 流水线 烘干; 颗粒物; 0.014; DA020; 284; 0.014; 0.006; 0; 0; 0.014. NOx; 0.094; 0.094; 0.039; 0; 0; 0.094. SO2; 0.002; 0.002; 0.001; 0; 0; 0.002. 废水站; NH3; /; DA021; /; /; /; /; /; /. H2S; /; /; /; /; /; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 合计; 颗粒物; 24.98; /; /; 2.275; 0.506; 0.322; 0.073; 2.597. NOx; 0.938; 0.882; 0.32; 0.056; 0.019; 0.938. SO2; 0.02; 0.0186; 0.008; 0.0014; 0.001; 0.02. TVOCs; 10.974; 1.994; 0.404; 1.096; 0.219; 3.09. NH3; /; /; /; /; /; /. H2S; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

|  | （2）防治措施 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 |  |
| 措施 | 图 4-1 废气处理工艺图 表 4-13 项目废气防治设施相关参数一览表 类 目; 排放源. 生产单元; 熔化、保温. 生产设施; 燃气炉、保温炉. 产排污环节; 熔化烟尘; 燃气炉燃气废气; 保温炉燃气废气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物、NOx 、SO2; 颗粒物、NOx 、SO2. 排放形式; 有组织. 污染 防治 设施 概况; 收集方式; 投料口、扒渣口、燃气炉和保温炉上方设置集气罩收集，炉渣暂 存间密闭、整体换风. 收集效率（%）; 90. 处理能力（m3/h）; 10000. 处理效率（%）; 颗粒物：95. 处理工艺; 冷却沉降+布袋除尘. 是否为可行技术; 是. 排放 口; 类型; 一般排放口. 高度（m）; 25. 内径（m）; 1. |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  | 温度 (℃) | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 27 分 58.460 秒，纬度：28 度 39 分 45.540 秒 |  |  |
|  |  | 编号 | DA001 |  |  |
|  | 类 目 |  | 排放源 |  |  |
|  | 生产单元 |  | 压铸 |  |  |
|  | 生产设施 |  | 压铸机 |  |  |
|  | 产排污环节 |  | 压铸脱模废气 |  |  |
|  | 污染物种类 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 排放形式 |  | 有组织 |  |  |
|  | 污染 防治 设施 概况 | 收集方式 | 压铸模具开合点上方设置集气罩 |  |  |
|  |  | 收集效率（%） | 90 |  |  |
|  |  | 处理能力（m3/h） | 25000 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） | 80 |  |  |
|  |  | 处理工艺 | 油雾净化器 |  |  |
|  |  | 是否为可行技术 | 是 |  |  |
|  | 排放 口 | 类型 | 一般排放口 |  |  |
|  |  | 高度（m） | 25 |  |  |
|  |  | 内径（m） | 1.2 |  |  |
|  |  | 温度 (℃) | 25 |  |  |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 27 分 58.490 秒，纬度：28 度 39 分 45.810 秒 |  |  |
|  |  | 编号 | DA002 |  |  |
|  | 类 目 |  | 排放源 |  |  |
|  | 生产单元 |  | 抛丸 | 抛丸 |  |
|  | 生产设施 |  | 铁件抛丸机 | 铝件抛丸机 |  |
|  | 产排污环节 |  | 铁件抛丸粉尘 | 铝件抛丸粉尘 |  |
|  | 污染物种类 |  | 粉尘 | 粉尘 |  |
|  | 排放形式 |  | 有组织 | 有组织 |  |
|  | 污染 防治 设施 概况 | 收集方式 | 设备自带管路收集 | 设备自带管路收集 |  |
|  |  | 收集效率（%） | 100 | 100 |  |
|  |  | 处理能力（m3/h） | 6000 | 2000 |  |
|  |  | 处理效率（%） | 95 | 90 |  |
|  |  | 处理工艺 | 湿式除尘 | 布袋除尘 |  |
|  |  | 是否为可行技术 | 是 | 是 |  |
|  | 排放 口 | 类型 | 一般排放口 | 一般排放口 |  |
|  |  | 高度（m） | 17 | 20 |  |
|  |  | 内径（m） | 0.7 | 0.2 |  |
|  |  | 温度 (℃) | 25 | 25 |  |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 28 分 2.980 秒 纬度：28 度 39 分 43. 110 秒 | 经度：121 秒 27 分 58.470 秒 纬度：28 度 39 分 45.310 秒 |  |
|  |  | 编号 | DA003 | DA004 |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 类 目 |  | 排放源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产单元 |  | 抛光 |  |  |  |  |
|  | 生产设施 |  | 抛光机 |  |  |  |  |
|  | 产排污环节 |  | 抛光粉尘 |  |  |  |  |
|  | 污染物种类 |  | 粉尘 |  |  |  |  |
|  | 排放形式 |  | 有组织 |  |  |  |  |
|  | 污染 防治 设施 概况 | 收集方式 | 三面围挡收集 |  |  |  |  |
|  |  | 收集效率（%） | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 处理能力（m3/h） | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  | 处理效率（%） | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 处理工艺 | 湿式除尘 |  |  |  |  |
|  |  | 是否为可行技术 | 是 |  |  |  |  |
|  | 排放 口 | 类型 | 一般排放口 |  |  |  |  |
|  |  | 高度（m） | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 内径（m） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
|  |  | 温度 (℃) | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 27 分 59.520 秒 纬度：28 度 39 分 45.070 秒 | 经度：121 度 27 分 59.530 秒 纬度：28 度 39 分 45.070 秒 | 经度：121 度 27 分 59.500 秒 纬度：28 度 39 分 45.070 秒 | 经度：121 度 27 分 59.510 秒 纬度：28 度 39 分 45.070 秒 |  |
|  |  | 编号 | DA005 | DA006 | DA007 | DA008 |  |
|  | 类 目 |  | 排放源 |  |  |  |  |
|  | 生产单元 |  | 喷塑 |  | 固化 |  |  |
|  | 生产设施 |  | 喷塑流水线 |  | 固化烘道 |  |  |
|  | 产排污环节 |  | 喷塑粉尘 |  | 固化废气 |  |  |
|  | 污染物种类 |  | 粉尘 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 排放形式 |  | 有组织 |  | 有组织 |  |  |
|  | 污染 防治 设施 概况 | 收集方式 | 喷台顶部的吸风装置收集 |  | 烘道：密闭，整体换风 |  |  |
|  |  | 收集效率（%） | 95 |  | 98 |  |  |
|  |  | 处理能力（m3/h） | 6000 |  | 500 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） | 98 |  | / |  |  |
|  |  | 处理工艺 | 滤筒除尘+布袋除尘 |  | / |  |  |
|  |  | 是否为可行技术 | 是 |  | 是 |  |  |
|  | 排放 口 | 类型 | 一般排放口 |  | 一般排放口 |  |  |
|  |  | 高度（m） | 20 |  | 17 |  |  |
|  |  | 内径（m） | 0.5 |  | 0.2 |  |  |
|  |  | 温度 (℃) | 25 |  | 25 |  |  |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 28 分 1.330 秒 纬度：28 度 39 分 46.340 秒 |  | 经度：121 度 28 分 1.470 秒 纬度：28 度 39 分 46.350 秒 |  |  |
|  |  | 编号 | DA009 |  | DA010 |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 类 目 |  | 排放源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产单元 |  | 烘道 | 淬火 |  |
|  | 生产设施 |  | 喷塑流水线烘道 | 多用炉 |  |
|  | 产排污环节 |  | 喷塑烘道燃气废气 | 渗碳废气、淬火废气 |  |
|  | 污染物种类 |  | 颗粒物、NOx 、SO2 | 油雾、非甲烷总烃、颗粒物、 NOx 、SO2 |  |
|  | 排放形式 |  | 有组织 | 有组织 |  |
|  | 污染 防治 设施 概况 | 收集方式 | 设备自带管路收集 | 设备顶端设置集气罩收集 |  |
|  |  | 收集效率（%） | 100 | 80 |  |
|  |  | 处理能力（m3/h） | 284 | 6000 |  |
|  |  | 处理效率（%） | / | 油雾：90 、非甲烷总烃：80 |  |
|  |  | 处理工艺 | / | 油雾净化器 |  |
|  |  | 是否为可行技术 | / | 是 |  |
|  | 排放 口 | 类型 | 一般排放口 | 一般排放口 |  |
|  |  | 高度（m） | 17 | 17 |  |
|  |  | 内径（m） | 0. 1 | 0.4 |  |
|  |  | 温度 (℃) | 25 | 25 |  |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 28 分 1.550 秒 纬度：28 度 39 分 46.350 秒 | 经度：121 度 28 分 1.200 秒 纬度：28 度 39 分 42.780 秒 |  |
|  |  | 编号 | DA011 | DA012 |  |
|  | 类 目 |  | 排放源 |  |  |
|  | 生产单元 |  | 硅烷处理 | 硅烷处理 |  |
|  | 生产设施 |  | 硅烷处理流水线加热 1 | 硅烷处理流水线加热 2 |  |
|  | 产排污环节 |  | 硅烷处理流水线燃气 | 硅烷处理流水线燃气 |  |
|  | 污染物种类 |  | 颗粒物、NOx 、SO2 | 颗粒物、NOx 、SO2 |  |
|  | 排放形式 |  | 有组织 | 有组织 |  |
|  | 污染 防治 设施 概况 | 收集方式 | 设备自带管路收集 | 设备自带管路收集 |  |
|  |  | 收集效率（%） | 100 | 100 |  |
|  |  | 处理能力（m3/h） | 284 | 284 |  |
|  |  | 处理效率（%） | / | / |  |
|  |  | 处理工艺 | / | / |  |
|  |  | 是否为可行技术 | / | / |  |
|  | 排放 口 | 类型 | 一般排放口 | 一般排放口 |  |
|  |  | 高度（m） | 17 | 17 |  |
|  |  | 内径（m） | 0. 1 | 0. 1 |  |
|  |  | 温度 (℃) | 25 | 25 |  |
|  |  | 地理坐标 | 经度：121 度 28 分 1.730 秒 纬度：28 度 39 分 46.360 秒 | 经度：121 度 28 分 1.740 秒 纬度：28 度 39 分 46.360 秒 |  |
|  |  | 编号 | DA018 | DA019 |  |
|  | 类 目 |  | 排放源 |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 生产单元; 硅烷处理; 废水处理. 生产设施; 硅烷处理流水线烘道; 废水处理设施. 产排污环节; 硅烷处理流水线燃气; 废水站废气. 污染物种类; 颗粒物、NOx 、SO2; H2S 、NH3 、臭气浓度. 排放形式; 有组织; 有组织. 污染 防治 设施 概况; 收集方式; 设备自带管路收集; 密闭集气. 收集效率（%）; 100; 100. 处理能力（m3/h）; 284; 100. 处理效率（%）; /; /. 处理工艺; /; 次氯酸钠喷淋. 是否为可行技术; /; /. 排放 口; 类型; 一般排放口; 一般排放口. 高度（m）; 17; 15. 内径（m）; 0. 1; 0.15. 温度 (℃); 25; 25. 地理坐标; 经度：121 度 28 分 1.750 秒 纬度：28 度 39 分 46.360 秒; 经度：121 度 28 分 2. 150 秒 纬度：28 度 39 分 42.300 秒. 编号; DA020; DA021. 注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》 ，本项目抛丸粉尘、熔化废气、 燃气炉燃气废气、保温炉废气、抛光粉尘废气污染防治措施属于可行技术；参照《浙江省工业 涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》，本项目喷塑粉尘、固化废气污染防治措施属 于可行技术。此外，企业压铸脱模废气、淬火废气主要污染物为少量油雾，采用油雾净化器为 可行技术。 （3）环境影响分析 ①有组织排放 表 4-14 废气达标性分析一览表 排气筒 编号; 废气种类; 污染物 种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 熔化烟尘、燃 气炉燃气废气 和保温炉废气; 颗粒物; 0.021; /; 2. 1; 30; 《铸造工业大气 污染物排放标准》 （GB39726-2020）. NOx; 0. 141; /; 14. 1; 400. SO2; 0.003; /; 0.3; 100. DA002; 压铸废气; 非甲烷总烃; 0.36; /; 14.4; 100. DA004; 铝件抛丸粉尘; 颗粒物; 0.013; /; 6.5; 30. DA005; 抛光粉尘; 颗粒物; 0.022; /; 4.4; 30. DA006; 抛光粉尘; 颗粒物; 0.022; /; 4.4; 30. DA007; 抛光粉尘; 颗粒物; 0.022; /; 4.4; 30. DA008; 抛光粉尘; 颗粒物; 0.022; /; 4.4; 30. DA009; 喷塑粉尘; 颗粒物; 0.051; /; 8.5; 30; 《工业涂装工序 大气污染物排放 标准》 （DB33/2146-201. DA010; 固化废气; 非甲烷总烃; 0.01; /; 20; 80. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 8）. DA011; 烘道燃气废气; 颗粒物; 0.006; /; 21. 1; 30; 《工业炉窑大气 污染物排放标准》 （GB9078-1996）、 《关于印发<工业 炉窑大气污染综 合治理方案> 的通 知》（环大气 [2019]56 号）、《浙 江省工业炉窑大 气污染综合治理 实施方案》. NOx; 0.039; /; 137.3; 300. SO2; 0.001; /; 3.5; 200. DA018; 流水线加热燃 气废气; 颗粒物; 0.006; /; 21. 1; 30. NOx; 0.039; /; 137.3; 300. SO2; 0.001; /; 3.5; 200. DA019; 流水线加热燃 气废气; 颗粒物; 0.006; /; 21. 1; 30. NOx; 0.039; /; 137.3; 300. SO2; 0.001; /; 3.5; 200. DA020; 流水线烘干燃 气废气; 颗粒物; 0.006; /; 21. 1; 30. NOx; 0.039; /; 137.3; 300. SO2; 0.001; /; 3.5; 200. DA012; 渗碳废气、淬 火废气; 颗粒物; 0.049; /; 8.2; 30. NOx; 0.023; /; 3.8; 300. SO2; 0.001; /; 0.2; 200. 非甲烷总烃; 0.034; 6.4; 5.7; 120; 《大气污染物综 合排放标准》 （GB16297-1996）. DA003; 铁件抛丸粉尘; 颗粒物; 0.26; 4.5; 43.3; 120. 由上表可知，本项目各工艺废气经收集处理后，有组织废气均能满足相应的排 放标准。 ②无组织排放 本项目在加强废气污染物有组织收集后，无组织排放量较少，需加强通风换气， 废气不会对周围环境造成明显影响。 ③总结 综上，本项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区，采用上述污染治理 措施后，废气有组织排放均能做到达标排放，无组织排放量较少，对周边环境影响 较小。此外，企业需加强管理，确保废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放， 杜绝非正常工况的发生。因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污 染物排放方案可行。 2 、废水 本项目产生的废水主要为热处理清洗废水 W1、脱脂槽液 W2、脱脂废水 W3、 硅烷槽液 W4 、硅烷后清洗废水 W5 、防锈清洗废水 W6 、废水处理设施喷淋废水 W7、脱模剂循环废水 W8 和生活污水 W9。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （1）源强分析 ①热处理清洗废水 W1 本项目热处理线设 2 台热处理清洗机（每台清洗机有 1 个水槽）去除工件表面 油污，用以保证后续渗碳、回火工序。根据企业提供的资料，热处理清洗工序为喷 淋清洗，配套槽体尺寸为 2.7m×2.3m×1.4m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 1 个 月更换一次，因此热处理清洗废水产生量约 167t/a 。本项目热处理清洗废水污染物 产生情况见表 4-15。 表 4-15 热处理清洗废水污染物产生情况一览表 污染因子; 本项目取值，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; 167. CODCr; 10000; 1.67. SS; 2000; 0.334. 石油类; 4000; 0.668. LAS; 50; 0.008. 总氮; 50; 0.008. ②脱脂槽液 W2 本项目共设 2 道脱脂清洗工序去除工件表面油脂。为保持脱脂（包括预脱脂、 脱脂）槽槽液的除油效果，槽液需定期进行更换。根据企业提供的资料，预脱脂为 超声波清洗，槽体尺寸为 1.9m×1.6m×0.9m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 7 天 更换一次，主脱脂槽为浸洗，槽体尺寸为 1.9m×1.6m×0.9m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 7 天更换一次，因此脱脂槽槽液产生量约 188t/a。 类比《正裕智造园一期项目环境质量现状监测》（HJ222066）监测数据，本项 目脱脂槽槽液污染物产生情况见表 4-16。 表 4-16 脱脂槽液污染物产生情况一览表 污染因子; 监测数据; 本项目取值，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; /; 188. CODCr; 6410~8020; 9000; 1.692. BOD5; 1090~ 1240; 1300; 0.244. SS; 659~855; 900; 0.169. 石油类; 681~794; 800; 0.15. LAS; 22.0~26.5; 30; 0.006. 总氮; 1.21~2.24; 5; 0.001. ③脱脂废水 W3 本项目共设 3 道脱脂后清洗工序。根据企业提供的资料，脱脂后清洗工段均为 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 喷淋清洗，配套槽体尺寸均为 1.6m×1m×0.9m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 3 天换一次，则脱脂废水排放量为 346t/a。 类比《正裕智造园一期项目环境质量现状监测》（HJ222066）监测数据，本项 目脱脂废水污染物产生情况见表 4-17。 表 4-17 脱脂废水污染物产生情况一览表 污染因子; 监测数据; 本项目取值，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; /; 346. CODCr; 618; 700; 0.242. BOD5; 83; 100; 0.035. SS; 51; 60; 0.021. 石油类; 3.42; 5; 0.002. LAS; 1.26; 2; 0.001. 总氮; 1.16; 5; 0.002. ④硅烷槽液 W4 本项 目采用硅烷浸洗 ，硅烷处理流水线设有 2 个硅烷槽 ，槽体尺寸均为 1.9m×1.6m×0.9m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 7 天换一次，则硅烷槽液排放 量为 188t/a。 类比《正裕智造园一期项目环境质量现状监测》（HJ222066）监测数据，本项 目硅烷槽槽液污染物产生情况见表 4-18。 表 4-18 硅烷槽液污染物产生情况一览表 污染因子; 监测数据; 本项目取值，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; /; 188. CODCr; 1840; 2000; 0.376. BOD5; 552; 600; 0.113. SS; 135; 200; 0.038. 总氮; 5.90; 10; 0.002. 氟化物; 13.8; 50; 0.009. ⑤硅烷后清洗废水 W5 本项目硅烷处理后设 1 道清洗工序。根据企业提供的设计资料，硅烷后清洗工 段喷淋清洗，配套槽体尺寸为 1.6m×1m×0.9m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 3 天换一次，则硅烷后清洗废水排放量为 115t/a。 类比《正裕智造园一期项目环境质量现状监测》（HJ222066）监测数据，本项 目硅烷后清洗废水污染物产生情况见表 4-19。 表 4-19 硅烷后清洗废水污染物产生情况一览表 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 污染因子; 监测数据; 本项目取值，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; /; 115. CODCr; 946; 1000; 0.115. BOD5; 534; 600; 0.069. SS; 83; 100; 0.012. 总氮; 1.10; 5; 0.001. 氟化物; 4.51; 10; 0.001. ⑥防锈清洗废水 W6 本项目硅烷处理后设 1 道防锈清洗。根据企业提供的设计资料，防锈清洗工段 为喷淋清洗，配套槽体尺寸为 1.6m×1m×0.9m ，槽液约占槽体容积的 80% ，平均 7 天换一次，则防锈清洗废水排放量为 115t/a。 表 4-20 防锈清洗废水污染物产生情况一览表 污染因子; 污染物产生浓度，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; 115. CODCr; 2000; 1.716. SS; 100; 0.086. 石油类; 100; 0.086. ⑦废水处理设施喷淋废水 W7 项目废水处理设施产生的有机废气采用“次氯酸钠喷淋 ”进行处理，喷淋水循 环使用，定期排放，企业每 10 天更换一次喷淋水，每次更换量为 1t ，则喷淋废水 产生量为 30t/a 。废水处理设施喷淋废水污染物产生情况如下。 表 4-21 废水处理设施喷淋废水污染物产生情况一览表 污染因子; 污染物产生浓度，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; 30. CODCr; 600; 0.018. ⑧脱模剂循环废水 W8 本项目压铸脱模剂使用时与水按 1:100 配比使用，压铸脱模剂用量约为 9.6t/a， 则压铸脱模剂配比用水约为 960t/a，压铸脱模剂经厂区内脱模剂循环装置回收循环。 根据企业提供的资料，循环废水每半年更换 1 次，每次更换量为 5t，则脱模剂循环 废水产生量为 10t/a 。脱模剂循环废水污染物产生情况如下。 表 4-22 脱模剂循环废水污染物产生情况一览表 污染因子; 污染物产生浓度，mg/L; 污染物产生量，t/a. 废水量; /; 10. CODCr; 15000; 0.15. 石油类; 1000; 0.01. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | ⑨生活污水 W9 本项目员工人数为 520 人（现状 380 人，新增劳动定员 140 人），厂区内设有 食堂，不提供住宿。根据现状类比调查，员工生活用水量以每人每天 100L 计，年 工作 300 天，则生活用水量为 4200t/a 。生活污水产生量以用水量的 85%计，预计 生活污水产生量为 3570t/a 。生活污水的主要污染物浓度按 CODCr300mg/L 、 BOD5200mg/L 、氨氮 25mg/L 计，则生活污水 CODCr 产生量为 1.071t/a ，BOD5 为 0.714t/a ，氨氮为 0.09t/a。 ⑩废水源强汇总 表 4-23 废水污染源源强核算表 序 号; 产排 污 环节; 废水 类别; 污染物 种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废 水量 （t/a）; 产生浓 度 （mg/L）; 产生 量 （t/a）; 排放废 水量 （t/a）; 排放浓 度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 热处 理 清洗; 热处 理清 洗废 水; CODCr; 167; 10000; 1.67; 4729; CODCr 349 BOD5 225 SS 98 石油类 7 LAS 3 总氮 3 氟化物 2 氨氮 19; CODCr 1.651 BOD5 1.062 SS 0.464 石油类 0.035 LAS 0.015 总氮 0.014 氟化物 0.01 氨氮 0.09. SS; 2000; 0.334. 石油类; 4000; 0.668. LAS; 50; 0.008. 总氮; 50; 0.008. 2; 脱脂; 脱脂 槽液; CODCr; 188; 9000; 1.692. BOD5; 1300; 0.244. SS; 900; 0.169. 石油类; 800; 0.15. LAS; 30; 0.006. 总氮; 5; 0.001. 3; 脱脂 后 清洗; 脱脂 废水; CODCr; 346; 700; 0.242. BOD5; 100; 0.035. SS; 60; 0.021. 石油类; 5; 0.002. LAS; 2; 0.001. 总氮; 5; 0.002. 4; 硅烷 处理; 硅烷 槽液; CODCr; 188; 2000; 0.376. BOD5; 600; 0.113. SS; 200; 0.038. 总氮; 10; 0.002. 氟化物; 50; 0.009. 5; 硅烷 后; 硅烷 后清; CODCr; 115; 1000; 0.115. BOD5; 600; 0.069. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | SS; 100; 0.012. 总氮; 5; 0.001. 氟化物; 10; 0.001. 6; 防锈 清洗; 防锈 清洗 废水; CODCr; 115; 2000; 0.23. SS; 100; 0.012. 石油类; 100; 0.012. 7; 废水 站; 喷淋 废水; CODCr; 30; 600; 0.018. 8; 脱模 剂循 环; 脱模 剂循 环废 水; CODCr; 10; 15000; 0.15. 石油类; 1000; 0.01. 9; 职工 生活; 生活 污水; CODCr; 3570; 300; 1.071. BOD5; 200; 0.714. 氨氮; 25; 0.09. 注：生活污水产生浓度是指经化粪池处理后的浓度。 表 4-24 台州市水处理发展有限公司废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况 （本次技改）; 污染物排放（本次技改）. 废水量 （m3/a）; 浓度 （mg/L）; 进入量 （t/a）; 废水量 （m3/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 台州市水 处理发展 有限公司; CODCr; 4729; 349; 1.651; 4729; 50; 0.236. BOD5; 225; 1.062; 10; 0.047. SS; 98; 0.464; 10; 0.047. 石油类; 7; 0.035; 1; 0.005. LAS; 3; 0.015; 0.5; 0.002. 总氮; 3; 0.014; 15; 0.071. 氟化物; 2; 0.01; /; 0.01. 氨氮; 19; 0.09; 5; 0.024. 表 4-25 台州市水处理发展有限公司废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况 （一厂区全厂）; 污染物排放（一厂区全厂）. 废水量 （m3/a）; 浓度 （mg/L）; 进入量 （t/a）; 废水量 （m3/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 台州市水 处理发展 有限公司; CODCr; 14419; 316; 4.558; 14419; 50; 0.721. BOD5; 208; 3; 10; 0. 144. SS; 32; 0.464; 10; 0. 144. 石油类; 2; 0.035; 1; 0.014. LAS; 1; 0.015; 0.5; 0.007. 总氮; 1; 0.014; 15; 0.216. 氟化物; 1; 0.01; /; 0.01. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 氨氮; 23; 0.332; 5; 0.072. 注：部分污染物产生浓度较低，为保守起见，本项目废水各污染排放量为废水量乘以相应排放 标准计。 （2）防治措施 图 4-2 废水处理工艺图 表 4-26 项目废水防治设施相关参数一览表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放 口 类型; 排放 口 编号. 处理 能力 （t/d）; 处理 工艺; 处理效率; 是否 为可 行技 术. 1; 热处理清洗废 水、脱脂槽液、 脱脂废水、硅 烷槽液、硅烷 后清洗废水等; CODCr、 BOD5 、SS、 石油类、 LAS、总氮、 氟化物; 10; 物化 +生 化; CODCr87%、 BOD525%、 SS22% 、石油 类 96%; 是; 一般 排放 口; DW0 01. 2; 生活污水; CODCr、 BOD5、氨氮; 50; /; /; /. 表 4-27 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标 a; 废水排放量 （万 t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  | 1 | DW001 | 121°27'57.330" | 28°39'43.850" | 1.7924 | 间接排放 | 进入污水 处理厂 | 间断排放，排放 期间流量不稳定 且无规律，但不 属于冲击型排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （3）环境影响分析 ①台州市水处理发展有限公司 台州市水处理发展有限公司成立于 1999 年，现有污水处理工程包括一期、二 期和三期工程，总计污水处理规模为 25 万 m3/d ，中水处理 5 万 m3/d ，回用尾水基 本用于补充城市河流，少量回用于企业作为工业冷却水。各期工程污水处理规模情 况见图 4-3。 图 4-3 各期工程污水处理规模情况 （一）服务范围 台州市水处理发展有限公司位于椒江东部岩头十塘处，现有污水处理工程包括 一期工程和二期工程和三期工程；其中一期工程服务范围主要是葭沚泾以东椒江城 区、台州经济开发区及外沙、岩头化工区的生活污水和生产废水；二期工程服务范 围主要是葭沚街片区、新中心区、机场路东片、洪家街片区、下陈街片区、滨海工 业启动区一期及岩头二期；三期工程服务范围主要是椒南片区（主要包括葭沚西片 区、下陈片区、洪家片区、部分洪家西片、三甲片区）以及台州湾循环经济产业集 聚区市区东部组团启动区的椒江片区。 （二）各期工程概况 1.一期 一期工程于 2000 年 9 月通过原省环保局审批，2003 年底投入正常运营，2005 年 12 月通过环保验收。一期工程设计规模为 5 万 m3/d，2008 年经扩容后将处理能 力提升到 6 万 m3/d。一期的进水以生活污水为主，还有少量的工业废水，采用“两 段法加化学除磷 ”处理工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2.二期 二期工程于 2006 年 12 月通过原省环保局审批，2007 年底开始施工，2010 年 8 月投入试运营，工程设计规模为 10 万 m3/d 污水处理工程（含有 20%~25%的化工 区工业废水）和 5 万 m3/d 中水回用工程。台州市水处理发展有限公司污水排放执 行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。二期 5 万 m3/d 中水回用工程出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值 表（试行）》， 目前排入椒江内河，作为改善河道水体质量的补充水源。 现阶段，化工区工业废水和生活污水经收集后进入台州市水处理发展有限公司 二期工程进行处理，为提高台州市水处理发展有限公司二期工程出水标准，单独处 理化工区工业废水，于 2022 年 4 月 2 日审批了《椒江医化产业园区基础设施提升 工程（椒江医化工业污水处理厂工程）环境影响报告书》，批复号（台环建（椒） 12 号），该项目建设中，待该项目建成后台州市水处理发展有限公司二期工程出水 执行准Ⅳ类标准。 3.三期 三期工程位于现有污水处理厂厂区东面，规模为 10 万 m3/d，采用改良 A/A/O+ 混凝沉淀过滤处理工艺 ， 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 A 标准，该工程已通过环评批复（浙环建[2014]40 号）。 根据《关于提高污水处理厂出水排放标准有关问题协调会议纪要》（专题会议纪要 [2015]54），将椒江污水处理厂（台州市水处理发展有限公司）三期工程建设作为 全市执行污水处理厂出水排放达到准Ⅳ类标准的试点工程，目前该工程已建成，通 过环保验收。 （三）处理工艺 台州市水处理发展有限公司各期污水处理工艺流程详见图 4-3~ 图 4-8。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 图 4-4 一期工程污水处理 图 4-5 二期工程 10 万 m3/d 污水处理工艺流程图（一级 A 标准排放） 图 4-6 二期准地表四提标改造工程主体工艺流程图 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 图 4-7 中水系统提标改造工程一期工程工艺流程图（12000t/d） 图 4-8 中水系统提标改造工程二期工程工艺流程图（38000t/d） 图 4-9 三期工程污水处理工艺流程 （四）二期工程设计进出水水质 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 本项目纳管范围属于二期工程范围，污水处理厂二期污水处理设计的进出水水 质详见表 4-26。台州市水处理发展有限公司污水处理厂二期工程进水水质执行《污 水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（其中氨氮、总磷排放执行《工业 企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准限值），出水 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。 表 4-28 台州市水处理发展有限公司污水处理厂二期设计进出水水质 指标 类别; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 氨氮 (mg/L); TN (mg/L); TP (mg/L). 城市生活污水及一般工业 废水; 420; 175; 280; 25; 35; 6. 出水水质; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 台州市水处理发展有限公司二期工程出水水质状况见表 4-28。 表 4-29 台州市水处理发展有限公司二期工程出水水质状况 时间; pH 值; 化学需氧量 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）; 总氮 （mg/L）; 废水瞬时流速 （L/s）. 2023-2; 6.68; 29.65; 0.18; 0.0476; 11.60; 1131. 2023-1; 6.72; 24.01; 0.37; 0.0356; 11.50; 1042.3. 2022-12; 6.75; 34.71; 0.2497; 0.049; 11.443; 1159.95. 2022-11; 6.94; 34.93; 0.2634; 0.084; 11.763; 1017.4. 2022-10; 6.81; 32.03; 0.2277; 0.055; 11.548; 1099.96. 2022-9; 6.78; 29. 11; 0.2017; 0.052; 11.265; 1241.15. 2022-8; 6.91; 26.44; 0.1926; 0.058; 10.701; 1143.45. 2022-7; 6.9; 30.94; 0.2039; 0.108; 10.717; 1132.3. 均值; 6.81; 30.23; 0.2366; 0.061; 11.317; 1120.94. 2022 年 7 月~2023 年 2 月台州市水处理发展有限公司二期工程出水各项指标能 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准限值， 出水水质比较稳定。 ②依托可行性分析 本项目产生的废水为生产废水和生活污水，废水产生量约为 17924t/a 。生产废 水经废水处理设施处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起排入市政污水管网， 经台州市水处理发展有 限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。台州市水处理发展有限公司二期工程 处理规模为 10 万 m3/d ，现平均处理水量约为 96849m3/d ，余量约 3151m3/d 。本项 目废水排放量为 59.7m3/d ，不会对污水处理厂造成明显影响。废水经台州市水处理 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 发展有限公司处理后能稳定达标排放，故本项目废水纳管后不会对周围水体造成不 良影响。 3 、噪声 （1）源强分析 本项目产生的噪声主要是新增机加工等高噪声设备运行时产生的噪声，各主要 设备的噪声值详见表 4-30。 表 4-30 噪声污染源源强核算一览表 工序; 噪声源; 声源 类型; 数量 （台）; 位置; 产生强 度（dB）; 降噪措施; 排放 强度 （dB）; 持续 时间 （h）. 降噪 工艺; 降噪效 果（dB）. 热处理; 多用炉; 频发; 1; 1#厂 房 1F; 80; /; /; 80; 7200. 机加工; 数控车床; 频发; 8; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 加工中心; 频发; 7; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 冲床; 频发; 1; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 11; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 空压机; 频发; 2; 85; 减振; 15; 70; 4800. 辅助; 压机; 频发; 1; 1#厂 房 2F; 80; 减振; 15; 65; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 54; 2#厂 房 1F; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 加工中心; 频发; 18; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 31; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 磨床; 频发; 2; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 刀具修磨 设备; 频发; 14; 80; 减振; 15; 65; 4800. 辅助; 压机; 频发; 13; 80; 减振; 15; 65; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 29; 3#厂 房 1F; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 5; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 磨床; 频发; 36; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 压机; 频发; 10; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 6; 3#厂 房 2F; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 压机; 频发; 14; 80; 减振; 15; 65; 4800. 辅助; 空压机; 频发; 1; 85; 减振; 15; 70; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 37; 4#厂 房 1F; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 加工中心; 频发; 15; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 8; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 磨床; 频发; 5; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 铣床; 频发; 4; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 滚齿机; 频发; 6; 90; 减振; 15; 75; 4800. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 机加工; 砂轮机; 频发; 8; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 1; 4#厂 房 2F; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 2; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 吹台; 频发; 2; 80; 减振; 15; 65; 4800. 压铸; 压铸机; 频发; 2; 5#厂 房 1F; 80; 减振; 15; 65; 4800. 抛丸; 抛丸机; 频发; 1; 80; 减振; 15; 65; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 10; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 加工中心; 频发; 8; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 2; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 压机; 频发; 2; 80; 减振; 15; 65; 4800. 机加工; 数控车床; 频发; 33; 5#厂 房 3F; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 加工中心; 频发; 1; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 钻床; 频发; 10; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 磨床; 频发; 5; 90; 减振; 15; 75; 4800. 机加工; 铣床; 频发; 1; 90; 减振; 15; 75; 4800. 辅助; 压机; 频发; 3; 80; 减振; 15; 65; 4800. /; 风机; 频发; 8; 厂房 楼顶; 85; 消声 器; 25; 60; 4800. 注：（1）其他声源主要是指撞击噪声等。（2）声源表达量：A 声功率级（LAw），或中心频 率为 63～8 000 Hz 8 个倍频带的声功率级（Lw） ；距离声源 r 处的 A 声级[LA(r)]或中心频率 为 63～ 8 000 Hz 8 个倍频带的声压级[LP(r)]； （3 ）本项 目厂房为水泥结构 ，厂房隔声 dL=20dB(A)。 （2）防治措施 企业需采取以下措施，以降低噪声对周围环境的影响：①合理布局生产设备在 车间内的位置，与车间墙体保持一定的距离，以降低噪声的传播和干扰，减少对周 围环境的影响；②尽量选用噪声小的设备；③高噪声设备底部加减振垫，空压机、 风机等进风口安装消声器，从源头减少噪声；④加强设备维护，避免因设备不正常 运转产生的高噪现象；⑤生产期间车间门窗关闭。 （3）环境影响分析 本评价对项目噪声采取上述防治措施后对四周厂界影响进行了预测分析。 1）预测模型 本项目工业噪声源有室外和室内两种声源，采用《环境影响评价技术导则 声 环境》（HJ2.4-2021）附录中工业噪声预测计算模型进行预测计算。 2）预测内容 本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标，采用噪声预测软件对厂界噪声 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 进行了预测，给出厂界噪声的最大值及位置。 3）预测结果 噪声预测结果见表 4-31。 表 4-31 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 序 号; 预测点 名称; 噪声时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 评价标准; 达标判定. 1; 东厂界; 昼间噪声; 53.9; 64; 64.4; 65; 达标. 夜间噪声; 19.9; 53; 53; 55. 2; 南厂界; 昼间噪声; 48.4; 60; 60.3; 65; 达标. 夜间噪声; 28.4; 51; 51; 55. 3; 西厂界; 昼间噪声; 56.4; 59; 60.9; 65; 达标. 夜间噪声; 16.0; 52; 52; 55. 4; 北厂界; 昼间噪声; 56.1; 59; 60.8; 65; 达标. 夜间噪声; 0; 52; 52; 55. 图 4-10 昼间等声级线图 图 4-11 夜间等声级线图 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 从以上影响预测分析情况来看，采取上述一系列隔声降噪措施后，项目厂界噪 声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要 求。 4 、固体废物 （1）源强分析 本项目产生的固体废物主要有金属边角料 S1、废切削液 S2 、磨泥 S3、熔化集 尘灰 S4、铝渣 S5 、熔化废布袋 S6 、废油 S7、脱模剂循环处理滤渣 S8 、抛光/抛丸 集尘灰与沉渣 S9 、硅烷槽渣 S10 、浮油 S11 、淬火槽渣 S12 、废淬火油 S13 、废水 处理污泥 S14、一般包装材料 S15 、废包装材料 S16、废油桶 S17 、废液压油 S18、 废润滑油 S19 和生活垃圾 S20。 ①金属边角料 S1 a.干加工金属边角料 本项目的车、铣、钻等机加工工序属于干式切削工艺，不使用乳化液等冷却介 质，类比企业现状，其加工过程中产生的金属边角料约占原料加工量的 2% ，项目 的干式机加工工序原料加工量约为 7450t/a（钢材加工量约 6000t/a 、铝件加工量约 1450t/a），则干式机加工边角料产生量为 150t/a，根据《固体废物分类与代码目录》， 为一般工业固废，属于 SW17 可再生类废物，固废代码为 900-001-S17、900-002-S17， 收集后出售给相关企业进行综合利用。 b.湿加工金属边角料 本项目在数控车床、加工中心等设备运行加工时会使用到切削油等冷却介质， 会产生沾染乳化液或烃/水混合物等冷却介质的金属屑，类比企业现状，其产生量 约占原料加工量的 2% ，项目的湿式切削加工工序原料加工量为 7450t/a（钢材加工 量约 6000t/a、铝件加工量约 1475t/a），则湿加工金属边角料产生量为 150t/a，一般 为片状、刨花状态，比表面积相对较小。根据《台州市生态环境局关于印发< 台州 市机械加工行业工业固废环境管理指南（试行）> 的通知》（台环函[2022]178 号）， 该金属屑采用“静置（时间≥4h）+离心分离（转速≥1000r/min，分离时间≥3min ， 负载≤50%）”技术，分离油/水、烃/水混合物或乳化液后，确保石油烃的含量<3% 以下后，根据《固体废物分类与代码目录》，为一般工业固废，属于 SW17 可再生 类废物，固废代码为 900-001-S17 、900-002-S17 ，收集后出售给相关企业进行综合 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 利用。 ②废切削液 S2 本项目切削液等冷却介质循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修 或长时间循环使用后致使切削液变质而被清理。此外，在湿式切削金属屑静置和离 心分离过程中也会有一部分废切削液产生。本项目切削液用量 40t/a，使用时与水按 1:20 稀释后的量为 840t，类比企业现状，设备检修清理或离心分离过程的废乳化液 产生量约占使用量的 5.5% ，即 46t/a ，其余蒸发或随工件带走。根据《国家危险废 物名录（2021 年版）》，废切削液为危险废物，属于 HW09 油/水、烃/水混合物或 乳化液，危废代码为 900-006-09 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油 /水、烃/水混合物或乳化液，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ③磨泥 S3 本项目磨床等设备在运行过程中会使用到磨削液等冷却介质，会产生沾染磨削 液等冷却介质的金属屑，类比企业现状，其产生量约占原料加工量的 1.5% ，项目 磨加工原料加工量为 3000t/a ，则对应金属屑产生量约为 45t/a。 据《台州市生态环境局关于印发< 台州市机械加工行业工业固废环境管理指南 （试行）> 的通知》（台环函[2022]178 号），该金属屑一般表现为粉末、泥状（俗 称磨床灰），比表面积较大，很难通过简单机械脱油技术进行充分脱油，需按照危 险废物进行管理，对应的危险废物代码为“900-006-09 使用切削油或切削液进行机 械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 ”，收集后需委托有资质单位统 一安全处置或综合利用。 ④熔化集尘灰 S4 本项目熔化烟尘集尘灰来自熔化烟尘废气处理过程，主要包括除尘装置收集的 烟粉尘及沉降在车间地面的沉降灰渣，根据废气源强分析，熔化烟尘集尘灰产生量 约为 1.429t/a 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，熔化烟尘集尘灰为危险 废物，属于 HW48 有色金属采选和冶炼废物，危废代码为 321-034-48 铝灰热回收 铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生 铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集 的粉尘，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑤铝渣 S5 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 本项目铝锭熔化需添加打渣剂，熔化过程会产生一定的炉渣，根据物料平衡， 铝渣产生量约为 70t/a 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，铝渣为危险废 物，属于 HW48 有色金属采选和冶炼废物，危废代码为 321-026-48 再生铝和铝材 加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其 回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑥熔化废布袋 S6 本项目熔化烟尘废气处理设施使用过程中会有废布袋产生，布袋定期更换，预 计废布袋产生量为 0.005t/a 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，熔化废布 袋为危险废物，属于 HW49，危废代码为 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险 废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑦废油 S7 本项目压铸脱模废气收集后通过油雾净化装置处理后排放，预计废油产生量约 为 6.9t 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废油为危险废物，属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产 生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑧脱模剂循环处理滤渣 S8 本项目压铸脱模过程会使用脱模剂，脱模剂小部分挥发进入大气，大部分滴到 压铸机的脱模剂回收槽中，经脱模剂回收装置处理后循环使用，预计脱模剂循环处 理滤渣产生量约 1t/a 。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，脱模剂循环处理 滤渣为危险废物，属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括 废水生化处理污泥），收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑨抛光/抛丸集尘灰与沉渣 S9 本项目抛丸、抛光过程会有少量粉尘沉降在设备周围，需定期清扫，此外抛丸 粉尘、抛光粉尘经收集后采用湿式除尘器、布袋除尘器处理，需定期清理沉渣集尘 灰。根据工程分析物料衡算可知，集尘灰及沉渣产生量约 28t/a（其中沉渣含水率 50%）。 ⑩硅烷槽渣 S10 本项目硅烷槽底部会有槽渣沉积，需定期清捞（平均每月一次），预计硅烷槽 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 渣产生量为 1t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，硅烷槽渣为危险废物， 属于 HW17 表面处理废物，危废代码为 336-064-17 金属或塑料表面酸（碱）洗、 除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、 槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极 处理、磷酸化学拋光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系 化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸 洗除锈废水处理污泥），收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑪浮油 S11 本项目热处理清洗废水经清洗炉配套油过滤器分离多余浮油，根据淬火油物料 平衡，浮油产生量约为 8.8t/a（含水率约 30%）。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，脱模剂循环处理滤渣为危险废物，属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物， 危废代码为 900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、 浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑫淬火槽渣 S12 本项目淬火槽底部会有槽渣沉积（主要为金属氧化物），需定期清捞（平均每 年一次），根据企业提供的资料，预计淬火槽渣产生量为 1t/a（含淬火油约 10%）。 根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，淬火槽渣为危险废物，属于 HW08 废 矿物油和含废矿物油废物，危废代码为 900-203-08 使用淬火油进行表面硬化处理产 生的废矿物油，收集后委托有资质单位安全处置。 ⑬废油 S13 本项目淬火废气收集后通过油雾净化装置处理后排放，预计废油产生量约为 2.3t 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废油为危险废物，属于 HW08 废 矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-203-08 使用淬火油进行表面硬化处理产生 的废矿物油，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑩废水处理污泥 S14 本项目废水处理过程会有污泥产生。根据现状类比调查，预计废水处理污泥产 生量为 50t/a（含水率为 75%）。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废水 处理污泥为危险废物，属于 HW17 表面处理废物，危废代码为 336-064-17 金属或 塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱） 洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔 化学腐蚀、非硼酸系 化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模） 废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥），收集后需委托资质单位进行安全处 置。 ⑩一般包装材料 S15 本项目产生的一般包装材料主要为塑粉等原辅料的包装袋，根据本项目原料消 耗情况，一般包装材料产生量约为 20t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，为一 般工业固废，属于 SW17 可再生类废物，固废代码为 900-003-S17 、900-005-S17 、 900-009-S17 ，收集后出售给相关企业进行综合利用。 ⑩废包装材料 S16 本项目废包装材料主要为压铸脱模剂等的包装材料，根据本项目原料消耗情 况，预计废包装材料产生量约为 5t/a 。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》， 废包装材料为危险废物，属于 HW49 其他废物，危废代码为 900-041-49 含有或沾 染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后需委托资质 单位进行安全处置。 ⑩废油桶 S17 本项目废油桶主要为淬火油、黄油、液压油、导轨油等的包装桶，根据本项目 原料消耗情况，预计废油桶产生量约为 2.3t/a 。根据《国家危险废物名录（2021年 版）》，废油桶为危险废物，属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装 物，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑩废液压油 S18 本项目设备维护液压油用量约为 8t/a，设备定期维护，则年产生废液压油约 8t。 根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废液压油为危险废物，属于 HW08 废 矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中 产生的废液压油，收集后需委托资质单位进行安全处置。 ⑩废润滑油 S19 本项目设备维护润滑油（导轨油、螺杆机油、主轴油、齿轮油）用量约为 19t/a， |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 设备定期维护，则年产生废润滑油约 19t。根据《国家危险废物名录（2021年版）》， 废润滑油为危险废物，属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，收集后需委托资质单位 进行安全处置。 ⑳生活垃圾 S20 本项目新增劳动定员 140 人，年工作300 天，根据现状类比调查，生活垃圾产 生量按 0.5kg/人 ·d 计，则生活垃圾新增产生量约为 21t/a。 综上，建设项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表 4-32。 表 4-32 固体废物污染源源强核算一览表 序 号; 固体废物 名称; 产生环节; 固废 属性; 物理 性状; 主要有毒有 害物质名称; 产生量 （t/a）; 利用或 处置量 （t/a）; 最终 去向. 1; 金属边角料; 机加工; 一般 固废; 固; /; 300; 300; 收集后 出售给 相关企 业进行 综合利 用. 2; 抛光/抛丸集 尘灰与沉渣; 抛光/ 抛丸; 一般 固废; 固; /; 28; 28. 3; 一般包装材 料; 原料包装; 一般 固废; 固; /; 20; 20. 小计; 348; 348. 4; 废切削液; 机加工; 危险 废物; 液; 废切削液; 46; 46; 收集后 需委托 资质单 位进行 安全处 置. 5; 磨泥; 机加工; 危险 废物; 固; 含油金属屑; 45; 45. 6; 熔化集尘灰; 熔化; 危险 废物; 固; 铝灰; 1.429; 1.429. 7; 铝渣; 熔化; 危险 废物; 固; 铝; 70; 70. 8; 熔化废布袋; 废气处理; 危险 废物; 固; 布袋、铝灰; 0.005; 0.005. 9; 废油; 废气处理; 危险 废物; 液; 废脱模剂; 6.9; 6.9. 10; 脱模剂循环 处理滤渣; 脱模剂回 收; 危险 废物; 固; 浮油、滤渣 等; 1; 1. 11; 硅烷槽渣; 硅烷处理; 危险 废物; 固; 硅烷槽渣; 1; 1. 12; 浮油; 热处理清 洗; 危险 废物; 液; 废淬火油; 8.8; 8.8. 13; 淬火槽渣; 淬火; 危险 废物; 固; 废淬火油、 金属氧化物; 1; 1. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 14; 废淬火油; 废气处理; 危险 废物; 液; 废淬火油; 2.3; 2.3. 15; 废水处理污 泥; 废水处理; 危险 废物; 固; 污泥; 50; 50. 16; 废包装材料; 原理保证; 危险 废物; 固; 有机溶剂; 5; 5. 17; 废油桶; 原料包装; 危险 废物; 固; 废矿物油; 2.3; 2.3. 18; 废液压油; 设备维护; 危险 废物; 液; 废液压油; 8; 8. 19; 废润滑油; 设备维护; 危险 废物; 液; 废润滑油; 19; 19. 小计; 267.734; 267.734. 14; 生活垃圾; 职工生活; 生活 垃圾; 固; /; 21; 21; 环卫部门 统一清运. （2）环境管理要求 1 、一般工业固废管理要求 本项目产生的金属边角料、抛光/抛丸集尘灰与沉渣、一般包装材料属于一般 工业固废，收集后出售给相关企业综合利用。企业一般工业固废仓库依托现有，面 积约 70m2 ，位于 3#厂房 1F 东北侧，一般工业固体废物采用库房、包装工具贮存， 其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并建立一般工业固体 废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处 置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格 和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 2 、危险废物管理要求 本项目产生的废切削液、磨泥、废油、硅烷槽渣、浮油、淬火槽渣、废水处理 污泥、废油桶、废液压油、废润滑油属于危险废物，须委托有危险废物处理资质单 位安全处理。企业危废仓库依托现有，建有 1 间 84m2 危废仓库 1 ，位于 2#厂房 2F 西侧，1 间 110m2 危废仓库 2 ，位于 5#厂房 2F 东北侧。现有危废仓库不能满足建 设要求，故本次技改项目实施后需对现有危废仓库提升改造。危废仓库外粘贴相关 标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并防风、防晒、防雨、防晒、防渗、防 漏、防漏，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险 废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 （HJ2025-2012）要求，危废仓库和危险废物标识应符合《危险废物识别标志设置 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》 （GB 15562.2-1995）修改单要求。企业应当按照《危险废物管理计划和管理台账制 定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内 容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、 利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流 向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态 环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。企业应当按照实际 情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。此外，危险废 物转移应根据《危险废物转移管理办法》要求进行转移，严格执行转移联单等制度。 表 4-33 固废贮存场所（设施）基本情况表 序 号; 类 别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境危 险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力 （t）; 贮存 面积 （m2）; 仓库位置. 1; 危 险 废 物; 废切削液; HW 900-006-09; T; 桶装; 1 个月; 4; 194; 2#厂房2F 西侧. 硅烷槽渣; HW 336-064-17; T/C; 袋装; 1 个月; 0. 1. 浮油; HW 900-210-08; T/I; 桶装; 1 个月; 1. 淬火槽渣; HW 900-203-08; T; 袋装; 1 个月; 0. 1. 废淬火油; HW 900-203-08; T; 桶装; 1 个月; 0.2. 废水处理污 泥; HW 336-064-17; T/C; 袋装; 1 个月; 0.5. 废包装材料; HW 900-041-49; T/In; 袋装; 1 个月; 0.6. 废油桶; HW 900-249-08; T/I; 桶装; 1 个月; 0.2. 废液压油; HW 900-218-08; T/I; 桶装; 1 个月; 1. 废润滑油; HW 900-217-08; T/I; 桶装; 1 个月; 2. 磨泥; HW 900-006-09; T; 袋装; 1 个月; 4; 5#厂房2F 东北侧. 熔化集尘灰; HW 321-034-48; T/R; 袋装; 1 个月; 0.2. 铝渣; HW 321-026-48; R; 袋装; 1 个月; 4. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 熔化废布袋; HW 900-041-49; T/In; 桶装; 1 个月; 0.005. 废油; HW 900-249-08; T/I; 桶装; 1 个月; 0.6. 脱模剂循环 处理滤渣; HW 900-210-08; T/I; 袋装; 1 个月; 0. 1. 2; 一 般 固 废; 金属边角料; 900-001-S17 900-002-S17; /; 袋装; 1 个月; 25; 70; 3#厂房 1F 东北侧. 抛光/抛丸集 尘灰与沉渣; /; /; 袋装; 1 个月; 3. 一般包装 材料; 900-003-S17 900-005-S17 900-009-S17; /; 袋装; 1 个月; 2. 5 、地下水、土壤 （1）污染源识别 表 4-34 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/ 节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 危废仓库; 危废暂存; 地面漫流、垂 直入渗; 有机物; COD 、石油烃等; 土壤、地下 水; 事故. 原料仓库; 原料暂存; 地面漫流、垂 直入渗; 有机物; COD 、石油烃等; 土壤、地下 水; 事故. 废水处理 设施; 废水处理; 地面漫流、垂 直入渗; 有机物; COD 等; 土壤、地下 水; 事故. （2）防治措施 土壤、地下水污染防治主要是以预防为主，防治结合。渗透污染是导致土壤、 地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不 规范。污染源来自原料仓库、危废仓库等，针对厂区各工作区特点和岩土层情况， 提出相应的分区防渗要求。 表 4-35 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防控要求. 重点防渗区; 废水处理设施、危废仓库、原料仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 10-7cm/s ，或参照 GB18598 执行. 一般防渗区; 生产区地面; 等效粘土防渗层 Mb ≥1.5m ，K≤ 10-7cm/s ，或参照 GB16889 执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车 间及各路面、室外地面等部分; 一般地面硬化. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 6 、环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录 B ，本项目液压油等 原辅料、危险废物属于危险物质，本项目环境风险识别情况见表 4-36。 表 4-36 建设项目环境风险识别表 序 号; 危险 单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏 感目标. 1; 原料 仓库; 硅烷处理 化剂、油类 等物质; 矿物油、氟锆 酸; 泄漏; 地表水、地下 水、土壤; 二条河等附近水体、厂 区土壤地下水. 火灾引起的伴 生/次生污染物 排放; 大气、地表水、 地下水、土壤; 周边居民点、二条河等 附近水体、厂区土壤地 下水. 2; 危废 仓库; 危险废物; 危险废物; 泄漏; 地表水、地下 水、土壤; 二条河等附近水体、厂 区土壤地下水. 火灾引起的伴 生/次生污染物 排放; 大气、地表水、 地下水、土壤; 周边居民点、二条河等 附近水体、厂区土壤地 下水. 3; 废水 处理 设施; 废水处理 设施; COD 等; 泄露; 大气、地表水、 地下水、土壤; 周边居民点、二条河等 附近水体、厂区土壤地 下水. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质 的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表 4-37。 表 4-37 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS 号; 最大存在总量 （t）; 临界量 （t）; Q 值. 1; 硅烷处理化剂 （氟锆酸）; 12021-95-3; 1; 100; 0.01. 2; 淬火油; /; 1; 2500; 0.0016. 3; 黄油; /; 0.51. 4; 液压油; /; 0.51. 5; 导轨油; /; 0.51. 6; 螺杆机油; /; 0.51. 7; 主轴油; /; 0.51. 8; 齿轮油; /; 0.51. 9; 天然气; 74-82-8; 0.02; 10; 0.002. 10; 甲醇; 67-56-1; 4; 10; 0.4. 11; 丙烷; 74-98-6; 0.458; 10; 0.0458. 12; 危险废物; /; 18.605; 50; 0.361. 合计; 0.82. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q 值<1 ，即未超过临界 量。 （2）风险防范措施 ①增强风险意识，加强安全管理。如加强对操作工人的培训，操作工人需持证 上岗；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进 行相应处罚；制定合理操作规程，防止在使用过程中由于操作不当，引起大面积泄 漏；加强对设备的管理和维护。 ②加强储存过程的管理，在储存过程中应严格遵守危险物质储存注意事项。 ③加强生产过程的管理。生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采 取措施加以防范，尽可能降低事故概率。企业应制定各种生产安全管理制度，并在 厂内推广实施。将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作， 降低事故发生概率。必须组织专人每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏 或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全 ”原则停车检修，严禁 带病或不正常上岗工作。 ④加强环保设施运行维护。企业在生产过程中须建立完善的环保设施，确保废 气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境污染事故的发生。如 发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放 责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保 处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人 负责进行维护。 ⑤密切注意气象预报。对于恶劣气象条件下引起的风险事故也需进行防范。由 于特大暴雨引起的水淹等灾害事故应积极关注气象预报情况，并联系气象部门进行 灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资的及时转移。 此外，企业须做好应急措施，配置足够的应急物资并定期进行应急演练，全面 了解突发环境事件类型、危险源以及所造成的环境危害，加强企业对突发环境事件 的管理能力，提高企业对突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有 效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。 7 、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于简化管 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 理类。 表 4-38 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业 33. 81; 铸造及其他金属制 品制造 339; 黑色金属铸造 3391（使用 冲天炉的），有色金属铸造 3392（生产铅基及铅青铜铸 件的）; 除重点管理以外的 黑色金属铸造 3391、 有色金属铸造 3392; /. 二十九、通用设备制造业 34. 82; 烘炉、风机、包装 等设备制造 346; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化 管理的. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行 监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022）、《排污单位自行监测技术指南 涂 装》（HJ 1086-2020），本项目的监测计划建议如下： 表 4-39 监测计划 项目; 监测因子; 监测频率; 监测 单位; 执行标准. 类别; 编号. 废气; DA001; 颗粒物、NOx 、SO2; 1 次/半年; 委托 有资 质的 第三 方检 测单 位; 《铸造工业大气污染物排放标 准》（GB39726-2020）. DA002; 非甲烷总烃; 1 次/半年. DA004; 颗粒物; 1 次/半年. DA005; 颗粒物; 1 次/半年. DA006; 颗粒物; 1 次/半年. DA007; 颗粒物; 1 次/半年. DA008; 颗粒物; 1 次/半年. DA009; 颗粒物; 1 次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排 放标准》（DB33/2146-2018）. DA010; 非甲烷总烃; 1 次/半年. DA011; 颗粒物、NOx 、SO2; 1 次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标 准》（GB9078-1996）、《关于 印发<工业炉窑大气污染综合治 理方案> 的通知》（环大气 [2019]56 号）、《浙江省工业炉 窑大气污染综合治理实施方案》. DA018; 颗粒物、NOx 、SO2; 1 次/半年. DA019; 颗粒物、NOx 、SO2; 1 次/半年. DA020; 颗粒物、NOx 、SO2; 1 次/半年. DA012; 颗粒物、NOx 、SO2; 1 次/半年. 非甲烷总烃; 1 次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. DA003; 颗粒物; 1 次/半年. DA021; H2S 、NH3 、臭气浓度; 1 次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）. 厂区内; 颗粒物、非甲烷总烃; 1 次/年; 《铸造工业大气污染物排放 标准》（GB39726-2020）. 厂界无组织; 颗粒物; 1 次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 非甲烷总烃、臭气浓 度; 1 次/年; 《工业涂装工序大气污染物排 放标准》（DB33/2146-2018）. H2S 、NH3; 1 次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）. 废水; DW001; pH 值、色度、悬浮物、 化学需氧量、氨氮、 总磷、总氮、LAS、 氟化物; 1 次/半年; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准（其 中氨氮、总磷参照执行《工业企 业废水氮、磷污染物间接排放限 值》（DB33/887-2013）中相关 标准限值）. YS001; pH 值、化学需氧量、 悬浮物; 1 次/月; /. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）. 注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次 监测。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 8 、技改前后污染源强对比情况 表 4-40 技改前后污染源强对比情况表（一厂区） 单位 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 分类 | 污染物名称 | 原审批排放量 | 现有项目排放量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目实施后全 厂排放量 | 与原审批对比变 化情况 |
|  |  | 废气 | 烟粉尘 | 5.778 | 3.546 | 2.597 | 5.778 | 2.597 | -3.181 |
|  |  |  | VOCs | 1.279 | 1.158 | 3.09 | 1.279 | 3.09 | +1.811 |
|  |  |  | NOx | 0.063 | 0.014 | 0.938 | 0.063 | 0.938 | +0.875 |
|  |  |  | SO2 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  |  | 废水 | 废水量 | 10649 | 10250 | 4729 | 959 | 14419 | +3770 |
|  |  |  | CODCr | 1.06 | 0.513 | 0.236 | 0.575 | 0.721 | -0.339 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 0.051 | 0.024 | 0. 112 | 0.072 | -0.088 |
|  |  | 一般 固废 | 金属边角料 | 214 | 136 | 300 | 214 | 300 | +86 |
|  |  |  | 抛丸/抛光集尘灰与 沉渣 | 124.53 | 79.6 | 28 | 124.53 | 28 | -96.53 |
|  |  |  | 一般包装材料 | 0 | 7.6 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  |  |  | 注塑边角料 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
|  |  |  | 小计 | 338.58 | 223.2 | 348 | 338.53 | 348 | +9.42 |
|  |  | 危险 废物 | 废切削液 | 40 | 46 | 46 | 40 | 46 | +6 |
|  |  |  | 磨泥 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | +45 |
|  |  |  | 熔化集尘灰 | 1.52 | 1.5 | 1.429 | 1.52 | 1.429 | -0.091 |
|  |  |  | 铝渣 | 14.4 | 69 | 70 | 14.4 | 70 | +55.6 |
|  |  |  | 熔化废布袋 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  |  | 废油 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | +6.9 |
|  |  |  | 脱模剂循环处理滤 渣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  |  | 硅烷槽渣 | 6 | 0.7 | 1 | 6 | 1 | -5 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |  |  | 浮油 |  | 0 |  | 0.6 |  | 8.8 |  | 0 |  | 8.8 |  | +8.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 淬火槽渣 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | +1 |  |
|  |  |  |  | 废水处理污泥 |  | 3.5 |  | 51 |  | 50 |  | 3.5 |  | 50 |  | +46.5 |  |
|  |  |  |  | 废包装材料 |  | 12 |  | 4 |  | 5 |  | 12 |  | 5 |  | -7 |  |
|  |  |  |  | 废油桶 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3 |  | 0 |  | 2.3 |  | +2.3 |  |
|  |  |  |  | 废液压油 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | +8 |  |
|  |  |  |  | 废润滑油 |  | 0 |  | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 19 |  | +19 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 77.42 |  | 215.8 |  | 265.434 |  | 77.42 |  | 265.434 |  | +188.014 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 57 |  | 57 |  | 21 |  | 0 |  | 78 |  | +21 |  |
|  | 注：固废经妥善处置后排放量为“0 ”，表中列出的固废为产生量。 表 4-41 技改前后污染源强对比情况表（一厂区+二厂区） 单位 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 分类 | 污染物名称 |  | 原审批排放 量（一厂区） |  | 原审批排放 量（二厂区） |  | 原审批排放 量（小计） | 现有项目排 放量 | 本项目排放 量 |  | 以新带老削 减量 |  | 本项目实施 后全厂排放 量 |  | 与原审批对 比变化情况 |
|  |  | 废气 | 烟粉尘 |  | 5.778 |  | 2.271 |  | 8.049 | 3.546 | 2.597 |  | 5.778 |  | 4.868 |  | -3.181 |
|  |  |  | VOCs |  | 1.279 |  | 0.534 |  | 1.813 | 1.158 | 3.09 |  | 1.279 |  | 3.624 |  | +1.811 |
|  |  |  | NOx |  | 0.063 |  | 0.935 |  | 0.998 | 0.014 | 0.938 |  | 0.063 |  | 1.873 |  | +0.875 |
|  |  |  | SO2 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.001 | 0.02 |  | 0 |  | 0.04 |  | +0.02 |
|  |  | 废水 | 废水量 |  | 10649 |  | 15049 |  | 25698 | 10250 | 4729 |  | 959 |  | 29468 |  | +3770 |
|  |  |  | CODCr |  | 1.06 |  | 0.752 |  | 1.812 | 0.513 | 0.236 |  | 0.575 |  | 1.473 |  | -0.339 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.16 |  | 0.075 |  | 0.235 | 0.051 | 0.024 |  | 0. 112 |  | 0.147 |  | -0.088 |
|  |  | 一般 固废 | 金属边角料 |  | 214 |  | 640 |  | 854 | 136 | 300 |  | 214 |  | 940 |  | 86 |
|  |  |  | 抛丸/抛光集 尘灰与沉渣 |  | 124.53 |  | 6.9 |  | 131.43 | 79.6 | 28 |  | 124.53 |  | 34.9 |  | -96.53 |
|  |  |  | 一般包装材料 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |
|  |  |  | 注塑边角料 |  | 0.05 |  | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.05 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |  | 小计 | 338.58 | 646.9 | 985.48 | 223.2 | 348 | 346.13 | 348 | +9.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险 废物 | 废切削液 | 40 | 30 | 70 | 46 | 46 | 40 | 76 | +6 |
|  |  |  | 废磨削液 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  |  | 磨泥 | 0 | 40 | 40 | 43 | 45 | 0 | 85 | +45 |
|  |  |  | 熔化集尘灰 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.5 | 1.429 | 1.52 | 1.429 | -0.091 |
|  |  |  | 铝渣 | 14.4 | 0 | 14.4 | 69 | 70 | 14.4 | 70 | +55.6 |
|  |  |  | 熔化废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  |  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | +6.9 |
|  |  |  | 脱模剂循环处 理滤渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  |  | 硅烷槽渣 | 6 | 0.4 | 6.4 | 0.7 | 1 | 6 | 1.4 | -5 |
|  |  |  | 浮油 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | +8.8 |
|  |  |  | 淬火槽渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  |  | 废水处理污泥 | 3.5 | 20. 1 | 23.6 | 51 | 50 | 3.5 | 70. 1 | +46.5 |
|  |  |  | 废包装材料 | 12 | 2.32 | 14.32 | 4 | 5 | 12 | 7.32 | -7 |
|  |  |  | 废油桶 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 2.3 | 0 | 3. 14 | +2.3 |
|  |  |  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0 | 8 | 8 | 0 | 19 | 0 | 27 | +19 |
|  |  |  | 废漆渣 | 0 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
|  |  |  | 废催化剂 | 0 | 0. 1 | 0. 1 | 0 | 0 | 0 | 0. 1 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 77.42 | 135.68 | 213.1 | 215.8 | 265.434 | 77.42 | 401.114 | +188.014 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 57 | 73.75 | 130.75 | 57 | 21 | 0 | 151.75 | +21 |
|  | 注：固废经妥善处置后排放量为“0 ”，表中列出的固废为产生量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口 （编号、名称） /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 熔化烟尘、熔化 燃气废气、保温 炉废气 （DA001） | 颗粒物、 NOx 、SO2 | 本项目在投料口、扒渣 口、保温炉上方设置集气罩， 天然气燃烧直接接触铝锭使 其加热熔化，燃气废气通过 炉膛接管引风引出。熔化烟 尘、燃气炉燃气废气和保温 炉废气经集气罩收集，经“冷 却沉降+布袋除尘器 ”处理， 处理后的废气通过一根 25m 高排气筒（DA001）高空排 放。废气处理设施总风量按 12000m3/h 计。 | 《铸造工业大气污 染物排放标准》 （GB39726-2020） |
|  | 压铸废气 （DA002） | 非甲烷总烃 | 本项目在压铸模具开合 点上方集气罩合拢集气排风 对压铸脱模废气进行收集， 收集后的废气经油雾净化装 置处理后通过一根25m高排 气筒（DA002）高空排放。 废气处理设施总风量按 25000m3/h计。 |  |
|  | 抛丸粉尘 （DA004） | 粉尘 | 本项目设有1台抛丸机 （铝件抛丸），位于5#厂房 西侧；抛丸粉尘通过设备自 带管路收集，经设备自带布 袋除尘器处理后通过一根 20m高排气筒（DA004）高 空排放。废气处理设施总风 量按2000m3/h计 |  |
|  | 抛光粉尘 （DA005、 DA006、DA007、 DA008） | 粉尘 | 本项 目共设有 20 台抛 光机，抛光机设置三面围挡， 粉尘通过专门的引风机引至 “湿式除尘 ”处理后通过一 根 20m 高排气筒（DA005 、 DA006 、DA007 、DA008） 高空排放。废气处理设施总 风量均按 5000m3/h 计。 |  |
|  | 喷塑粉尘 （DA009） | 粉尘 | 本项目设有 1 条喷塑流 水线（共设有 20 个喷台）， 喷塑粉尘通过设备自身的集 | 《工业涂装工序大 气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018） |

|  |  |  | 气装置收集，经自带的“滤 筒+ 布袋 ”回用后通过 20m 排气筒（DA009）高空排放， 风量按 6000m3/h 计。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固化废气 （DA010） | 非甲烷总烃 | 本项目设有 1 条喷塑烘 道，密闭设置，采用整体换 风。塑粉固化废气经收集后 通过 17m 排气筒（DA010） 高空排放，风量按 500m3/h 计。 |  |
|  | 塑粉固化燃气 废气（DA011） | 颗粒物、 NOx 、SO2 | 本项目塑粉固化烘道加 热采用天然气，烘道燃气废 气通过设备自带管路收集后 通过 17m 排气筒高（DA011） 空排放。 | 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 （GB9078-1996）、 《关于印发<工业炉 窑大气污染综合治 理方案> 的通知》（环 大气[2019]56 号）、 《浙江省工业炉窑 大气污染综合治理 实施方案》 |
|  | 硅烷处理流水 线燃气废气 （DA018、 DA019、DA020） | 颗粒物、 NOx 、SO2 | 本项目硅烷处理流水线 加热、烘道加热采用天然气， 硅烷处理燃气废气通过设备 自带管路收集后通过 17m 排 气筒高（DA018 、DA019 、 DA020）高空排放。 |  |
|  | 渗碳废气、淬火 废气（DA012） | 油雾、非甲烷 总烃 | 本项目淬火工序采用油 淬，企业在多用炉上方设置 集气罩对淬火废气进行收 集，收集后的废气经油雾净 化装置处理后通过一根 17m 高排气筒（DA012）高空排 放。废气处理设施总风量按 6000m3/h 计。 |  |
|  |  |  |  | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） |
|  | 抛丸粉尘 （DA003） | 颗粒物 | 本项目设有 3 台抛丸机 （铁件抛丸），位于 1#厂房 1F 东侧；抛丸粉尘通过设备 自带管路收集，经“湿式除 尘 ”处理后通过一根 17m 高 排气筒（DA003）高空排放。 |  |
|  | 废水站废气 （DA021） | NH3 、H2S、 臭气浓度 | 本项目废水站废气经收 集后采用“次氯酸钠喷淋 ” 处理后通过一根 15m 高排气 筒（DA021）高空排放。 | 《恶臭污染物排放 标准》 （GB14554-1993） |
|  | 清洗废气、清洗 烘干废气 （DA013、 DA014、DA015、 DA016、DA017） | 水蒸气 | 本项目拟在硅烷处理流 水线上方设置集气罩，对水 蒸气进行集中收集；本项目 设有 1 条硅烷处理流水线烘 道，密闭设置，采用整体换 | / |

|  |  |  | 风。清洗废气、清洗烘干废 气经收集后通过 17m 排气筒 （DA013、DA014、DA015、 DA016、DA017）高空排放。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表 水环 境 | 废水总排口 （DW001） | CODCr、 BOD5 、SS、 石油类、 LAS 、总氮 | 本 项 目 工 艺废 水采用 “物化+生化 ”设施（处理能 力为 10t/d）进行预处理，生 活污水经化粪池预处理，处 理达纳管标准后纳入污水管 网，经台州市水处理发展有 限公司处理达标后外排。 | 纳管标准：《污水综 合排放标准》 （GB8978-1996）三 级标准（其中氨氮、 总磷参照执行《工业 企业废水氮、磷污染 物间接排放限值》 （DB33/887-2013） 中相关标准限值） 污水处理厂出水标 准：《城镇污水处理 厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中 的一级 A 标准 |
| 声环 境 | 生产车间 | 噪声 | ①合理布局生产设备在 车间内的位置，与车间墙体 保持一定的距离，以降低噪 声的传播和干扰，减少对周 围环境的影响；②尽量选用 噪声小的设备；③高噪声设 备底部加减振垫，空压机、 风机等进风口安装消声器， 从源头减少噪声；④加强设 备维护，避免因设备不正常 运转产生的高噪现象；⑤生 产期间车间门窗关闭。 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  |  |  |
| 固体 废物 | 金属边角料、抛光/抛丸集尘灰与沉渣、一般包装材料属于一般工业固废，出 售相关企业综合利用。一般固废仓库须在厂内设立专门的固废暂存点，地面应做 相关防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如 实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托 他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进 行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 废切削液、磨泥、熔化集尘灰、铝渣、熔化废布袋、废油、脱模剂循环处理 滤渣、硅烷槽渣、浮油、淬火槽渣、废淬火油、废水处理污泥、废包装材料、废 油桶、废液压油、废润滑油属于危险废物，委托有资质单位统一安全处置；危废 仓库外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并防风、防雨、防晒、 防漏，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险废 物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 |  |  |  |

| （HJ2025-2012）要求，危废仓库和危险废物标识应符合《危险废物识别标志设置 技术规范 》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》 （GB 15562.2-1995）修改单要求。企业应当按照《危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划， 内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮 存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生 量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所 在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。企业应 当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。此 外，危险废物转移应根据《危险废物转移管理办法》要求进行转移，严格执行转 移联单等制度。 生活垃圾日产日清，经收集后由环卫部门统一清运处理。 |  |
| --- | --- |
| 土壤 及地 下水 污染 防治 措施 | 表 5-1 企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防控要求. 重点防渗区; 废水处理设施、危废仓库、原料仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 10-7cm/s ，或参照 GB18598 执行. 一般防渗区; 生产区地面; 等效粘土防渗层 Mb ≥1.5m ，K≤ 10-7cm/s ，或参照 GB16889 执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的 车间及各路面、室外地面等部分; 一般地面硬化. |
| 生态 保护 措施 | / |
| 环境 风险 防范 措施 | 增强风险意识，加强安全管理；加强危险物质运输、储存过程的管理；加强 生产过程的管理；加强环保设施运行维护；企业针对本项目须制定相关应急措施， 建设规模足够的废水应急池，配置足够的应急物资并定期进行应急演练。 |
| 其他 环境 管理 要求 | 1 、排污许可：建设单位应当依照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院 令 第 736 号）等相关文件规定实行排污许可管理，落实环境管理台账记录、自行 监测等相关制度。 2、竣工环境保护验收：项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产使用。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可 投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 # 3、加强“三废 ”设施运行管理，落实相关制度，保证“三废 ”长期稳定达标排放。 |

六、结论

1 、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号 第三次 修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入 清单的要求 本项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，利用已建厂房用于本项目生产，主要生 产气动工具，主要生产工艺有熔化保温、压铸、机加工、热处理、抛丸、熔化保温、压 铸、抛光、硅烷处理、喷塑、烘干、组装等，符合生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制 要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项 目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 本次技改项目实施后建议一厂区总量控制指标值为：CODCr0.721t/a、氨氮 0.072t/a、 总氮 0.216t/a 、烟粉尘 2.597t/a 、NOx0.938t/a 、SO20.02t/a 、VOCs3.09t/a ，企业具体值由 当地生态环境主管部门确定。 2 、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于台州市椒江区东太和路 98 号，利用已建厂房用于本项目生产，根据企 业提供的不动产权证（浙（2022）台州椒江不动产权第 0017349 号），用地性质为工业 用地，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目生产气动工具，主要工艺为熔化保温、压铸、机加工、热处理、抛丸、熔化 保温、压铸、抛光、硅烷处理、喷塑、烘干、组装等，未列入《产业结构调整指导目录 （2024 年本）》的限制类和淘汰类，不属于《〈长江经济带发展负面清单指南（试行 2022 年版）〉浙江省实施细则》中的禁止类。另外，企业于 2024 年 3 月 26 日取得台州 市椒江区经济信息化和科学技术局出具的 《 基本信息表 》 （ 项目代码 ： 2403-331002-07-02-273077）。因此，本项目符合国家和省有关产业政策的要求。

3 、其他要求符合性分析 本项目符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》的相 关要求。 4 、总结论 泰田集团股份有限公司年产 140 万套气动工具技改项目符合生态保护红线、环境质 量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污 染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规 划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）行 业污染整治提升技术规范》的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排 放量（固体废 物产生量）① | 现有工程许 可排放量② | 在建工程排 放量（固体废 物产生量）③ | 本项目排放 量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削 减量（新建项 目不填）⑤ | 本项目建成后全 厂排放量（固体 废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.546 | 5.778 | 2.271 | 2.597 | 3.546 | 4.868 | +1.322 |
|  | VOCs | 1.158 | 1.279 | 0.534 | 3.09 | 1.158 | 3.624 | +2.466 |
|  | NOx | 0.014 | 0.063 | 0.935 | 0.938 | 0.014 | 1.873 | +1.859 |
|  | SO2 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | +0.039 |
| 废水 | CODCr | 0.513 | 0.532 | 0.752 | 0.236 | 0.028 | 1.473 | +0.96 |
|  | 氨氮 | 0.051 | 0.053 | 0.075 | 0.024 | 0.003 | 0.147 | +0.096 |
| 一般固废 | 金属边角料 | 136 | 214 | 640 | 300 | 154 | 922 | +786 |
|  | 抛光/抛丸集 尘灰与沉渣 | 79.6 | 124.53 | 6.9 | 28 | 82.1 | 32.4 | -47.2 |
|  | 一般包装材料 | 7.6 | 12 | 0 | 20 | 7.6 | 20 | +12.4 |
|  | 注塑边角料 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废切削液 | 46 | 40 | 30 | 46 | 46 | 76 | +30 |
|  | 废磨削液 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | +20 |
|  | 磨泥 | 43 | 0 | 40 | 45 | 43 | 85 | +42 |

|  | 熔化集尘灰 | 1.5 | 1.52 | 0 | 1.429 | 1.5 | 1.429 | -0.071 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝渣 | 69 | 14.4 | 0 | 70 | 69 | 70 | +1 |
|  | 熔化废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | +6.9 |
|  | 脱模剂循环处 理滤渣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 硅烷槽渣 | 0.7 | 6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.4 | +0.7 |
|  | 浮油 | 0.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0.6 | 8.8 | +8.2 |
|  | 淬火槽渣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废水处理污泥 | 51 | 3.5 | 20.1 | 50 | 51 | 70.1 | +19.1 |
|  | 废包装材料 | 4 | 12 | 2.32 | 5 | 4 | 7.32 | +3.32 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0.84 | 2.3 | 0 | 3.14 | +3.14 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 27 | +27 |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | +5.85 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | +7.2 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | +0.87 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

第 117  页